ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

«Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

4449

Томск, 2017

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения.

Кустовая площадка № 23»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

4449

| Томск, 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

1.1	ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ	4

1.1.1	Общие положения	4

1.1.2	Размещение объектов	4

1.1.3	Функциональное зонирование  территории	5

1.1.4	Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования	5

1.1.5	Параметры застройки территории	6

2.1	Положения об очередности планируемого развития территории	8

2.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	9

2.1	Результаты инженерных изысканий	9

2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения	13

2.3	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	13

2.4	Обоснование планируемых параметров, местоположения и назначения	17

2.5	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	21

| Перечень графических материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № приложения | Наименование |
|  | Приложение 1 | Чертёж планировки территории |
|  | Приложение 2 | Карта планировочной структуры территории Каргасокского района |
|  | Приложение 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия |
|  | Приложение 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования |

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

    - Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для объекта «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23» разработан на основании:

- постановления Администрации Каргасокского района  от 28 апреля 2017 года № 114 «О разработке документации по планировке территории под линейный объект «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23»;

- задания на проектирование;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 23 – врезка кустовой площадки № 23»», общей протяжённостью 1609 метров, в том числе узел №1 (задвижка с ручным управлением);

- ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №23, общей протяженностью 1,747 метров;

- Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки № 23 – кустовая площадка № 23», общей протяжённостью 1613 метров, в том числе узел №2 (задвижка с ручным управлением);

- Автомобильная дорога к кустовой площадке №23, общей протяженностью 849,30 метра;

- Автомобильная дорога к вагон-городку, общей протяженностью 56,32 метра.

Цель Проекта  - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству кустовой площадки №23 Крапивинского месторождения на Крапивинском лицензионном участке Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) с учётом схемы территориального планирования Каргасокского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Каргасокского района Томской области.

Проект разработан с учётом схемы территориального планирования Каргасокского района Томской области.

    - Размещение объектов

В административном отношении проектируемый объект расположен в  Каргасокском  районе (юго-западная часть).

Каргасокский район в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 210-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района» (в редакции Закона Томской области от 19 июня 2014 года № 76-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

Ближайшие населенные пункты: посёлок Новый Васюган расположен в 68 километрах (далее – км) на северо-восток от участка работ, расстояние до районного центра (село Каргасок) - 336 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Проектируемый объект расположен в зоне лесохозяйственного использования.

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/26976 от 28.10.2015 года Каргасокский район Томской области не находится в границах ООПТ федерального значения, их охранных зон, а так же территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.

Согласно письму Областного государственного бюджетного учреждения (далее – ОГБУ) «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования» №1182 от 31.10.2016 г. на территории, отводимой под объект: «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23» в Каргасокском районе Томской области, ООПТ регионального значения отсутствуют.

Согласно письму Администрации Каргасокского района № 04-01-3581/16-0 от 14.11.2016г. ООПТ местного значения на территории земельных участков Крапивинского месторождения, отводимых под объект «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23» отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-01-1556 от 26.12.2016 г. объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также выявленные объекты культурного наследия на испрашиваемой территории отсутствуют. Сведениями об отсутствии на земельном участке проектирования объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), комитет не располагает.

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

Согласно письму Федерального агентства по делам национальностей России № 54-03-2-03 от 15.06.2016 года в Томской области территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов федерального значения не создавалось.

Согласно письму ОГБУ «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования» №1182 от 31.10.2016г. на территории земельного участка, отводимого под объект «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23» в Каргасокском районе Томской области, территории традиционного природопользования регионального значения отсутствуют.

Согласно письму Администрации Каргасокского района № 04-01-3581/16-0 от 14.11.2016г. территории традиционного природопользования местного значения на территории земельных участков Крапивинского месторождения, отводимых под объект «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23» отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Крапивинского месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Коридор коммуникаций на кустовую площадку № 23 Крапивинского нефтяного месторождения, включающий нефтегазосборный трубопровод, автодорогу на кустовую площадку №23, водовод высокого давления «врезка кустовой площадки №23 - кустовая площадка №23», трассы ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №23 (2 цепи), пересекает лог, в котором в период весеннего половодья и дождевых паводков образуется временный водоток (ручей пересыхающий). Точное местоположение русла водотока во время изысканий не определено. Ширина водоохранной зоны 50м, прибрежной защитной полосы 50 м.

Сведения об охранных зонах

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ – в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении в пределах общего коридора коммуникаций на расстоянии для ВЛ 6 кВ – 10 м для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями землепользования.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода устанавливаются охранные зоны для проектируемого трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Параметры застройки территории

Проект планировки территории подготовлен для выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объекта «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 23», расположенного на межселенной территории Каргасокского района Томской области.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 23» составляет 16,0050 га.

В проекте планировки территории не показаны границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, т.к. проектируемые объекты расположены на межселенной территории.

Объекты капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в данном проекте не указываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории.

Вариантность выбора места размещения объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к существующим и ранее запроектированным объектам инфраструктуры.

Таблица 1.1.5.1

Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой  для

строительства и эксплуатации проектируемого  объекта

| Наименование объекта | Площадь по вновь испрашиваемым земельным участкам |  | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Площадь зоны планируемого размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сформированным под линейный объект, га | сформированным под площадочные объекты |  |  |
| Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 23 | 13,4222 | 1,1004 | 1,4824 | 16,0050 |

Размещение проектируемых объектов предусмотрено на земельных участках, проектная документация которых утверждена распоряжениями Департамента лесного хозяйства Томской области №628 от 28.05.2017г.,  №657 от 02.06.2017г., а так же на земельных участках, предоставленных в аренду по договорам № 92/05/12 от 19.03.2012г., 117/09/16 от 18.05.2016г.

  - Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования

Процесс проектирования объектов нефтегазодобычи подразделяется на 3 этапа.

В первый этап — предпроектные работы — входит проработка основных проектных решений или разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) необходимости, целесообразности и эффективности проектирования и строительства объектов. Для этих целей проводится предварительно работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап включает также заключение договора на проектирование. Основным документом, регулирующим финансовые и правовые отношения между заказчиком и разработчиком проектной документации, является договор, заключаемый заказчиком (застройщиком) с проектной организацией. Основанием для заключения договора является задание на проектирование или техническое задание.

Во второй этап — проектные работы — входят:

разработка и согласование основных проектных решений,

выполнение  инженерных изысканий для разработки проекта с учетом районной планировки, застройки, которые определяют выбор площади;

разработка проектной и рабочей документации.

Третий этап — прохождение экспертиз, требуемых законодательством. Проектная документация объектов нефтегазодобычи и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

Этапы строительства

Предусмотрены следующие этапы строительства кустовой площадки № 23:

I этап: Подъездная дорога к кусту скважин, отсыпка кустового основания, строительство нефтесборного коллектора, ВВД, нефтесборного коллектора, линии электропередач, внутриплощадочных сетей и коммуникации до 1-й скважины, обустройство кустовой площадки с вводом в эксплуатацию 1-й скважины;

II этап: Ввод в эксплуатацию 2-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 2-й скважины;

III этап: Ввод в эксплуатацию 3-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 3-й скважины

IV этап: Ввод в эксплуатацию 4-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 4-й скважины

V этап: Ввод в эксплуатацию 5-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 5-й скважины

VI этап: Ввод в эксплуатацию 6-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 6-й скважины

VII этап: Ввод в эксплуатацию 7-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 7-й скважины

VIII этап: Ввод в эксплуатацию 8-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 8-й скважины

IX этап: Ввод в эксплуатацию 9-й скважины с подключением внутриплощадочных сетей 9-й скважины

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

  - Результаты инженерных изысканий

Комплекс инженерных изысканий выполнен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», ведомственных строительных норм (далее – ВСН)-30-81,  «Порядок подготовки заданий, отчетности, приемки ПИР, выполняемых субподрядными организациями» № П2-01 СЦ-012 Р-010 ЮЛ-068 и другими действующими нормативными документами.

Полевые изыскания на объекте «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения.  Кустовая площадка № 23» проводились в январе-феврале 2017 г.

Целью производства работ является получение результатов инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке рабочей документации для строительства данного объекта.

Физико-географические и техногенные условия

Участок  изысканий расположен в юго-западной части Каргасокского района Томской  области, в  пределах Западно-Сибирской равнины, на поверхности  Обь-Иртышского  водораздела.

Каргасокский район – самое большое по площади (86,9 тыс. км2, или 28% территории области) административное образование Томской области.

Каргасокский район располагает водными, минерально-сырьевыми, земельными, охотничье-промысловыми и древесными ресурсами.

Шоссейные и железные дороги в районе месторождения отсутствуют. Доставка грузов в район намечаемого строительства может осуществляться наземным транспортом по автозимникам, а также авиатранспортом, обеспечивающим доставку срочных грузов и вахтовых смен.

Месторождение расположено в 93 км на юго-запад от пос. Новый-Васюган. В 66 км на восток проходит автомобильная дорога, соединяющая г. Стрежевой с месторождением. Речная сеть представлена мелкими несудоходными речками притоками р. Васюган. Река Васюган от п. Новый Васюган и вниз до впадения ее в р. Обь (район поселка Каргаска) является судоходной. Расстояние от Нового Васюгана до Томска (областного центра) - 715 км по прямой и 1195 км по воде. Сообщение между месторождением и с. Новый-Васюган возможно лишь по зимнику, а также вертолетами.

Большая часть Каргасокского района расположена в подзонах средней и южной тайги и только северо–восточная часть является переходной полосой от подтайги к тайге. Леса состоят из кедра, сосны, ели, реже – пихты с примесью березы, иногда встречается лиственница. В подзоне тайги распространены смешанные леса, состоящие из  сосны с примесью березы, ели, осины. Водно-болотная растительность – сфагновый мох, осока, хвощ, рогоз, белокрыльник болотный, осока пупырчатая.

Большое количество атмосферных осадков и слабое их испарение приводят к постоянному переувлажнению и заболоченности почв, ведущих к широкому развитию болот. Заболоченность составляет 21,7 % от общей площади района. Это в основном верховые болота и торфяники, поверхность которых, как правило, приподнята и покрыта угнетённым лесом.

Климат рассматриваемого района резко континентальный, c тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.

Инженерно-геодезические изыскания

Изыскания выполнены с целью получения исходных топографо-геодезических материалов необходимых для выполнения рабочей документации в объемах и видах, изложенных в задании заказчика и в соответствии с нормативными документами по инженерным изысканиям в области строительства. Для этого были произведены следующие виды работ: полевые изыскания и камеральная обработка комплекса геодезических работ.

В составе комплекса полевых изысканий выполнены следующие виды работ:

- создание пунктов плановой и высотной опорной геодезической сети;

- нивелирование по трассам нефтегазосборного трубопровода, автомобильным дорогам, ВЛ-6 кВ;

- закрепление трасс автомобильных дорог, нефтесборного трубопровода, ВЛ-6 кВ (на участке самостоятельного прохождения);

- закрепление кустовой площадки №23, вагон-городка, КТПН 6/0.4 кВ;

- тахеометрическая съемка;

- привязка геологических выработок.

Вычислительные работы по предварительной обработке полученных данных выполнены в экспедиционных условиях.

Окончательная обработка полевых материалов выполнена камеральной группой ООО “Север” в условиях стационара.

Полевые топографо-геодезические изыскания выполнены в Государственной 1995 года системе координат и Балтийской системе высот 1977 года. Отчетные топографо-геодезические материалы выданы в местной системе координат.

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнены с целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий с определением физико-механических характеристик грунтов и их расчетных значений, химического состава грунтов и подземных вод, их агрессивности к материалам строительных конструкций, выявления опасных и неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений по объекту: «Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №23».

Полевые работы проведены в период с 25.01 по 09.02.2017 г.

В результате рекогносцировочного обследования местности была уточнена рабочая карта района работ, отмечены наиболее сложные участки. Рекогносцировка выполнена на всех участках работ.

Для получения объективной инженерно-геологической информации о геолого-литологических условиях залегания и физико-механических свойствах грунтов, слагающих участок работ, было выполнено бурение скважин буровой установкой УБШМ 1-20 колонковым способом диаметром  160 мм, без использования промывочной жидкости с отбором проб грунта. Местоположение, количество  и глубина скважин были приняты исходя из степени сложности инженерно-геологических условий участка работ - (II-III), класс ответственности инженерных сооружений – повышенный и нормальный

Глубина технических скважин составила 17 м на площадках куста № 23, УЗА и по трассе ВЛ 6 кВ. 5,0 м - на площадке проектируемых вагон – городка, по трассам нефтепровода, водовода высокого давления и автодороги. На переходе через лог 20,0 м.

В процессе бурения проводилась документация скважин, производился отбор проб грунтов нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных исследований. Также были отобраны пробы для определения коррозионной активности.

После окончания работ в соответствии с требованиями нормативной документации все выработки были ликвидированы.

Согласно СП 34.13330.2012 территория изысканий относится ко 2-му типу местности по увлажнению (поверхностный сток не обеспечен, почвы с признаками заболачивания).

Сейсмическая активность по балльной системе шкалы MSК-64 при 10%-ой вероятности равна 5 баллов, 5%-ой вероятности равна 5 баллов и 1%-ой вероятности 5 баллов.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну реки Васюган (крупный левобережный приток р. Обь) и в пределах исследуемой территории представлена р. Ягыльях (левобережный приток р. Васюган) разного порядка – реки Бол. Юнкуль, Шайтанка, Крапивная, ручьями, болотами. Реки района характеризуются как типично равнинные. Все водотоки принадлежат бассейну Оби.

Ближайшим водотоком к кустовой площадке №23  (расстояние 120 м юго-западнее) является ручей пересыхающий - правобережный приток второго порядка р. Ягыльях. Минимальные отметки высоты составляют 107,70 м БС (таблица 6.5). Максимальные уровни воды составят 1%-105,43, 2%-105,40, 4%-105,36, 10%-105,30 м БС. Площадка не затапливается, находится за пределами водоохраной зоны. Ширина водоохранной зоны водотока 50 м.

В 2,5 км северо-западнее кустовой площадки №23 протекает р. Ягыльях. Урез воды равен 81,4 м БС. Амплитуда уровней не превысит 4 м. Водоохранная зона 200 м. Кустовая площадка не затапливается, находится за пределами водоохранных зон реки.

Ближайшим водотоком к  площадке вагон-городка  (расстояние 70 м юго-западнее) является ручей пересыхающий - правобережный приток второго порядка р. Ягыльях. Минимальные отметки составляют 106,27 м БС. Максимальные уровни воды составят 1%-105,43, 2%-105,40, 4%-105,36, 10%-105,30 м БС. Площадка не затапливается, находится за пределами водоохраной зоны.

В 2,4 км северо-западнее площадки протекает река Ягыльях. Площадка вагон-городка не затапливается, находится за пределами водоохранных зон.

Ближайшим водотоком к  площадкам УЗА №1, №2 является ручей пересыхающий  Расстояние до УЗА №1 составляет 81  м (юго-западнее), УЗА №2 -39м, (северо-восточнее). Минимальные отметки составляют 107,76 м БС. Площадки УЗА №1, УЗА №2 не затапливаются.

Водоохранная зона 50м, ширина прибрежной защитной полосы 50м. Площадка УЗА №1 расположена за пределами водоохранной зоны. Площадка УЗА №2 попадает в водоохранную зону пересыхающего ручья.

Ближайшим водотоком к  площадке УЗА №3 является ручей, протекающий в 260 м юго-западнее. Общая длина водотока равна 3,3 км. Водоохранная зона 50м, ширина прибрежной защитной полосы 50м. Минимальные отметки составляют 105,24 м БС. Максимальные уровни воды 10%-равны 102,60 м БС. Площадка не затапливается, расположена за пределами водоохранной зоны.

Коридор коммуникаций на кустовую площадку № 23, включающий нефтегазосборный трубопровод, автодорогу на кустовую площадку №23, водовод высокого давления «врезка кустовой площадки №23 - кустовая площадка №23», трассы ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №23 (2 цепи) пересекает лог, в котором в период весеннего половодья и дождевых паводков образуется временный водоток-ручей пересыхающий. При переходе автодороги через лог на ПК 5+06 следует заложить водопропускное сооружение. Ширина водоохранной зоны водотока 50м, прибрежной защитной полосы 50 м. Лог устойчив к плановым размывам. Глубинный размыв тальвега по всем трассам следует принять одинаковым до отметки 104,65 м за период прогноза 30 лет. Ледоход на пересыхающем ручье не происходит, лед тает на месте. Опасные гидрологические явления на объекте отсутствуют.

Инженерно-экологические изыскания

Целью проведения инженерно-экологических изысканий (далее – ИЭИ) является определение современного состояния окружающей среды на участке проведения намечаемых работ и   прогноза возможных изменений её состояния под влиянием ожидаемой антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических последствий, связанных с особенностями изысканий.

В результате проведенных инженерно-экологических изысканий установлено:

В административном отношении объект изысканий расположен на территории Крапивинского нефтяного месторождения Каргасокского района Томской области.

Гидрогеологические условия изучаемого объекта определяются приуроченностью к водораздельной поверхности рек Шайтанка и Крапивная.

Бассейн реки Васюган находится в центральной части Западно-Сибирской равнины. Исследуемый участок расположен на заболоченной водораздельной поверхности рек Бол.Юнкуль и Крапивная - притоков р. Ягылъях, которая в свою очередь впадает в реку Васюган. Долина реки Васюган и ее притоков образуют эрозионно-аккумулятивный рельеф.

Проектируемая кустовая площадка №23 представляет собой незастроенную территорию, покрытую смешенным лесом (ель, береза) высотой до 27 м. Абсолютные высоты изменяются от 107,70 до 109,85 м БС. Рельеф на площадке - равнинный, угол наклона составляет около 1° в юго-западном направлении.

Исследования ландшафтов изыскиваемой территории проводились в марте и мае 2017 года. По территории объекта изысканий осуществлялись пешие маршруты, закладывались точки описания ландшафтов для составления ландшафтно-экологической карты.

Коридор коммуникаций расположен в пределах склона междуречной равнины (плоские и слабонаклонные участки с заболоченными сосново-березовыми мшистыми лесами в сочетании с березово-еловыми с примесью кедра мшистыми лесами), граничит с природно-антропогенными ландшафтами (вырубки и рудеральная растительность).

Инженерно-геологические условия изучены до глубины 20,0 м. водовмещающими грунтами подземных вод являются пески пылеватые, средней плотности, насыщенные водой. На момент полевых работ (январь - февраль 2017 г.) уровень установления грунтовых вод зафиксирован на глубинах от  2,0 (тальвег лога) до 9,8 м (на кустовой площадке). Воды безнапорные, уровни появления и установления совпадают.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы подземной воды и почво-грунтов для химического, санитарно-бактериологического, а также  гамма-спектрометрического обследования на площадке изысканий и линейных объектов Крапивинского нефтяного месторождения.

Также, по данным исследований в районе изысканий можно сделать следующие выводы:

В связи с тем, что территория проведения инженерно-экологических изысканий находится вдали от населенных пунктов и объектов нефтегазопромыслов, данный участок не подвержен загрязнению атмосферного воздуха. Но на время разработки и эксплуатации объектов изысканий Крапивинского нефтяного месторождения следует проводить производственный контроль над атмосферным воздухом.

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, при изучении почвенного покрова территории проектируемых объектов обустройства Крапивинского нефтяного месторождения, были выделены дерново-подзолистый и болотно-подзолистый типы почв.

Химическое состояние почво-грунтов на площадке изысканий и линейных объектах Крапивинского нефтяного месторождения соответствует природной геохимической обстановке региона; загрязнение тяжелыми металлами отсутствует. Мероприятий, связанных со снятием природного слоя при строительстве объекта изысканий, не требуется.

Данные радиационных исследований показали, что территория объекта изысканий Крапивинского нефтяного месторождения относится к категории радиационно-чистых объектов. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) на исследуемой территории не превышает 0,10 мкЗв/ч. Эффективная удельная активность (Аэфф) ЕРН в обследованном образце почво-грунта соответствует 1 классу радиационного качества и могут быть использованы во всех видах строительства.

Исследуемая территория не представляет опасности по природной и техногенной составляющим радиационного фактора экологического риска.

По данным санитарно-паразитологическим исследованиям почво-грунтов, загрязнения площадки изысканий не обнаружено.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения

Размер зоны  планируемого размещения для строительства ВЛ определена в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размер зоны  планируемого размещения подъездов к кустам скважин определен в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Размер зоны  планируемого размещения подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размер зоны  планируемого размещения под объекты линейной части трубопроводов (узлы запорной арматуры) определены в соответствии со сводом правил (далее – СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил (далее – СНиП) II-89-80* и с учётом требований п.6.1.7, СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требований пожарной безопасности», п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».

  - Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

-	механическом повреждении;

-	старении (коррозии) металла;

-	возникновении микротрещин;

-	температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

-	целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

-	загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

-	загазованность атмосферы парами углеводородов;

-	взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

-	горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих нефтегазоводяную смесь герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий.

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности достигается соблюдением при проектировании и эксплуатации действующих нормативных документов.

Охрана окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта  достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима добычи и транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории нефтесодержащей жидкостью, атмосферы – летучими углеводородами.

Нормальная эксплуатация проектируемого объекта заключается в поддержании всех параметров работы системы добычи, сбора и транспортировки продукции скважин.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

-	ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

-	своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

-	своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

-	периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

-	не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

-	ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

-	на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

-	при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

-	помещения технологических блоков ИУ, БГ оснащены сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрено включение вентиляции. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электротокоприемников;

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории кустовой площадки, так и по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

У устьев добывающих скважин предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Диаметры, толщина стенки и материал трубопроводов выбраны на основании результатов гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а так же с учетом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блоков технологических измерительных установок используются емкости подземные.

С целью обеспечения ликвидации аварий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в

ОАО «Томскнефть» ВНК создано аттестованное ПАСФ, функционирование которого регламентировано «Положением о профессиональном аварийно-спасательном формировании (далее - ПАСФ) ОАО «Томскнефть» ВНК по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов». В состав ПАСФ входят:  начальник ПАСФ и его заместители; региональные аварийно-спасательные базы, сформированные из персонала цехов УЭТ, с привязкой к месторождениям. Персонал ПАСФ несет круглосуточное дежурство.

Локализация аварийного разлива нефтесодержащей жидкости производится посредством оперативных действий по предотвращению поступления рабочего продукта в трубопровод (вплоть до остановки куста скважин), отключения аварийного участка – закрытием арматуры в начале и в конце участка, а также срочным сооружением препятствия (обвалования) для дальнейшего растекания жидкости по поверхности грунта

Доставка и размещение технических средств в зону ЧС для локализации и сбора аварийного разлива нефти должно производиться с учетом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время. В первую очередь доставляются технические средства для локализации аварийного разлива и сбора водонефтяной смеси, средства для ее временного хранения и транспортировки, а также вспомогательные технические средства, необходимые для проведения указанных работ. Производственный персонал доставляется к месту аварии совместно с техникой (в кабинах транспортных средств).

Аварийный запас материалов для ликвидации аварий на промысловых трубопроводах хранится на складе № 42 пос. Катыльга ООО «Томскнефть-Сервис».

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию кустовой площадки, промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «Томскнефть» ВНК создано персональное аварийно-спасательное формирование (далее - ПАСФ ГО).

ПАСФ ГО представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и обучение ПАСФ ГО регламентированы Положением ОАО «Томскнефть» ВНК «О нештатных аварийно-спасательных формированиях гражданской обороны».

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Предусмотрена передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой дежурно-диспетчерской службы г. Стрежевой. Передача сигнала возложена на руководителя штаба ГО посредством телефонной связи.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов нефтедобывающих скважин, по распоряжению начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из ИУ.

В ОАО «Томскнефть» ВНК установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций. Аварийный запас материалов для ликвидации аварий на кустовой площадке хранится на складе расположенном на базе ЦТОРТиЛПА-3.

Согласно Положению ОАО «Томскнефть» ВНК «Организация и ведение гражданской обороны» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации ОАО «Томскнефть» ВНК.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Основные технологические сооружения проектируемого объекта по характеру свойств веществ, обращаемых на них, относятся к взрывопожароопасным.

Проектной документацией приняты следующие меры пожарной безопасности:

- на дыхательном трубопроводе емкости подземной (поз. по схеме ЕП) предусмотрен предохранитель огневой;

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- помещения технологических блоков ИУ, БГ оснащены сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрено включение вентиляции. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электротокоприемников;

- контроль загазованности кустовой площадки, трассы нефтегазосборного сетей предусматривается периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора и измерения дебита добывающих скважин, измерения и подачи воды в нагнетательные скважины.

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе; внутриплощадочные автодороги обеспечивают подъезд пожарных автомобилей ко всем технологическим сооружениям.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды 24 для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

  - Обоснование планируемых параметров, местоположения и назначения

объектов

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 23 – врезка кустовой площадки № 23»», в том числе узел №1 (задвижка с ручным управлением);

- Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки № 23 – кустовая площадка № 23», в том числе узел №2 (задвижка с ручным управлением);

- ВЛ-6кВ на кустовую площадку № 23, в том числе переустройство ВЛ;

- Автомобильная дорога к кустовой площадке №23;

- Автомобильная дорога к вагон-городку.

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа от площадки куста скважин № 23 до врезки в общие нефтегазосборные сети, транспортирующие продукцию добывающих скважин кустов №№ 1, 1б, 4 до УПН Крапивинского.

Водовод высокого давления предназначен для транспортирования воды, подготовленной на блочной кустовой насосной станции (БКНС-36), от врезки в общий водовод до площадки куста скважин № 23 с целью закачки в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

Таблица 2.4.1

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр толщина стенки, мм | Давление (изб.) в начале - в конце участка, МПа | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 23 - врезка кустовой площадки № 23 | 114х8 | 1,05-0,87 | 1335,6 / 5561,43 | 1609 |
| Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки № 23 - кустовая площадка № 23» | 168х16 | 18,71-15,96 | 1201 | 1613 |

Для электроснабжения проектируемой кустовой площадки № 23 предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ. Для выполнения подключения к существующим ВЛ-6 кВ и электроснабжения кустовой площадки № 23 предусмотрено переустройство существующих ВЛ-6 кВ (ф.Кр-5, ф.Кр-21).

Таблица  2.4.2

Основные технические характеристики проектируемых ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 23 | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 1,747 |
| Переустраиваемые ВЛ-6 кВ (ф.Кр-5, ф.Кр-21) | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,106 |

Воздушная линия электропередачи ВЛ-6  кВ является сооружением нормального уровня ответственности. Категория сложности инженерно-геологических условий на участке проектируемых сооружений согласно Федеральному закону № 384-ФЗ статья 6 и приложению Б СП 11-105-97 - II (средняя).

Проектируемая ВЛ-6 кВ проходит по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная эффективная  длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ.

Электроснабжение кустовой площадки  № 23 выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи.

Проектируемая воздушная линия электропередачи 6 кВ выполнена проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80*, заход на КТП от концевых опор осуществлен проводом марки СИП-3 20 кВ сечением 1х120 мм2 по ГОСТ Р 52373-2005.

Переустраиваемые воздушные линии электропередачи 6 кВ выполнены проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80*.

Сечение провода воздушной линии выбрано по экономической плотности тока с последующей проверкой по токовой нагрузке и по допустимой потере напряжения (не более 4 % от номинального), а так же с учетом существующих и ранее запроектированных ВЛ.

Изоляция и линейная арматура

Проектируемые и переустраиваемые ВЛ-6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная длина пути утечки гирлянд – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ). Изоляция стеклянная.

Пересечения с инженерными сооружениями

На всех опорах ВЛ устанавливаются постоянные знаки с указанием порядкового номера опоры и номера ВЛ. Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны линии устанавливаются на опорах ВЛ через 500 м, либо, если длина ВЛ менее 500 м, – на крайних опорах. Просека по трассе ВЛ-6 кВ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть вывезены.

Заземление

Удельное электрическое сопротивление грунта по трассе ВЛ-6 кВ – 18 - 55 Ом·м. Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ из труб в ненаселенной местности полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (30 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ (с оборудованием) из труб на подходе к кустовой площадке дополнительно заземляются посредством присоединением к заземляющему контуру КТП сталью полосовой оцинкованной 4х40 мм.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ из труб на протяжении 200 м подхода к КТП кустовой площадки полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (10 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

Для обеспечения транспортной связи кустовой площадки № 23 с объектами обустройства Крапивинского месторождения предусмотрено строительство автомобильной дороги.

Таблица 2.4.3

Основные технические показатели дорог

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога к кустовой площадке № 23 | IV-в | 6,5 | 4,5 | 849,30 | 2 |
| 2 | Автомобильная дорога к вагон-городку | IV-в | 6,5 | 4,5 | 56,32 | - |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны с применением региональных типовых конструктивно-технологических решений в соответствии с ВСН 26-90. На основании вышеизложенного, предусмотрен 1 тип поперечного профиля земляного полотна:

- тип 1 – насыпь на минеральных до 3 м.

Верх земляного полотна на прямолинейных участках автомобильных дорог имеет двухскатный поперечный профиль с уклоном 30 ‰. Заложение откосов насыпи принято 1:2 в соответствии с требованиями ВСН 26-90.

Автомобильные дороги на всем протяжении запроектированы в насыпи.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Начало автомобильной дороги к кустовой площадки № 23, ПК0+00,00 расположено на существующей дороге. Конец автомобильной дороги к кустовой площадке № 23, ПК 8+49,30 расположен на кустовой площадке № 23. Протяженность дороги составляет 849,30 м.

Начало автомобильной к вагон городку, ПК0+00,00 расположено на проектируемой автомобильной дороги к кустовой площадки № 23 и соответствует ПК2+87,71. Конец автомобильной дороги к вагон городку, ПК 0+56,32 расположен на площадке вагон городка. Протяженность дороги составляет 56,32 м. Автомобильная дорога к вагон- городку устраивается на период бурения и в дальнейшем ликвидируется.

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей предусмотрены разъездные площадки длиной 35 м. С внутренней стороны кривых в плане радиусом 150 м предусмотрено устройство уширений проезжей части и земляного полотна согласно Приложению Е СП 37.13330.2012.

На ПК 0+00,00 проектируемых дорог предусмотрено устройство примыканий. Примыкания запроектированы в одном уровне согласно п. 7.6.1 СП 37.13330.2012. Радиусы кривых при сопряжение автомобильной дороги к кустовой площадке № 23 в месте примыкания приняты 30 м  и 15 м – для временной автомобильной дороги к вагон городку, согласно п. 7.6.2 СП 37.13330.2012.

Выбор местоположения дорог в плане определен технологической схемой развития месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

При определении местоположения трасс автомобильных дорог использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций в обход особо охраняемых природных территорий.

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды принята переходного типа из щебня, устроенного по способу заклинки толщиной 0,3 м по армирующей прослойке из плоской георешетки (ГСТМ-ГП-А-50-10-Н-Н-УХЛ). Основной фракцией является щебень фракции 40-70 мм. В качестве расклинивающего материала при устройстве основания применяется щебень фракции 10-20 мм и 5-10 мм. На уширениях проезжей части, устраиваемых на внутренней стороне кривой в плане и примыканиях так же предусмотрено устройство дорожной одежды переходного типа с покрытием серповидного профиля.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление. Укрепление откосов насыпи из суглинистых грунтов предусмотрено посевом многолетних трав с внесением минеральных удобрений. Суглинистый грунт предусмотрен из карьера грунта «Расширение карьера №2. Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №33».

Конструкция укрепления посевом трав назначена согласно ОДМ 218.2.078-2016.

В соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ № 384-ФЗ предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Для повышения безопасности и удобства движения запроектированы следующие обустройства дороги:

- установка направляющих устройств;

- установка дорожных знаков.

Дорожные знаки устанавливаются на присыпном пространстве между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки (далее берма). Направляющие устройства в виде сигнальных столбиков установлены на примыканиях, кривых в плане, у водопропускной трубы.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено: укрепление обочин на всю ширину, уширение проезжей части с внутренней стороны кривых в плане.

  - Перечень мероприятий по охране окружающей среды

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнёзд обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустовых оснований;

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определённых проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» раздела 3, п.3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объёмом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории ВОЗ пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведённых площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязнённых земель естественным путём или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемых площадках.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесённых в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учётом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоёмов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведён к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.