ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ»

Томск 2016

УТВЕРЖДЕН

от  «_____»  ______________ 2016 г.   № _____

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ»

Томск 2016

- СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1	Положение о размещении объектов	4

1.2	Функциональное зонирование  территории	4

1.3	Особо охраняемые природные территории	5

1.4	Родовые угодья и территории традиционного природопользования	5

1.5	Территории природоохранного назначения	5

1.6	Решения по планировочной организации земельных участков	7

2	ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.	14

2.1	Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	14

2.2	Мероприятия по охране окружающей среды	14

2.3	Рекультивация нарушенных земель	17

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Письмо о наличии объектов культурного наследия.

- Письмо Департамента по недропользованию. - Письмо Министерства природных ресурсов - Постановление Каргасокского района

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № Приложения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | План границ зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
|  | Чертеж межевания территории | Не требуется |
| Приложение 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Не требуется |
| Приложение 4 | Схема расположения линейных объектов в границах Каргасокского района |  |
| Приложение 5 | Схема движения транспорта на Мыльджинском НГКМ |  |

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## Положение о размещении линейных объектов

Проект планировки территории (далее – Проект) для объекта «Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ» разработан на основании:

- Постановления Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 года № 175 «О подготовке проекта и межевания территории для размещения объекта «Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ»

- задания на проектирование, дополнения № 1 к заданию на проектирование

- выданного ОАО «Томскгазпром»

- материалов инженерных изысканий, выполненные ООО «Спецгеострой» в 2016г.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

линейный трубопровод, автомобильная дорога, Вл-6Кв.

Цель Проекта – основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство  линейных коммуникаций различного назначения.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по строительству объекта «Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ» на Мыльджинском лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Каргасокского района.

## Функциональное зонирование  территории

Проектируемые объекты расположены на межселенной территории на землях лесного фонда Каргасокского района, Каргасокского лесничества, Нюрольского участкового лесничества Томской области.

## Особо охраняемые природные территории

Под особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (Приложение 1 от 15.08.2014 № 769) особо охраняемые природные территории областного и местного значения в пределах исследуемых участков отсутствуют.

## Родовые угодья и территории традиционного природопользования

В районе намечаемой хозяйственной деятельности ООПТ федерального, областного и местного значения: природные парки памятники природы, заповедники, заказники и т.д. (согласно ст.2 №33-ФЗ от 14.03.1995 г. и ст.5 №49-ФЗ от 07.05.2001г). Наряду с этим, согласно официальным сведениям Департамента по культуре Томской области, зарегистрированных территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири не отмечено. Кроме этого, с учётом требований ст.28-30 №73-ФЗ от 25.06.2002 г., по данным Комитета по охране объектов культурного наследия при Администрации Томской области на территории проектируемого объекта, в результате выполненных НИР объекты историко-культурного наследия и родовые угодья отсутствуют (приложение 2 № 48 -01-0347 от 08.07.2016г).

## Территории природоохранного назначения

По данным Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу месторождений подземных вод питьевого назначения и ЗСО в границах испрашиваемого участка не установлено (приложение 3 письмо № 12-47/18039 от 15.08.2014г).

Согласно данным инженерно-экологических изысканий по объекту «Обустройство кустов скважин МНГКМ», территория проектируемого объекта располагается за пределами водоохранных зон ближайших водотоков.

## Решения по планировочной организации земельных участков

Участок строительства «Обустройство кустов скважин МНГКМ» расположен в Каргасокском районе (центральная часть) Томской области, в пределах Мыльджинского НГКМ, на землях лесного фонда Каргасокского лесничества, Нюрольского участкового лесничества.

Проект планировки  территории  разработан с целью планировки территории  под объект: «Обустройство кустов скважин МНГКМ» Землепользователем на правах долгосрочной аренды является ОАО «Томскгазпром».

Расчет полосы отвода земельных участков, отводимых на период строительства, выполнен по действующим нормам отвода земель с учетом застроенной территории Мыльджинского НГКМ. Полоса отвода земельного участка, во временное краткосрочное пользование проложена по ранее отведенным земельным участкам (ранее заключенные договора аренды) и по вновь испрашиваемым лесным  земельным  участкам.

С целью уменьшения площади земель, изымаемых под строительство и

эксплуатацию инженерных сетей, при выборе трасс трубопроводов, ВЛ-10 кВ,

автомобильной дороги максимально использован принцип коридорной прокладки

линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшим расстояниям.

Плановое положение коридоров коммуникаций к кустам скважин №№ 15, 16, 17,

18, 19 в границах отводимых земель и приведена в графической части к данному тому.

Ширина полосы отвода земель под строительство коридоров коммуникаций принята согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 717 от 02.09.09 г.; п. 2.5.207

ПУЭ, «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1, СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Вновь испрашиваемые земельные участки:

Распоряжение о предварительном согласовании частей лесного участка от 14.07.2016 № 963, от 22.10.2015г № 910

Ранее арендованные земельные участки по договорам аренды:

- № 158/05/09 от 26.08.2009г.;

- № 397/05/09 от 29.12.2012г.;

- № 223/05/13 от 04.12.2013г.;

- № 11/09/14 от 27.01.2014г.;

- № 192/05/12  от 26.07.2012г.;

- № 175/05/12  от 03.07.2012.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Основные технологические и конструктивные решения по     планировочной организации земельных участков

ВЛ-6КВ

Плановое положение проектируемых линий ВЛ-6кВ и границы отводимых земель

приведены в графической части на чертежах.  ВЛ-6кВ на площадку куста скважин № 15 следуют в одном коридоре параллельно с проектируемой автодорогой на расстоянии 21,0 м от оси дороги.

Ширина полосы отвода земель под строительство ВЛ-6кВ на площадку куста

скважин №15 согласно требованиям п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1) составляет 37м.

ВЛ-6кВ на площадку куста скважин № 16 следуют в одном коридоре параллельно

с проектируемой автодорогой на расстоянии 21,0 м от оси дороги.

Ширина полосы отвода земель под строительство ВЛ-6кВ на площадку куста

скважин №16 согласно требованиям п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1) составляет 32м.

ВЛ-6кВ на площадку куста скважин № 17 следуют в одном коридоре параллельно

с проектируемой автодорогой на расстоянии от 21,0 м до 41,0 м от оси дороги.

Ширина полосы отвода земель под строительство ВЛ-6кВ на площадку куста

скважин №17 согласно требованиям п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1) составляет 55м.

ВЛ-6кВ на площадку куста скважин № 18 следуют в одном коридоре параллельно

с проектируемой автодорогой на расстоянии от 21м до 36м от оси дороги.

Ширина полосы отвода земель под строительство ВЛ-6кВ на площадку куста

скважин №18 согласно требованиям п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1) составляет

от 32 до 67м. ВЛ-6кВ на площадку куста скважин № 19 следуют в одном коридоре параллельно с проектируемой автодорогой на расстоянии от 21до 101м от оси дороги.

Ширина полосы отвода земель под строительство ВЛ-6кВ на площадку куста

скважин №19 согласно требованиям п. 2.5.207 ПУЭ, «Норм отвода земель для  электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1) составляет от 37.0 до 117,0 м.Ширина охранной зоны ВЛ-6кВ в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» составляет 10м.

На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные зна

ки: порядковый номер опоры, номер ВЛ - на всех опорах; информационные знаки с указа нием ширины охранной зоны ВЛ; предупреждающие плакаты.

Основные проектные решения

Проектной документацией предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ для электро-

снабжения кустовых площадок №15,16,17,18,19.

Для электроснабжения КТПН-Т-ВК-63/6/0.4 кВ кустов № 15,16,17,18,19 проектом

предусмотрены ВЛ-6 кВ выполненные однолинейными, проводом АС 70/11, ответвлением от существующих линий электропередач. Подход к подстанции выполнен проводом СИП- 3 1х70 к воздушному вводу (устройство УВН) напряжением 6 кВ . Линии ВЛ-6 кВ кустовых площадок №15, 16 , 17 ,18 , 19

Питание КТПН куста № 15 осуществляется по ВЛ-6 кВ ответвлением от суще-

ствующей ВЛ-6 кВ «ФМ-18/2», запитанной от яч. 18 КРУН-6 кВ ПС110/35/6 кВ «Мыльджинская». В точке ответвления предусмотрена установка ответвительной опоры с разъединителем 6 кВ. Протяженность проектируемой линии составляет 3158.68 м.

Питание КТПН куста № 16 осуществляется по ВЛ-6 кВ ответвлением от суще-

ствующей ВЛ-6 кВ «ФМ-18/2», запитанной от яч. 18 КРУН-6 кВ ПС110/35/6

кВ «Мыльджинская». В точке ответвления предусмотрена установка ответвительной

опоры с разъединителем 6 кВ. Протяженность проектируемой линии составляет 3521,2 м. Питание КТПН куста № 17 осуществляется по ВЛ-6 кВ ответвлением от суще-

ствующей ВЛ-6 кВ «ФМ-18/3», запитанной от яч. 18 КРУН-6 кВ ПС110/35/6

кВ «Мыльджинская». В точке ответвления предусмотрена установка ответвительной опоры с разъединителем 6 кВ. Протяженность проектируемой линии составляет 200 м.

Питание КТПН куста № 18 осуществляется по ВЛ-6 кВ ответвлением от суще-

ствующей ВЛ-6 кВ «ФМ-20/4», запитанной от яч. 20 КРУН-6 кВ ПС110/35/6кВ «Мыльджинская». В точке ответвления предусмотрена установка ответвительной опоры с разъединителем 6 кВ. Протяженность проектируемой линии составляет 1403 м.

Питание КТПН куста № 19 осуществляется по ВЛ-6 кВ ответвлением от суще-

ствующей ВЛ-6 кВ «ФМ-22/1», запитанной от яч. 22 КРУН-6 кВ ПС110/35/6 кВ «Мыльджинская». В точке ответвления предусмотрена установка ответвительной опоры с разъединителем 6 кВ. Протяженность проектируемой линии составляет 3257,6 м.

Точки подключения проектируемых ВЛ-10 кВ выбраны, исходя из удобства под-

ключения и уменьшения пересечений и углов поворота воздушных линий.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 15 берет свое начало от существующей автодороги к кусту скважин №7 Мыльджинского НГКМ и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 15.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 15 проходит в долине р. Салат, пересекая ее склоновую часть и пойму. Поверхность рельефа территории прохождения трассы пологоволнистая, ненарушеная, сухая и залесена смешанным лесом из сосны, пихты, кедра с высотой ствола 25-30 м, лишь на небольшом участке в средней части проектируемой трассы березово-еловый лес с высотой ствола 10 м. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 68,54 до 88,43 м в Балтийской системе высот.

Проектируемая трасса автомобильной дороги к кусту скважин № 15 пересекает

пойму р. Салат на участке ПК19+40.38 - ПК27+41.18. Правый борт поймы крутой склон с перепадом высот в 10-12 м.

Трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 16 берет свое

начало от существующей автодороги к кусту скважин №8 Мыльджинского НГКМ и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 16.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 16 проходит в долине р. Салат, пересекая ее склоновую часть, первую надпойменную террасу и пойму р. Салат. Поверхность рельефа территории прохождения трассы пологоволнистая, залесена смешанным лесом из сосны, кедра, березы, ели и осины

с высотой ствола 20-25 м. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 63,80 до 85,53 м в Балтийской системе высот.

Проектируемая трасса автомобильной дороги к кусту скважин № 16 пересекает

пойму р. Салат на участке ПК8+75.60 – ПК20+95.20.

Трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 17 берет свое

начало от существующей автодороги к кусту скважин №10 Мыльджинского НГКМ и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 17.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 17 проходит по водораздельной поверхности рек Салат и Погонъеган.

Поверхность рельефа территории прохождения трассы пологоволнистая, ненарушеная, сухая и залесена смешанным лесом из сосны и березы с высотой ствола до 25 м. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 99,30 до 100,75 м в Балтийской системе высот.

Трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 18 берет свое

начало от существующей автодороги к кусту скважин № 6 Мыльджинского НГКМ и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 18.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 18 проходит в долине реки Погонъеган. Поверхность рельефа территории прохождения трассы пологоволнистая, ненарушеная, сухая и залесена смешанным лесом из сосны и березы с высотой ствола до 20 м. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 96,25 до 98,94 м в Балтийской системе высот.

Трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 19 берет свое

начало от существующей автодороги к кусту скважин № 5 Мыльджинского НГКМ и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 19.

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автомобильной дороги к кусту скважин № 19 проходит по склону р. Салат, переходя на водораздел рек Салат и Поганъёган. Поверхность рельефа территории прохождения трассы пологоволнистая, не нарушенная, залесена березово-еловым лесом с высотой ствола 10 м.

к кусту скважин № 19 проходит по слаборасчленённой временными поверхностным водотоками. Абсолютные отметки колеблются от 85,47-90,76 м, перепад высот около 5 м.

Трасса проектируемого временного автозимника к кусту скважин № 16 берет

свое начало от существующего автозимника «Мыльджинского НГКМ - Лугинецкое НМ»

и заканчивается трасса на территории площадки куста скважин № 16.

В геоморфологическом отношении трасса автозимника проходит в долине р. Салат.

Поверхность рельефа территории прохождения трассы автозимника естественная, пологоволнистая, за исключением начала трассы, где она пересекает существующие коммуникации. Абсолютные отметки территории изменяются от 86,08 м до 89,31 м в Балтийской системе высот.

Климат на территории Мыльджинского НГКМ континентальный, с продолжи-

тельной холодной зимой и коротким теплым летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства

СП 131.13330.2012, территория Мыльджинского НГКМ относится к подрайону IВ, который характеризуется среднемесячной температурой воздуха в январе от минус 14 до минус 28 °С, средней скоростью ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной относительной влажностью воздуха в июле более 75 %.

Протяженность подъездных автомобильных дорог составляет:

− на кустовую площадку № 15 - 3,100 км;

− на кустовую площадку № 16 - 2,447 км;

− на кустовую площадку № 17 - 0,094 км;

− на кустовую площадку № 18 - 1,274 км;

− на кустовую площадку № 19 - 3,131 км.

Протяженность проектируемого автозимника к кусту скважин № 16 составляет –

1,061 км.

Для восстановления трасс при строительстве, начало и конец трасс, углы поворота

и створные точки закреплены выносными знаками.

ПРОМЫСЛОВЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ

Проектируемые трассы линейных трубопроводов расположены на территории Мыльджинского НГКМ в центральной части Каргасокского района Томской области. Ближайшим населенным пунктом является п. Мыльджино, расположенный на расстоянии 25 км на север.

Проектируемые газопроводы-шлейфы предназначены для транспортировки сква-жинной продукции, добываемой на кустах скважин, в существующие газопроводы-шлейфы для транспортировки на УКПГ для подготовки и дальнейшей транспортировки по магистральному газопроводу. Начало линейной части газопроводов-шлейфов соответ-ствует запорной арматуре ЗКС-160, установленной на выходе с кустовой площадки, ко-нец линейной части газопроводов-шлейфов соответствует точкам врезки в существующие газопроводы-шлейфы.

Проектируемые метанолопроводы предназначены для транспортирования метанола от УКПГ на проектируемые кустовые площадки. Начало линейной части проектируемых метанолопроводов соответствует точкам врезки в существующие метанолопроводы, конец линейной части метанолопроводов соответствует арматуре КЗ-11012 на входе на кустовые площадки.

Трассы проектируемых трубопроводов проложены в одном коридоре с проектиру-емой дорогой, ВЛ с учетом минимальных расстояний между осями трубопроводов, приведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014:

Способ прокладки трубопроводов подземный. Надземная прокладка участков тру-бопроводов предусмотрена в местах подключения метанолопроводов к существующим трубопроводам и на стояках отбора давления на газопроводах-шлейфах, на узлах запор-ной арматуры. Расстояние от поверхности земли до нижней образующей трубопроводов на надземных участках принято не менее 0,5 м.

Глубина заложения газопроводов-шлейфов и метанолопроводов принята согласно требованиям ГОСТ Р 55990-2014, условий прохождения трассы, несущей способности грунтов, а также в соответствии с расчетом на прочность и устойчивость – не менее 0,8 м от поверхности земли до верхней образующей трубы.

Исключения составляют пересечения с подземными инженерными коммуникация-ми

коммуникациями, технологическим проездом и автомобильной дорогой, где глубина заложения трубопроводов принимается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-геологических условий перехода и технических условий эксплуатирующей организации.

При пересечении автомобильной дороги и технологических проездов, где участки подземных трубопроводов прокладываются непосредственно в грунте, прокладываются в защитных футлярах из стальной трубы.

Для защиты трубопроводов от воздействия сил морозного пучения грунта по трас-сам трубопроводов предусмотрена замена грунта вокруг трубопроводов на песчаный не-пучинистый грунт толщиной слоя 20 см под трубопроводом и 20 см над трубопроводом.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

- объект не категорированный по ГО, рядом расположенных объектов категорированных по ГО нет;

- объект располагается вне зоны возможных разрушений города, отнесенного к группе по ГО;

- объект расположен вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) города отнесенного к группе по ГО;

- объект не входит в зону световой маскировки.

Согласно исходным данным и требованиям, выданным для разработки настоящего раздела ГУ МЧС России по Томской области, проектируемый объект некатегорированный по ГО. Объект расположен в загородной зоне вне мест проживания населения, рядом расположенных объектов категорированных по ГО нет.

Мобилизационного задания ОАО «Томскгазпром» по объекту не имеет. Деятельность объекта в военное время предусматривается. Проектируемый объект размещен вне населенных пунктов и удовлетворяет требованиям СП 165.1325800.2014.

В районе расположения объекта отсутствуют водохранилища с гидросооружениями, при разрушении которых возможно образование волн прорыва и с учетом топографических условий местности, проектируемые сооружения не попадают в зоны возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов и наступления сезонных паводков.

## Мероприятия по охране окружающей среды

В районе размещения проектируемых объектов исследования на предмет наличия редких  и  исчезающих  видов  флоры  и  фауны,  занесенных  в  Красные  книги  Российской Федерации  и  Томской  области,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода» не проводились. Однако в случае обнаружения растений, животных и птиц, занесенных в красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

На период проведения инженерно-экологических изысканий растительный покров на участке изысканий отсутствует. В пределах участка изысканий распространен антропогенный ландшафт. Вне зон антропогенного ландшафта (за пределами участка изысканий) распространен березово-осиновый мохово-разнотравный лес, в верхнем ярусе преобладают береза, сосна.

В ходе полевых работ на территории изысканий редкие и включенные в Красную книгу Томской области виды растений не обнаружены.

Учитывая,  что  невозможно  исключить  воздействие  на  животный  мир  и  в соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об охране  окружающей  среды»  для  нейтрализации  негативного  воздействия  на  объекты растительного  и  животного  мира  и  среды  их  обитания  обеспечивается  комплексом природоохранных мероприятий:

- проведение работ строго в отведенных границах;

- размещение  сооружений  вне  зон  приоритетного  природопользования  и  путей миграции животных;

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и птиц.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Воздействие на гидрологический режим территории будет оказано во время строительства линейной части объектов, что приведет к изменению естественного рельефа местности. Его преобразование нарушит микрокомпонентную структуру природного ландшафта: микрорельеф, поверхностный сток и сложившийся гидрологический режим. Такое воздействие будет носить временный характер, обладать низкой интенсивностью и будет локализовано в границе строительной площадки. Возможные негативные остаточные воздействия будут минимальными при условии проведения восстановительных работ по завершении строительства.

Движение строительной техники, земляные работы могут также повлиять на естественный поверхностный сток в связи с уплотнением почвенного покрова, созданием локальной дренажной системы на территории проведения строительных работ и т.д. В период регламентной эксплуатации объектов воздействия на водные ресурсы не прогнозируется.

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха носит локальный кратковременный характер.

В условиях регламентной эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не прогнозируются, поскольку вновь проектируемые «потенциальные» источники загрязнения атмосферы являются герметичными. Корректировка согласованных с Управлением Росприроднадзора по Томской области нормативов выбросов ЗВ в атмосферу, учтенных в томе ПДВ по Мыльджинскому  месторождению не требуется.

Виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируемыми, и характер, интенсивность, продолжительность их воздействия определяется проектными решениями.

В период регламентной эксплуатации объекта воздействие на почвенно-растительный покров (земельные ресурсы) не прогнозируется, в связи с чем, проведение отдельных специальных мероприятий не требуется. Однако, согласно действующего природоохранного законодательства на площадках должны быть обеспечены условия, гарантирующие безопасную эксплуатацию рассматриваемого объекта по отношению к земельным ресурсам.

В связи с этим при эксплуатации будет налажено строжайшее соблюдение правил противопожарной безопасности, для чего должен быть организован контроль:

- за содержанием полосы отвода очищенной от валежника, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов;

- за поддержанием надлежащего технического состояния проездов, которые могут быть использованы пожарной техникой для подъезда к месту ликвидации пожара.

## Рекультивация нарушенных земель

Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», нарушенные земли всех категорий, а так же прилегающие участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате строительства, подлежат рекультивации. Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соответствующего этапа работ (Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 №223).

Цель проводимых работ по рекультивации земель – восстановление продуктивности земель, их природно-хозяйственной ценности, защита земель от ветровой эрозии и заболачивания, а также восстановление состояния окружающей природной среды.

Рекультивация – это важнейший вид природоохранной деятельности по восстановлению функционирования и плодородия нарушенных земель.

Рекультивация земель осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.

Для данного проекта предусматривается только технический этап рекультивации (удаление всех временных сооружений, уборка строительного мусора). Краткосрочно арендуемые земли подлежат рекультивации в течение первого года по окончании строительных работ. Работы по рекультивации выполняются строительной организацией (Подрядчиком), либо специализированными организациями по договорам субподряда. Работы по  рекультивации выполняются за счёт средств, предусмотренных в сметной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

План границ зоны планируемого размещения линейных объектов

Масштаб 1: 10 000

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 608747,04 | 2292497,65 |
| 2 | 608857,57 | 2292469,43 |
| 3 | 608985,25 | 2292463,19 |
| 4 | 609103,04 | 2292570,02 |
| 5 | 609131,37 | 2293150,48 |
| 6 | 609044,1 | 2293381,72 |
| 7 | 609077,12 | 2293394,17 |
| 8 | 609010 | 2293599,28 |
| 9 | 608951,33 | 2293587,73 |
| 10 | 608810,35 | 2293552,12 |
| 11 | 608875,37 | 2293310,51 |
| 12 | 608970,26 | 2293344,66 |
| 13 | 609055,73 | 2293138,58 |
| 14 | 609032,27 | 2292658,05 |
| 15 | 608931,03 | 2292566,23 |
| 16 | 608885,92 | 2292546,56 |
| 17 | 608868,33 | 2292614,06 |
| 18 | 608747,02 | 2292620,9 |

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 604136,62 | 2293784,28 |
| 2 | 604140,33 | 2293888,2 |
| 3 | 604036,41 | 2293891,89 |
| 4 | 604034,95 | 2293850,65 |
| 5 | 603771,21 | 2293851,12 |
| 6 | 603180,39 | 2293866,45 |
| 7 | 603164,65 | 2293868,05 |
| 8 | 603167,39 | 2293894,86 |
| 9 | 603167,48 | 2293975,91 |
| 10 | 602317,62 | 2293976,99 |
| 11 | 601962,65 | 2293831,31 |
| 12 | 601909,73 | 2293843,25 |
| 13 | 601756,24 | 2293910,82 |
| 14 | 601483,79 | 2293725,41 |
| 15 | 600327,56 | 2293780,6 |
| 16 | 600264,11 | 2293900,52 |
| 17 | 600077,56 | 2293923,8 |
| 18 | 600074,54 | 2293824,7 |
| 19 | 600208,65 | 2293769,42 |
| 20 | 600294,9 | 2293704,4 |
| 21 | 601498,96 | 2293644,44 |
| 22 | 601894,36 | 2293764,62 |
| 23 | 601969,9 | 2293748,01 |
| 24 | 602331,31 | 2293897,05 |
| 25 | 602866 | 2293896,47 |
| 26 | 602863,37 | 2293854,41 |
| 27 | 602875,18 | 2293852,96 |
| 28 | 602875,06 | 2293849,46 |
| 29 | 602957,01 | 2293846,95 |
| 30 | 603062,1 | 2293844,21 |
| 31 | 603061,19 | 2293819,36 |
| 32 | 603066,21 | 2293819,81 |
| 33 | 603066,06 | 2293812,15 |
| 34 | 603072,96 | 2293811,4 |
| 35 | 603072,89 | 2293809,4 |
| 36 | 603248,66 | 2293809,21 |
| 37 | 603249,64 | 2293844,65 |
| 38 | 603770,97 | 2293831,12 |
| 39 | 604034,23 | 2293830,66 |
| 40 | 604032,72 | 2293787,99 |

Масштаб 1:20 000

Условные обозначения

-  Зона планируемого размещения линейных объектов

192/09/11 –Договор аренды частей лесного участка

21— номер поворотной точки

Объекты ОАО «Томскгазпром»

-Ось ВЛ

- Ось нефтепровода

- Ось автомобильной дороги

Масштаб 1:20 000

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 599272,54 | 2288397,96 |
| 2 | 599294,24 | 2288452,93 |
| 3 | 599102,79 | 2289387,98 |
| 4 | 599084,41 | 2289475,82 |
| 5 | 599038,53 | 2289469,63 |
| 6 | 599034,68 | 2289461,85 |
| 7 | 598476,63 | 2289569,91 |
| 8 | 598486,1 | 2289618,99 |
| 9 | 598196,67 | 2289674,95 |
| 10 | 598176,38 | 2289734,09 |
| 11 | 597899,36 | 2289788,26 |
| 12 | 597777,1 | 2289706 |
| 13 | 597564,24 | 2289747,67 |
| 14 | 597571,91 | 2289786,82 |
| 15 | 597470,3 | 2289806,39 |
| 16 | 597462,69 | 2289767,54 |
| 17 | 596958,63 | 2289866,2 |
| 18 | 596840,27 | 2289996,76 |
| 19 | 596847,54 | 2290003,33 |
| 20 | 596818,42 | 2290035,45 |
| 21 | 596822,5 | 2290084,65 |
| 22 | 596803,47 | 2290104,61 |
| 23 | 596728,64 | 2290024,89 |
| 24 | 596769,23 | 2289978,47 |
| 25 | 596861,81 | 2289876,18 |
| 26 | 596855,53 | 2289851,99 |
| 27 | 596902,11 | 2289800,64 |
| 28 | 597791,79 | 2289627,36 |
| 29 | 597925,45 | 2289625,24 |
| 30 | 597987,01 | 2289589,08 |
| 31 | 599010,29 | 2289390,01 |
| 32 | 599059,85 | 2289347,05 |
| 33 | 599152,97 | 2288878,29 |
| 34 | 599049,6 | 2288527,94 |
| 35 | 599017,96 | 2288537,2 |
| 36 | 598998,98 | 2288472,19 |
| 37 | 599080,22 | 2288444,24 |
| 38 | 599091,67 | 2288484,4 |
| 39 | 599061,2 | 2288493,3 |
| 40 | 599161,9 | 2288837,97 |
| 41 | 599212,51 | 2288605,05 |
| 42 | 599220,92 | 2288541,59 |
| 43 | 599232,04 | 2288413,85 |

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 596678,02 | 2290093,36 |
| 2 | 596696,6 | 2290109,99 |
| 3 | 596585,61 | 2290241,89 |
| 4 | 596557,85 | 2290270,45 |
| 5 | 596543,79 | 2290382,38 |
| 6 | 596766,48 | 2291014,97 |
| 7 | 596794,26 | 2291086,58 |
| 8 | 596815,87 | 2291076,19 |
| 9 | 596838,99 | 2291129,83 |
| 10 | 596897,12 | 2291104,78 |
| 11 | 596912,32 | 2291144,45 |
| 12 | 596738,88 | 2291217,88 |
| 13 | 596723,22 | 2291182,39 |
| 14 | 596772,8 | 2291160,24 |
| 15 | 596746,23 | 2291107,83 |
| 16 | 596776,4 | 2291093,75 |
| 17 | 596748,17 | 2291023,28 |
| 18 | 596493,3 | 2290299,17 |
| 19 | 596589,95 | 2290192,41 |

| № | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 594294,09 | 2281162,73 |
| 2 | 594163,34 | 2281307,73 |
| 3 | 594211,6 | 2281453,81 |
| 4 | 594248,85 | 2281441,45 |
| 5 | 594281,44 | 2281539,65 |
| 6 | 594244,18 | 2281552 |
| 7 | 594378,67 | 2281957,35 |
| 8 | 594469,76 | 2282003,02 |
| 9 | 594511,71 | 2282129,14 |
| 10 | 594549,94 | 2282159,04 |
| 11 | 594560,94 | 2282202,06 |
| 12 | 594508,76 | 2282301,51 |
| 13 | 594517,54 | 2282336,76 |
| 14 | 594505,62 | 2282536,35 |
| 15 | 594455,72 | 2282533,37 |
| 16 | 594439,72 | 2282782,03 |
| 17 | 594446,99 | 2282899,38 |
| 18 | 594666,18 | 2284060,24 |
| 19 | 594782,96 | 2284054,55 |
| 20 | 594786,7 | 2284131,39 |
| 21 | 594572,28 | 2284099,12 |
| 22 | 594568,91 | 2284032,94 |
| 23 | 594354 | 2282878,01 |
| 24 | 594350,42 | 2282810,16 |
| 25 | 594383,47 | 2282305,28 |
| 26 | 594375,58 | 2282204,28 |
| 27 | 594038,39 | 2281185,39 |
| 28 | 594079,77 | 2281139,71 |
| 29 | 594048,46 | 2281111,41 |
| 30 | 594066,98 | 2281090,46 |
| 31 | 594134,98 | 2281006,83 |

М 1: 10 000

Условные обозначения

-  Зона планируемого размещения линейных объектов

192/09/11 –Договор аренды частей лесного участка

21— номер поворотной точки

объекты ОАО «Томскгазпром»

-  Ось ВЛ

- Ось нефтепровода

- Ось автомобильной дороги

Схема использования территории в период подготовки  проекта планировки территории

Схема расположения линейных объектов в границах Каргасокского района

Обустройство кустов скважин МГКМ

-Обустройство кустов скважин МГКМ (линейные обьекты)

Схема движения транспорта на объектах Мыльджинского НГКМ

объекты ОАО «Томскгазпром»

направление движения автотранспорта