ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

3612

Томск, 2015

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

3612

Томск, 2015г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объектов в границах Колотушного района Томской области	4

1.1 3 Функциональное зонирование территории	5

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	5

1.1 5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемых объектов	6

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	8

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	18

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	19

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	21

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	23

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	24

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейных объектов |  |  |
|  |  | Чертеж межевания территории | Не требуется |  |
| Приложение 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема расположения линейных объектов в границах Каргасокского района |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейных объектов «Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4» разработан на основании:

приказа №9 от 20 января 2016 года № 35-П «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейных объектов»;

задания на проектирование от 23.09.2014 года;

материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 4 – врезка кустовой площадки № 4» протяженностью 2861 м;

автомобильной дороги к кустовой площадке № 4 протяженностью 2607,42 м;

воздушной линии передач (далее – ВЛ)-6 кВ на кустовую площадку № 3 протяженностью 1370 м;

ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 4 протяженностью 5030 м.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Каргасокского района Томской области (далее – ТО).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству куста скважин № 4 Колотушного нефтяного месторождения открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Колотушном лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Каргасокского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Каргасокского района ТО.

## Размещение объекта в границах Каргасокского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в Каргасокском районе (юго-западная часть).

Муниципальное образование «Каргасокский район» является муниципальным образованием, наделенным с Законом Томской области от 10.09.2004 № 201-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района».

В границах Каргасокского района расположены лицензионные участки, на территории которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемые объекты расположены в границах Колотушного лицензионного участка. Владелец лицензии ОАО «Томскнефть» ВНК.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Новый Васюган в 
56 километрах (далее – км) на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Проектируемые объекты расположены на межселенной территории на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Васюганское лесничество (Васюганское участковое лесничество).

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) № 12-47/19903 от 07.12.2010 г. в границах Каргасокского района ТО ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму Областного Государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» № 640 от 27.04.2015 г. в районе изысканий на территории объекта «Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4», особо охраняемые природные территории областного значения отсутствуют.

Согласно письму Муниципального образования «Каргасокский район» Администрации Каргасокского района № 04-01-1496/15-0 от 20.05.2015 г. ООПТ местного значения в районе размещения линейных объектов отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Департамента по культуре и туризму ТО № 61-06-1524 от 16.06.2015 г. объекты культурного наследия на территории, планируемой под размещение объекта: «Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка 
№ 4» (шифр 3612), отсутствуют.

В случае обнаружения объектов культурного наследия в ходе строительства или эксплуатации, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть приостановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

Согласно письму Департамента по культуре и туризму ТО № 61-04-1299 от 20.05.2015 г. на территории земельных участков Колотушного нефтяного месторождения территорий традиционного природопользования (родовых угодий) и поселений коренных малочисленных народов Севера не выявлено.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования в районе строительства относятся водоохранные зоны (далее - ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее - ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Проектируемые объекты не попадают в границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Сведения об охранных зонах

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ - в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в пределах общего коридора коммуникаций на расстоянии 11 м, для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями землепользования.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода устанавливаются охранные зоны для проектируемого трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемых объектов

Проект планировки территории разработан с целью установления границ земельных участков под объект: «Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4», расположенный на межселенной территории Каргасокского района в границах Колотушного лицензионного участка.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого: трубопровода, автомобильной дороги и ВЛ производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, отводимых во временное краткосрочное пользование для строительства трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 метров. Из условий строительства полоса отвода состоит из двух частей – 12 и 8 м, причем 12 м откладывается в сторону свободную от застройки.

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ-6 кВ определена в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 2.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и составляет 3 м от подошвы откоса.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объект технологически привязан к объектам ранее запроектированной и существующей инфраструктуры на свободной от застройки территории.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины.

Согласно п. 2, ст. 43 ГК РФ проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. В данном проекте такие земельные участки отсутствуют и поэтому проект межевания не выполняется.

Таблица 1.1.5.1

Площади земельных участков, необходимые

для строительства и эксплуатации проектируемых объектов

| Наименование объекта | Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете, и предоставляемые в аренду под проектируемый объект, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Колотушного нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4 | 12,7342 | 29,7806 | 42,5148 |

Проект межевания  территории  разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и измененяемых земельных участков. В настоящем проекте необходимости в образовании земельных участков под линейный объект нет.

Границы и координаты зоны размещения линейных объектов в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Нефтегазосборный трубопровод

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортировки "сырой нефти и попутного нефтяного газа" от измерительной установки (далее ИУ) кустовой площадки № 4 до узла врезки в существующие нефтесборные сети.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические характеристики проектируемого трубопровода

| Наименование трубопровода | Диаметр трубо-провода, толщина стенки, мм | Давление (избыточ-ное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, м³/сут | Протя-женность трубо-провода, м | Мате-риал изготов-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Колотушное нефтяное месторождение |  |  |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 4 – врезка кустовой площадки № 4» | 89х8 114х8 | 1,45/1,17 1,17/0,51 | 401,4/16338,9 | 265,0 2596,0 | сталь 13ХФА |

За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника давления и условий эксплуатации.

Рабочее (нормативное) давление в нефтегазосборном трубопроводе равно
4,0 МПа В соответствии с Ведомственными строительными нормами (далее ВСН) 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов», ВСН 2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» расчетное давление в нефтегазосборном трубопроводе принимается равным рабочему (нормативному) давлению, т.е. 4,0 МПа.

Основные технические решения

Учитывая повышенные требования экологической безопасности, в проекте предусмотрены коррозионностойкие трубы, с повышенными прочностными характеристиками и увеличенной толщиной стенки по сравнению с расчетной.

Трубы для строительства проектируемого трубопровода выбраны на основании расчета на прочность, исходя из максимально возможного давления продукта в трубопроводе. Выбор труб проводился в соответствии с номенклатурой заводов изготовителей.

Трубы должны соответствовать требованиям:

- Технических Условий заказчика ОАО «Томскнефть» ВНК;

- положения компании ОАО «НК «Роснефть», «Критерии качества промысловых трубопроводов ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ» для труб и деталей поставляемых в районы Крайнего Севера (или приравненных к району);

- Руководящей документации (далее РД) 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и обработке нефтепромысловых трубопроводов», Государственному стандарту России (далее ГОСТ Р) 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования».

Для строительства проектируемого трубопровода приняты трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, наружным диаметром 114,89 мм и толщиной стенок 8 мм соответственно, из стали.

Механические характеристики трубопровода обеспечивают установленный срок службы при условии соблюдения проектного режима эксплуатации и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.).

Среднестатистический срок службы промысловых трубопроводов, определенный на основе обобщения статистических данных по Западной Сибири, согласно РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и обработке нефтепромысловых трубопроводов» составляет для нефтегазосборного трубопровода – 10 лет. Расчет фактического срока службы будет проводиться в процессе эксплуатации по наблюдениям за состоянием трубопровода диагностическими приборами.

В соответствии с требованиями Правил безопасности (далее ПБ) 03-517-02 «Общие правила безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», при поставке труб организацией-поставщиком, наравне с технической документацией на трубы, должны быть представлены: сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации; разрешение на применение.

Изоляция трубопровода

Способ прокладки подземный. Надземная прокладка участков трубопровода предусмотрена в местах подключения трубопровода к ИУ кустовой площадке № 4 и существующей задвижке № 2’, а также на наружной установке (узле запорной арматуры № 2). Расстояние от поверхности земли до нижней образующей трубопровода на надземных участках принято не менее 0,5 м.

Материалы, используемые в изоляционных конструкциях:

- должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативно-технической документации, действующей на территории РФ;

- должны быть сертифицированы: иметь гигиенический, пожарный сертификаты, а также сертификат соответствия качества продукции;

- не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;

- не должны выделять болезнетворные бактерии, вирусы и грибки.

Для подземной прокладки нефтегазосборного трубопровода трубы поставляются с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым и внутренним двухслойным эпоксидным покрытием, обеспечивающим надежность и долговечность в высоко агрессивных средах (стойкость к воздействию воды, водяных растворов и сырой нефти). Внешнее заводское покрытие соответствует конструкции покрытия усиленного типа № 2 таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии». Согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», общая толщина защитного покрытия внешней поверхности труб принята не менее 2,0 мм.

Для наружной защиты зоны сварных швов соединений подземно монтируемых труб применены термоусаживающиеся манжеты в комплекте с замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером.

Замковая пластина предназначена для «замыкания» в кольцо (вокруг зоны сварного стыка трубы) мерного отрезка термоусаживающейся ленты. Замковую пластину поставляют в виде отрезков двухслойной ленты (армированной стеклосеткой) прямоугольной формы.

На нефтегазосборном трубопроводе с внутренним изоляционным покрытием для внутренней защиты зоны сварных швов применены вставные втулки, с внутренним антикоррозийным покрытием, применяемые для систем транспортирующих нефтегазовые смеси, в комплекте с герметизирующим материалом.

Антикоррозионная изоляция поверхности фасонных деталей нефтегазосборного трубопровода принята с приварными катушками, наружным и внутренним двухслойным эпоксидным (антикоррозионным) покрытием, на узле запорной арматуры фасонные детали также с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием.

Материалы для внутреннего и внешнего двухслойного покрытия на основе эпоксидной порошковой краски:

- для грунтовочного слоя – фенольный или эпоксидно-фенольный праймер, обеспечивающий получение эпоксидного покрытия, толщиной, соответствующей рекомендациям завода-изготовителя материала.

- для наружного слоя – эпоксидная порошковая краска, обеспечивающая требования к покрытию и толщиной, отвечающего рекомендациям завода-изготовителя материала.

Зоны сварных швов на надземным участках трубопровода покрываются краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-77 и краска БТ-177. Технические условия» в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» в один слой. Затем надземные участки труб и соединительные детали теплоизолируют согласно Строительным нормам и правилам (далее СНиП) 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Состав тепловой изоляции: маты из штапельного стекловолокна толщиной в конструкции 60 мм; покровный слой поверх изоляции – стальной тонколистовой оцинкованный лист толщиной 0,5 мм.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли.

Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба, состоящие из оболочки (оцинкованной стали) и слоя заводской теплоизоляции.

При очистке поверхности трубопровода следует руководствоваться требованиями ВСН 006-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», при приготовлении и нанесении грунтовки следует руководствоваться требованиями 
ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция».

Для защиты от почвенной коррозии кожухов, укладываемых через автомобильные дороги (открытым способом), предусмотрена изоляция усиленного типа внешней поверхности футляров. Наружное покрытие кожухов соответствует конструкции покрытия усиленного типа № 15 таблицы 1 ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» и имеет следующий состав:

- грунтовка клеевая каучуково-смоляная для нанесения на металлические трубопроводы под полимерные изоляционные ленты для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов. Адгезия к стальной поверхности, не менее 25 Н/см, при 20 °С. Адгезия к стальной поверхности после старения в теч.1000 часов в воде - 15 Н/см;

- полиэтиленовая лента на основе термосветостабилизированного полиэтилена и бутилкаучука. Толщина ленты - 0,63 мм, ширина полотна в рулоне 450 мм, длина полотна в рулоне не менее 170 м. Прочность при разрыве не менее - 50 Н/см. Адгезия к отгрунтованной стали не менее 20 Н/см;

- наружная полиэтиленовая обертка для защиты антикоррозионного барьера «мастика-внутренняя лента» от механических повреждений. Общая толщина - 0,63 мм (толщина основы 0,53 мм, толщина адгезива 0,1 мм). Ширина полотна - 450 мм, длина намотки в рулоне 150 м.

Согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», общая толщина защитного покрытия внешней поверхности защитного футляра принята не менее 1,2 мм.

Основные конструктивные решения по прокладке линейного трубопровода

Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии с требованиями ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов», Сводом Правил (далее СП) 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отработке нефтепромысловых трубопроводов».

До начала работ должен быть оформлен акт передачи строительной организации трасс трубопроводов и технической документации, в состав которой включены планы и профили строящегося трубопровода.

При производстве работ в охранных зонах существующих коммуникаций необходимо оформить письменное разрешение на право производства земляных работ в охранной зоне, которое выдается организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Должен быть составлен проект производства земляных работ, оформлен наряд-допуск (наряд-задание) производителям работ. Производство работ следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ.

Земляные работы по строительству промысловых трубопроводов, укладке сваренных плетей в траншею производятся в соответствии с СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов», разделы 17, 23; ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов», разделы 4, 8; Стандартом Компании ОАО «НК «Роснефть» № П1-01.05 С-0038 (версия 1.00), разделы 6.4 и 7.6.

Работы по строительству линейных сооружений производятся в зимний период.

Ширина траншеи по трассе трубопровода понизу на суходоле (при разработке траншеи одноковшовыми экскаваторами) равна 0,8 м – по величине режущей кромки ковша экскаватора (0,7 м) с добавлением 0,1 м для глинистых грунтов в соответствии с п. 6.1.3 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная версия СП 45.13330.2012

Откосы траншеи на суходоле в суглинках при глубине траншеи до 1,5 м – 1:0,25, с супесях при глубине траншеи до 1,5 м – 1:0,67, на болоте I, II типа – 1:1,25.

Укладка трубопровода с лежневых дорог шириной 6,5 м.

Разработка и засыпка траншеи на болоте I, II типа по ВСН 005-88 и СП 36.13330.2012 предусмотрена одноковшовым экскаватором с обратной лопатой со сланей. Ширина траншеи проектируемого нефтегазосборного трубопровода понизу на болоте равна 0,7 м в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014.

Согласно ВСН 005-88, засыпка траншеи производится грунтом, выбранным при рытье траншеи. Засыпку трубопроводов, уложенных в траншею, выполненную в мерзлых грунтах, осуществляют как в обычных условиях, если после укладки трубопроводов непосредственно сразу после разработки траншеи грунт отвала не подвергся смерзанию. При засыпке траншеи мерзлым грунтом, во избежание повреждения изоляционного покрытия трубопроводов мерзлым грунтом с комьями размером более 50 мм в поперечнике (согласно СП 36.13330.2012), первоначально выполняется засыпка размельченным грунтом толщиной 0,2 – 0,3 м из отвала, после чего производится остальная засыпка с устройством валика с учетом последующей осадки при оттаивании.

В месте пересечения проектируемого трубопровода с существующим трубопроводом «Установки подготовки нефти Столбового мр. – Центрального пункта сбора нефти Верхнесалатского мр.» (далее «УПН Столбового м.р. – ЦПСН Верхнесалатского м.р.»), разработку грунта следует производить вручную на расстоянии не менее 1,0 м от верхних и боковых образующих существующего трубопровода. Проектируемый трубопровод следует заключить в изолированный защитный кожух в соответствии п.6.32. СНиП – 2.05.06-85 и п.3.2 РД 39-132-94.

Земляные работы проводятся с использованием гидравлических экскаваторов на расстоянии не менее 1 м в каждую сторону от пересекаемого трубопровода и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м, в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. Оставшийся грунт дорабатывают вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этого трубопровода.

Трасса проектируемого трубопровода проложена в одном коридоре с существующим напорным нефтепроводом «УПН Столбового м.р. – ЦПСН Верхнесалатского м.р.», принадлежащим ООО «Томская нефть» и подземными коммуникациями, принадлежащими ОАО «Томскнефть» ВНК, с учетом минимальных расстояний между осями трубопроводов:

- минимальное расстояние между параллельно проложенными в одном коридоре проектируемым трубопроводом и существующим напорным нефтепроводом принято не менее 25 м;

- минимальное расстояние между параллельно проложенными в одном коридоре проектируемым трубопроводом и существующими подземными коммуникациями принято не менее 5 м (согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 7);

Трасса проектируемого трубопровода имеет одно пересечение с существующим напорным нефтепроводом «УПН Столбового м.р. – ЦПСН Верхнесалатского м.р.», принадлежащим ООО «Томская нефть». Проектные решения по пересечению приняты согласно техническим условиям на пересечение проектируемого трубопровода с существующими трубопроводами принадлежащих ООО «Томская нефть».

Схема перехода через существующие трубопроводы принята согласно техническим условиям ООО «Томская нефть», утвержденная И.о. Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ООО «Томская нефть» О.В. Багровым.

Минимальное расстояние при пересечении трубопроводов в свету под нижней образующей существующих трубопроводов должно быть не менее 0,35 м, пересечение выполняется под углом не менее 60.

В целях беспрепятственного доступа спец.техники ООО «Томская нефть» к напорному нефтепроводу «УПН Столбового мр. – ЦПСН Верхнесалатского мр.», предусмотрено строительство постоянных технических переездов через проектируемые трубопроводы ОАО «Томская нефть» через каждые 1000 метров.

Для проведения работ предусмотрен переезд через существующий нефтепровод. Схема временного переезда через действующий трубопровод принята согласно техническим условиям ООО «Томская нефть», утвержденная и. о. Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ООО «Томская нефть» О.В. Багровым.

В местах пересечения необходимо установить дорожные знаки 
согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»:

- «Остановка запрещена» с табличкой 8.2.3. «Зона действия» на расстоянии 100 м от оси (оси крайнего) пересекаемого нефтепровода;

- индивидуальные дорожные знаки

- «осторожно нефтепровод» с обеих сторон от переезда на расстоянии 1,50 м от оси пересекаемого нефтепровода.

В случае обнаружения на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проекте, необходимо поставить в известность заказчика и принять меры по защите обнаруженных коммуникаций и сооружений от повреждений.

Трасса проектируемого трубопровода проложена в одном коридоре с существующей и проектируемой автомобильными дорогами.

Минимальное расстояние при параллельном следовании между проектируемым нефтегазосборным трубопроводом и подъездными внутрипромысловыми дорогами на территории нефтяного месторождения принято не менее 10,0 м от подошвы насыпи земляного полотна (согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 6).

Проектируемый нефтепровод имеют пересечения с существующей и проектируемой автомобильными дорогами, существующим автозимником «Колотушное мр. - Лугенецкое мр.».

Угол пересечения с автомобильными дорогами и автозимником  принят близким к 90.

При пересечении автомобильных дорог, а так же автозимника, согласно требованиям ГОСТ Р 55990-2014 и СП 36.13330.2012* (Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), участки трубопровода в целях безопасности прокладываются в защитных футлярах из стальной трубы, диаметр которой не менее чем на 200 мм больше по отношению к исходной трубе. Диаметр труб, используемых для защитных футляров, составляет 325х10 мм по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».

При пересечении автомобильных дорог и автозимника концы защитных футляров выведены на расстояние не менее 10 м от бровки дороги согласно РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отработке нефтепромысловых трубопроводов». Заглубление трубопровода принято не менее 1,4 м от верха покрытия проезда до верхней образующей защитного футляра.

Укладка кожухов на переходе через проектируемые автомобильные дороги и автозимник выполняется открытым способом. Существующая автодорога с цементным покрытием  пересекается закрытым способом (продавливанием).

Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода устанавливают футеровочный комплект. В комплект входят: предохранительные кольца, изготавливаемые из полиэтилена (полиуретана), герметизирующие манжеты, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства.

Футеровочный комплект обеспечивает:

- защиту изоляционного покрытия трубопровода и самого тела трубы от механических повреждений в процессе его протаскивания в футляре и эксплуатации;

- выполнение функций диэлектрика между футляром и металлическим трубопроводом;

- передачу нагрузок от трубопровода на футляр.

Трасса проектируемого трубопровода проложена в одном коридоре с существующими и  проектируемыми ВЛ, с учетом минимальных расстояний между осями трубопроводов, приведенных в соответствии с требованиями ПУЭ.

Минимальное расстояние при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры ВЛ-6 кВ до проектируемого трубопровода принято не менее 5 м, согласно требованиям п.2.5.288 ПУЭ.

Расстояние по горизонтали при сближении и  параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части проектируемого трубопровода принято не менее 10 м, согласно требованиям п.2.5.288 ПУЭ.

В месте пересечения проектируемого трубопровода с линиями электропередачи 
(ВЛ-6 кВ), предусматривается только подземная прокладка трубопровода. Согласно п. 2.5.287 ПУЭ угол пересечения ВЛ-6 кВ с проектируемым трубопроводом не нормируется.

Укладка трубопровода под коммуникациями и линиями электропередачи предусмотрена способом протаскивания. Для защиты изоляции трубопровода выполняется его футеровка деревянными рейками.

Запорная арматура

Запорная арматура выполнена в надземном исполнении согласно техническим условиям заказчика ОАО «Томскнефть» ВНК.

Заводы-изготовители запорной арматуры определяются по результатам тендера, проводимого ОАО "Томскнефть" ВНК, при условии соответствия Единым техническим требованиям «Задвижки клиновые для промысловых и технологических трубопроводов Компании».

Запорная арматура предусмотрена с ручным управлением и выбрана из условия максимального расчетного давления, которое может возникнуть в системе транспорта продукта. Герметичность затворов применяемой запорной арматуры соответствует классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Запорная арматура относится к классу ремонтируемых. Гарантийный срок определяется заводом-изготовителем. Отбраковка запорной арматуры производится на основании РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов».

ВЛ

В проекте выполнено электроснабжение на напряжение 6 кВ 2КТП-630-6/0,4 кВ кустовой площадки № 4. Перевод питания существующей кустовой площадки №3 Колотушного нефтяного месторождения.

Также для обеспечения необходимого габарита от проводов ВЛ-6 кВ до проектируемой автодороги, проектом предусмотрено переустройство существующей 
ВЛ-6 кВ.

Прохождение ВЛ-6 кВ определилось с учетом расположений кустовой площадки № 4. В соответствии с техническими условиями, проектом предусмотрено строительство двух ВЛ-6 кВ  протяженностью 2,508 км и 2,522 км для электроснабжения 2КТП-630-6/0,4 кВ кустовой площадки № 4, строительство двух ВЛ-6 кВ протяженностью 0,693 км и 0,677 км для перевода электроснабжения существующей кустовой площадки № 3, а также переустройство ВЛ-6 кВ при пересечении с проектируемой автодорогой. Запитка ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 4 производится отпайками от существующих ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 3, подключенных к ККТП № 1, № 2 существующего комплекса дорожно-эксплуатационной службы (далее ДЭС)  Колотушного месторождения. Запитка ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 3 производится от существующего РУ-6 кВ существующих ККТП № 3, № 4 существующего комплекса ДЭС Колотушного месторождения.

В местах пересечения для соблюдения нормативного расстояния от проектируемой автодороги до проектируемой ВЛ-6 кВ проектом предусматривается переустройство действующей ВЛ-6 кВ с установкой (взамен существующих опор) концевых повышенных опор.

Типы опор на проектируемых линиях определились с учетом сечения подвешиваемых проводов, количества монтируемых цепей, напряжения и условий прохождения трассы ВЛ. Расстановка опор предназначена для ненаселенной местности и уточняется по месту, с условием, что длины пролетов не превышают указанных.

При этом следует учесть нормативные расстояния от ВЛ  до:

- бровки автодороги - не менее 2 м (по горизонтали), см. ПУЭ, табл. 2.5.35;

- подземного нефтепровода - не менее 5 м (по горизонтали), см. ПУЭ, табл.2.5.40;

- отметки планировки земли - не менее 6 м (по вертикали), см. ПУЭ, табл. 2.5.20;

- покрытия проезжей части дорог - не менее 10 м (по вертикали, см. Технические условия Приложение А)

- наименьшее расстояние между проводами пересекающихся ВЛ - не менее 2 м (по вертикали), см. ПУЭ, табл. 2.5.24.

- покрытия проезжей части дорог - не менее 10 м (по вертикали, см. Типовые технические условия от 18.02.2015 г. ООО "Энергонефть Томск").

Конструктивные и технические решения подземной части фундаментов под опоры ВЛ-6 кВ приняты с учетом Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружения» и СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».

Технические решения подземной части опор ВЛ разработаны на основании и с учетом:

- результатов инженерно-геологических изысканий для строительства;

- данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;

- нагрузок, действующих на опоры;

- экологических требований;

- опыта строительства в этом регионе.

Защита стальных конструкций от коррозии выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 г № 384-ФЗ статьи 6 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» статьи 6 и СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Металлоконструкции опор защищены от коррозии согласно СНиП 2.03.11-85. Качество очистки поверхностей конструкций от жировых загрязнений перед нанесением защитных покрытий соответствует второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».

Все металлоконструкции, эксплуатируемые на воздухе, окрашены эмалью по грунтовке (общая толщина покрытия 55 мкм) с контролем качества через 3-4 года. Класс качества лакокрасочного покрытия IV по ГОСТ 9.032-74* «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».

Проектируемые ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №4 пересекают существующие и проектируемые подземные нефтепроводы, проектируемые и существующие автодороги, а также проектируемую ВЛ-6 кВ. Согласно технических условий (далее – ТУ) на электроснабжение вертикальный габарит от полотна дороги до проводов ВЛ-6 кВ должен составлять не менее 10 м, габарит до нефтепроводов - не менее 5 м по горизонтали, до ВЛ-6 кВ не менее 2 м по вертикали. Пересечение выполнено на типовых унифицированных опорах с соблюдением необходимых габаритов. Расчетные расстояния от нижнего провода ВЛ до дорожного полотна составляют более 10 м.

Проектируемые ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №3 не пересекают инженерных коммуникаций.

Проектируемая автомобильная дорога пересекают существующую ВЛ-6 кВ. Существующая ВЛ выполнена в одноцепном исполнении неизолированными алюминиевыми проводами.

Согласно ТУ на пересечение для увеличения вертикального габарита до 10 м от нижнего провода до дорожного полотна данная ВЛ, принадлежащие ОАО «Томскнефть ВНК» подлежит переустройству.

Все указанные пересечения выполнены на типовых унифицированных опорах с соблюдением необходимых габаритов.

Подъездные дороги

Для обеспечения транспортной связи с кустовой площадкой № 4 предусмотрено строительство подъездной дороги.

Таблица 2.1.1.2

Основные технические показатели дорог

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 | IV-в | 8,5 | 4,5 | 2607,42 | 2 |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Конструкции принятых поперечных профилей земляного полотна разработаны в соответствии с типовыми решениями (далее ТП) 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования», СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*), ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири». Предусмотрено четыре типа поперечных профилей:

- Тип 1 - насыпь высотой до 2,0 м на глинистых грунтах с дорожной одеждой переходного типа;

- Тип 2 - насыпь на болотах 1 типа Б с использованием торфа в основании с дорожной одеждой переходного типа;

- Тип 3 - насыпь на болотах 2 типа с использованием торфа в основании;

- Тип 4 - насыпь на болотах 1 типа Б с полным выторфовыванием.

Верх земляного полотна имеет двускатный поперечный профиль с уклоном 30 ‰.

Поперечный уклон проезжей части и обочин дорожной одежды капитального 
типа - на первой стадии строительства - 20 и 40 ‰, соответственно.

Поперечный уклон проезжей части и обочин дорожной одежды переходного типа - 50 ‰. Заложение откосов насыпи принято 1:2.

С внутренней стороны кривых в плане предусмотрено уширение проезжей части, согласно п. 7.5.14 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт». Величина полного уширения проезжей части принимается по приложению Е таблица Е.2.

На всем протяжении дорога предусмотрена в насыпи из привозного грунта.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Начало трассы подъездной автодороги ПК 0+00 к кустовой площадке № 4 расположено на существующей дороге с бетонным покрытием «Лугинецкое н. мр. - ДНС Колотушное н. мр.».

Конец трассы подъездной автодороги ПК 26+07,42 расположен на кустовой площадке № 4.

Примыкание выполнено согласно условиям обеспечения видимости автомобилей. Радиусы кривых при сопряжении дорог по оси в месте примыкания принят 30 м.

Подъездная автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 пересекает подземные инженерные коммуникации – существующий нефтепровод диаметром 114 мм – ПК 0+17,10.

Предусмотрено устройство защитных кожухов (футляров) на существующем трубопроводе при пересечении с автомобильной дорогой.

Подъездная автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 пересекает воздушные линии электропередач:

– существующая линия ВЛ-6 кВ – ПК 0+08,72;

– проектируемая линия ВЛ-6 кВ – ПК 4+34,55;

– проектируемая линия ВЛ-6 кВ – ПК 4+45,74;

– проектируемая линия ВЛ-6 кВ – ПК 25+58,81;

– проектируемая линия ВЛ-6 кВ – ПК 25+70,23.

Минимальное расстояние от проводов до поверхности покрытия при пересечении с линиями электропередач до 110 кВ согласно п. 2.4.5 таблицы 2. 4 
ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири» составляет 10 м.

Выбор местоположения дороги в плане определен существующей инфраструктурой, технологической схемой развития месторождения с учетом принципа коридорной прокладки линейных коммуникаций, расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях.

Дорога расположена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком. С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги на всем протяжении предусмотрено в насыпи из грунта (супеси) из карьера № 11 (шифр1804) «Обустройство Колотушного н.м.р. Кустовые площадки № 2, № 4» (сухоройный способ разработки).

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Дорожная одежда принята с покрытием из шлакового щебня толщиной 0,15 м, уложенного по способу заклинки. Основание дорожной одежды принято из шлакового щебня, толщиной 0,25 м и фракцией от 40 до 70 мм по армирующей прослойке из плоской сотовой конструкции из полимерных или синтетических лент, скреплённых между собой (геосетки) с размерами ячеек 50 х 50 мм. Применяется геосетка двуосноориентированная полиэфирная.

Согласно техническим условиям на проектирование подъездных автодорог на всем протяжении трасс на суходольных участках проектом предусмотрено строительство дорожной одежды в одну стадию, на заболоченных участках - в две стадии.

На первой стадии двухстадийного строительства дорожной одежды производят временную укладку железобетонных плит на грунт земляного полотна, без сварки скоб в стыках и засыпки швов на период стабилизации земляного полотна и торфяного основания. Обочины - присыпные из супеси.

Вторая стадия выполняется после стабилизации земляного полотна и торфяного основания.

Срок устройства покрытия по второй стадии принимается равным не менее времени достижения 80 % осадки торфяного основания и назначен с таким расчетом, чтобы после-дующая осадка основания не оказывала существенного влияния на транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Этот период для насыпей, отсыпаемых в зимнее время, в условиях нефтегазовых районов Западной Сибири приближенно равен 17 месяцам (приложение 2, ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири»).

На второй стадии двухстадийного строительства дорожной одежды выполняют разборку временного покрытия, досыпают до проектных отметок земляное полотно, уплотняют, планируют, устраивают дорожную одежду переходного типа.

Степень уплотнения грунта рабочего слоя не должна быть меньше установленной требованиями таблицы 7.3 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

В соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств.

Согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» и 
ГОСТ Р 52289-2004* «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для обеспечения безопасности и удобства движения предусмотрено:

- обустройство дороги дорожными знаками;

- обустройство дороги направляющими устройствами - сигнальными столбиками;

- обустройство дороги металлическим барьерным ограждением;

- для обеспечения возможности эпизодического разъезда автомобилей предусмотрены остановочные площадки с покрытием аналогичным принятому для дороги.

Опоры для установки дорожных знаков и конструкция крепления знаков к опорам приняты по типовым конструкциям серии 3.503.9-80 для I ветрового района.

Размещение дорожных знаков предусмотрено на бермах, присыпных к обочинам. Бермы отсыпаются из того же грунта, что и земляное полотно.

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к кустовой площадке № 4 предусмотрен подъезд;

- при пересечениях с автодорогами проектируемые трубопроводы прокладываются в защитных футлярах;

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим дорогам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов и ВЛ.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках, так и по трассе нефтегазосборного трубопровода.

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Согласно исходным данным и требованиям Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее ГУ МЧС России) по Томской области, рядом с районами проектируемых объектов зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, зон возможного образования завалов нет.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью обеспечения ликвидации аварий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в ОАО «Томскнефть» ВНК создано аттестованное нештатные аварийно-спасательные  формирования (далее – НАСФ), функционирование которого регламентировано «Положением о НАСФ ОАО «Томскнефть» ВНК по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов».

В случае необходимости могут быть привлечены сторонние организации, с которыми ОАО «Томскнефть» ВНК заключило договор: ООО «Центр пожарной безопасности – Стрежевой», ООО «Стрежевская Сервис-Экология» и др. Основными задачами НАСФ являются производство аварийно-восстановительных работ на территории деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК для своевременного устранения последствий аварии, быстрой локализации и сбора разлившейся нефти, обеспечения охраны окружающей среды.

НАСФ представляет собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе, оснащенную специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленную для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. На Колотушном месторождении – это персонал звена № 5 НАСФ (входит в состав бригады НАСФ ЦТОРТиЛПА-2). Дежурство персонала звена – круглосуточное. Местом дислокации персонала звена № 5 НАСФ является помещение ЦТОРТиЛПА-2 на территории вахтового поселка Пионерный.

Производственная деятельность НАСФ регламентируется Инструкцией 
ОАО «Томскнефть» ВНК «По организации оперативной ликвидации аварий (инцидентов) и их последствий на территории производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК».

В ОАО «Томскнефть» ВНК ремонтные работы на проектируемых промысловых трубопроводах (замена аварийных участков, устранение отказов) проводятся силами и средствами бригад ЦТОРТиЛПА-2 УЭТ. Ремонтные работы на проектируемых промысловых трубопроводах осуществляет персонал бригады по текущему ремонту трубопроводов и нефтепромыслового оборудования (далее НПО) ЦТОРТиЛПА-2. Другие структуры ОАО «Томскнефть» ВНК и сторонние организации для проведения текущего ремонта не привлекаются.

Капитальный ремонт трубопроводов осуществляют специализированные предприятия в рамках утвержденных программ реконструкции и капитального ремонта.

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу ЦТОРТиЛПА-2 возлагается на начальника смены центральной инженерно-технологической службы (далее ЦИТС) ОАО «Томскнефть» ВНК, региональной инженерно-технологической службы (далее РИТС) Васюганского региона.

Персонал, обнаруживший аварию, в первую очередь посредством радиотелефонной связи извещает руководство ЦТОРТиЛПА-2. Оператор ЦТОРТиЛПА-2 о возможной причине, масштабе аварии информирует оператора (начальника смены) РИТС Васюганского региона, которые в свою очередь информируют оператора пожарную охрану (ОППТ «Пионерный»), медпункт. Далее оповещение об аварии ведут оператор (начальник смены) РИТС Васюганского региона (в зависимости от месторождения) и диспетчер (начальник смены) ЦИТС согласно утвержденным схемам. Принятые схемы оповещения включают в себя очередность оповещения подразделений управляемого общества и специальных служб.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-2 бригада по обслуживанию промысловых трубопроводов закрывает задвижки в начале и в конце трубопровода. Остановка нефтегазосборного трубопровода должна быть согласована с цехами, обслуживающими площадочные объекты (площадки кустов скважин и пункты сбора скважинной продукции Советского месторождений). При остановке нефтегазосборного трубопровода должна быть прекращена подача рабочего продукта в трубопровод – остановлены добывающие скважины.

В ОАО «Томскнефть» ВНК установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций.

Согласно Стандарту ОАО «Томскнефть» ВНК «О гражданской обороне» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации
ОАО «Томскнефть» ВНК.

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для осуществления противопожарной безопасности нефтегазосборного трубопроводов предусмотрены следующие мероприятия:

- сооружения размещены с учетом противопожарных норм;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- контроль загазованности наружных площадок осуществляется периодически переносными газоанализаторами производственным персоналом. Персонал обеспечен переносными газоанализаторами;

- применяемые трубы, детали, арматура соответствуют климатическим условиям района строительства.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасы ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемого объекта, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Пожарная безопасность при строительстве проектируемых нефтегазосборных трубопроводов обеспечивается за счет:

- обеспечения нормированного расстояния между проектируемыми трубопроводами, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении трубопровода расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение выполнено под углом не менее 60;

- регулярной расчистки полосы земли вдоль осей нефтегазосборных трубопроводов в обе стороны шириной по 3 м от оси;

- применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопроводов, надземные участки (на наружных установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к группе негорючих материалов;

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопроводов и условий прокладки трубопроводов;

- контроля давления при эксплуатации трубопроводов по показаниям манометров;

- контроля загазованности трасс нефтегазосборных трубопроводов периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- защиты трубопроводов, запорной арматуры от статического электричества, молниезащита;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопроводов, проведения периодической диагностики трубопроводов, выявления предаварийных участков и проведения планово-предупредительных ремонтов.

Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной защиты не предусматривается.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На обследованной территории во время инженерно-экологических изысканий не было встречено животных, подлежащих охране. Однако, согласно предоставленных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области данных, могут встречаться следующие виды редких и исчезающих видов животных обитающих в Каргасокского районе, не относящихся к объектам охоты и внесенных в Красную книгу Томской области: Черный аист, Большой подорлик, Филин, Бородатая неясыть, Лебедь-кликун, Орлан-белохвост, Серая цапля, Скопа, Обыкновенный осоед, Малый перепелятник, Беркут, Белая или Полярная сова, Сапсан, Дербник, Серый журавль, Кулик-сорока, Большой кроншнеп, Средний кроншнеп, Большой веретенник, Филин, Иглохвостый стриж, Хохлатый осоед.

Во время инженерно-экологических изысканий на испрашиваемой территории не было обнаружено растений, подлежащих охране. Однако, согласно предоставленных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области данных, в подзоне подтайги могут произрастать 11 редких вида указанных в Красной книге Томской области: Скрученник приятный, Дремлик зимовниковидный, Тайник сердцевидный из семейства орхидные, Можжевельник обыкновенный, Пухонос Дернистый, Кокушник длиннорогий, Пололепестник зелёный, Камнеломка болотная, Кубышка приятная, Кувшинка четы-рёхугольная, Копеечник альпийский.

В случае обнаружения растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение и (или) минимизацию возможного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Учитывая, что невозможно исключить воздействие на животный мир и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для нейтрализации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира и среды их обитания обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий:

- проведение работ строго в отведенных границах;

- размещение сооружений вне зон приоритетного природопользования и путей миграции животных;

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и птиц;

- при осуществлении деятельности на территориях и акваториях, объектов животного и растительного мира, занесенные в Красные книги РФ, ответственность за сохранение возлагается на организацию, выполняющую строительно-монтажные работы;

- до начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, а также ознакомится с перечнем объектов животного и растительного мира, занесенные в Красные книги РФ на данной территории;

- растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги РФ, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания;

- запрещена нелицензионная охота на территории месторождения;

- установка ограждений, обвалований и отпугивающих устройств, для исключения доступа животных в места производства работ;

- очистка территории строительства от отходов производства;

- рекультивация нарушенных земель;

- выполнение правил пожарной безопасности.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Основными мероприятиями по охране недр являются:

- применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной температуре;

- механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

- запорная арматура принята класса герметичности «А»;

- постоянные осмотры состояния трубопровода в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале;

- проведение не реже одного раза в год контрольного осмотра, проведение планового ремонта трубопровода. Время осмотра следует приурочивать к одному из очередных ремонтов.

Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства и рационального использования природных ресурсов.

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха носит локальный кратковременный характер.

В атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества:

- выхлопные газы строительной техники и автотранспорта – оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, диоксид азота, углеводороды по керосину, сажа;

- сварочный аэрозоль – оксиды марганца, железа, фтористый водород, пыль неорганическая, фториды плохо растворимые, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота;

- выбросы от лакокрасочных материалов – пары ксилола, уайт-спирита, взвешенные вещества;

- пары при заправке техники – углеводороды С12-С19, сероводород;

- выбросы от ДЭС – углерода оксид, азот оксид, углеводороды, углерод, сера диоксид, формальдегид, бенз(а), пирен;

- выбросы при работе бензопил – углерода оксид, оксиды азота, серы диоксид, углеводороды (по бензину).

Предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:

- контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами Подрядчика) для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах;

- выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже предельно допустимой концентрации (далее ПДК);

- выбор сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20 %) в период неблагоприятных метеоусловий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентраций в приземном слое атмосферы и уменьшать зону опасного загрязнения;

- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии.

Отрицательное воздействие проектируемых объектов на поверхностные водотоки исключается, так как площадка строительства расположена вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды проектом в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года;

- размещение временных баз строителей, стоянок строительной техники, площадок хранения стройматериалов, горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) вне границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ближайших водных объектов;

- использование только исправной строительной техники;

- ремонт строительной техники осуществляется на базе подрядной организации;

- экологичность – отсутствие контакта с почвой и ее последующего заражения;

- проживание рабочих задействованных для строительства, а так же обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания предусмотрено в существующем благоустроенном вахтовом пос. Пионерный;

- для хозяйственно-питьевых нужд рабочих на строительной площадке вода доставляется с водозаборных очистных сооружений (далее ВОС) пос. Пионерный. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям Санитарные Правила и Нормы (далее СанПиН) 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в ёмкости-накопители с последующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной на канализационные очистные сооружения (далее КОС) пос. Пионерный;

- временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах, вне границ ВОЗ, по мере накопления отходы передается на утилизацию специализированным организации, имеющей лицензию;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора и работы по рекультивации земель.

В период эксплуатации водопотребление и водоотведение не предусматривается.

При соблюдении решений принятых Проектом на водную среду будет минимальным.

Нарушенные земли в соответствии с требованиями нормативных документов подлежат рекультивации, так как являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду – увеличение площади техногенных участков.

Для рекультивации нарушенных земель на участках краткосрочной аренды после завершения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» выбрано природоохранное направление. Для рекультивации нарушенных земель на участках долгосрочной аренды после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» выбрано лесохозяйственное направление. Цель проводимых работ по рекультивации земель – подготовка земель к дальнейшему использованию (восстановлению растительного покрова), защита земель от эрозии (атмосферные осадки, талые воды) и заболачивания. Работы по рекультивации земель будут проводиться в две очереди: 1 очередь – краткосрочный отвод, 2 очередь – долгосрочный отвод. Работы по рекультивации, согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация. Термины и определения» на землях краткосрочной и долгосрочной аренды проводятся в два этапа: технический и биологический. Восстановление лесных древесных насаждений на землях краткосрочной аренды не производится в целях противопожарной безопасности (ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», п.5.5) рядом действующих объектов.

Технический этап рекультивации предусматривает следующие виды работ, согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-83:

на площади земель краткосрочной аренды предусмотрено:

- уборка строительного мусора, удаление всех временных сооружений;

- засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- чистовая планировка территории;

на площади земель долгосрочной аренды предусмотрено:

- предварительный демонтаж всех сооружений и вывоз оборудования;

- очистка территории от строительных отходов;

- чистовая планировка поверхности земли в границах полосы отвода.

Биологический этап рекультивации проводится на суходольных участках и предусматривает следующие виды работ, согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-83:

на площади земель краткосрочной аренды предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений;

- посев многолетних трав;

- послепосевное прикатывание.

на площади земель долгосрочной аренды предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений;

- боронение почв;

- посадка саженцев хвойных пород.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемых объектов на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемых объектов мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведен к контролю почв и растительности.