ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

«Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

4536

Томск, 2017

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

4536

| Томск, 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

1.1	ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ	4

1.1.1	Общие положения	4

1.1.2	Размещение объектов	4

1.1.3	Функциональное зонирование  территории	5

1.1.4	Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования	5

1.1.5	Параметры застройки территории	7

1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

2.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	10

2.1	Результаты инженерных изысканий	10

2.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения	13

2.3	Обоснование планируемых параметров, местоположения  и назначения объектов	15

2.4	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	16

2.5	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	22

| Перечень графических материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № приложения | Наименование |
|  | Приложение 1 | Чертёж планировки территории |
|  | Приложение 2 | Карта планировочной структуры территории Каргасокского района |
|  | Приложение 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия |
|  | Приложение 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования |
|  | Приложение 5 | Схема организации движения транспорта |
|  | Приложение 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

- Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4» разработан  на основании:

- постановления Администрации Каргасокского района № 111 от 28.04.2017 года «О разработке документации по планировке территории под линейный объект: «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4»;

- задания на проектирование;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- воздушная линия электропередач (далее – ВЛ)-6 кВ на кустовую площадку № 4, протяженностью 3669 метров, в том числе переустраиваемая ВЛ-6 кВ, протяженностью 92 метра; - нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка №4 – гребенка установки предварительного сброса пластовой воды (далее – УПСВ)», протяженностью 2337 метров; - автомобильная дорога к кустовой площадке № 4, протяженностью 1762,96 метра; - автомобильная дорога к вагон-городку, протяженностью 59,53 метров.

Цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству кустовой площадки № 4 Карайского нефтяного месторождения Открытого акционерного общества «Томскнефть» восточной нефтяной компании (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Карайско-Моисеевском лицензионном участке с учётом схемы территориального планирования Каргасокского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Каргасокского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Каргасокского района Томской области (далее - ТО).

- Размещение объектов

В административном отношении проектируемый объект расположен в Каргасокском районе (юго - западная часть).

Каргасокский район в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 210-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района» (в редакции Закона Томской области от 19 июня 2014 года № 76-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

Ближайшие населенные пункты:  пос. Новый Васюган расположен в 104 километрах (далее – км) на северо-восток от участка работ; пос. Айполово – в 121 км на северо-восток; пос. Майск в 78 км на юго-восток.

- Функциональное зонирование  территории

Проектируемый объект расположен в зоне лесохозяйственного использования.

- Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/26976 от 28.10.2015 г. Каргасокский район не находится в границах ООПТ федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р.

Согласно письму Областного государственного бюджетного учреждения (далее – ОГБУ) «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования» №1184 от 31.10.2016г. в границах земельного участка объекта: «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4» в Каргасокском районе Томской области, ООПТ регионального значения отсутствуют.

Согласно письму администрации Каргасокского района № 04-01-3581/16-0 от 14.11.2016г. ООПТ местного значения на территории отводимых земельных участков отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области № 48-01-1306 от 25.11.2016 г. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, а также установленные зоны охраны объектов культурного наследия на территории, отводимой под объект: «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4», отсутствуют.

При реализации проекта следует учитывать, что в ходе земляных и строительных работ могут быть выявлены отдельные предметы (случайные находки), имеющие историко-культурную ценность. В случае обнаружения объектов культурного наследия в ходе строительства или эксплуатации, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального Закона № 73-ФЗ, работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть приостановлены, информация о находках в течение трех рабочих дней представлена в региональный орган охраны объектов культурного наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмом Министерства Культуры Российской Федерации            № 8665-01-64-АЖ от 16.06.2015г. территории традиционного природопользования федерального значения в Томской области не создавались.

Согласно письму Областного государственного бюджетного учреждения (далее – ОГБУ) «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования» №1184 от 31.10.2016г. в границах земельного участка объекта: «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4» в Каргасокском районе Томской области, территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Сибири отсутствуют.

Согласно письму администрации Каргасокского района № 04-01-3581/16-0 от 14.11.2016г. территории традиционного природопользования местного значения на территории отводимых земельных участков отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

Линейный объект не пересекает границ территорий природоохранного значения.

Сведения об охранных зонах

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой и переустраиваемой ВЛ - в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями,   отстоящими   по   обе  стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в пределах общего коридора коммуникаций  на расстоянии 10 м, для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями землепользования.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

- Параметры застройки территории

Проект планировки территории подготовлен для выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4», расположенного на межселенной территории Каргасокского района Томской области.

В проекте планировки территории не показаны границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, т.к. проектируемые объекты расположены на межселенной территории.

Объекты капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в данном проекте не указываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории.

Вариантность выбора места размещения объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к существующим и ранее запроектированным объектам инфраструктуры.

Таблица 1.1.5.1

Расчет площади зоны планируемого размещения объекта, необходимой  для

строительства и эксплуатации проектируемого  объекта

| Наименование объекта | Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете, и представленным к аренде под проектируемый объект, га |  | Площадь по земельным участкам, арендован-ным ранее | Площадь зоны плани-руемого размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сформирован-ные, под линейные объекты | Сформиро-ванным под площадоч-ные объекты |  |  |
| Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4 | 11,8389 | 0,3599 | 0,9186 | 13,1174 |

Размещение проектируемых объектов предусмотрено на земельных участках (частях земельных участков), предоставленных в аренду по договорам аренды частей лесных участков №№ 116/09/16 от 18.06.16, 167/06/13 от 22.10.13, а так же на частях земельных участков, проектная документация которых утверждена распоряжениями Департамента лесного хозяйства Томской области №877 от 18.07.17, №709 от 14.06.17, №880 от 19.07.17, №712 от 15.06.17, №1100 от 01.09.17, №1177 от 19.09.17.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта (устанавливаемых красных линий) и координаты в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Этапы проектирования

Процесс проектирования объектов нефтегазодобычи подразделяется на 3 этапа.

В первый этап — предпроектные работы — входит проработка основных проектных решений или разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) необходимости, целесообразности и эффективности проектирования и строительства объектов. Для этих целей проводится предварительно работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап включает также заключение договора на проектирование. Основным документом, регулирующим финансовые и правовые отношения между заказчиком и разработчиком проектной документации, является договор, заключаемый заказчиком (застройщиком) с проектной организацией. Основанием для заключения договора является задание на проектирование или техническое задание.

Во второй этап — проектные работы — входят:

разработка и согласование основных проектных решений,

выполнение  инженерных изысканий для разработки проекта с учетом районной планировки, застройки, которые определяют выбор площади;

разработка проектной и рабочей документации.

Третий этап — прохождение экспертиз, требуемых законодательством. Проектная документация объектов нефтегазодобычи и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

Этапы строительства

Предусмотрены следующие этапы строительства кустовой площадки № 4:

I этап – подъездная дорога к кустовой площадке, отсыпка кустового основания, строительство нефтегазосборного коллектора, линии электропередач, внутриплощадочных сетей и коммуникаций до 1 скважины, обустройство кустовой площадки с вводом в эксплуатацию 1 скважины;

II этап – ввод в эксплуатацию 2 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 2 скважины;

III этап – ввод в эксплуатацию 3 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 3 скважины;

IV этап – ввод в эксплуатацию 4 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 4 скважины;

V этап – ввод в эксплуатацию 5 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 5 скважины;

VI этап – ввод в эксплуатацию 6 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 6 скважины;

VII этап – ввод в эксплуатацию 7 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 7 скважины;

VIII этап – ввод в эксплуатацию 8 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 8 скважины;

IX этап – ввод в эксплуатацию 9 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 9 скважины;

X этап – ввод в эксплуатацию 10 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 10 скважины;

XI этап – ввод в эксплуатацию 11 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 11 скважины;

XII этап – ввод в эксплуатацию 12 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 12 скважины;

XIII этап - ввод в эксплуатацию 13 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 13 скважины;

XIV этап - ввод в эксплуатацию 14 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 14 скважины;

XV этап - ввод в эксплуатацию 15 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 15 скважины;

XVI этап - ввод в эксплуатацию 16 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 16 скважины;

XVII этап - ввод в эксплуатацию 17 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 17 скважины;

XVIII этап - ввод в эксплуатацию 18 скважины с подключением внутриплощадочных сетей 18 скважины.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- Результаты инженерных изысканий

Комплекс инженерных изысканий выполнен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», ведомственных строительных норм (далее – ВСН)-30-81,  «Порядок подготовки заданий, отчетности, приемки ПИР, выполняемых субподрядными организациями» № П2-01 СЦ-012 Р-010 ЮЛ-068 и другими действующими нормативными документами.

Полевые изыскания на объекте «Обустройство Карайского нефтяного месторождения.  Кустовая площадка № 4» проводились в январе-феврале 2017 г.

Целью производства работ является получение результатов инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке рабочей документации для строительства данного объекта.

Физико-географические и техногенные условия

Участок  изысканий расположен в юго-западной части Каргасокского района Томской  области, в  пределах Западно-Сибирской равнины, на поверхности  Обь-Иртышского  водораздела.

Каргасокский район – самое большое по площади (86,9 тыс. км2, или 28% территории области) административное образование Томской области.

Каргасокский район располагает водными, минерально-сырьевыми, земельными, охотничье-промысловыми и древесными ресурсами.

Шоссейные и железные дороги в районе месторождения отсутствуют. Доставка грузов в район намечаемого строительства может осуществляться наземным транспортом по автозимникам, а также авиатранспортом, обеспечивающим доставку срочных грузов и вахтовых смен.

Речная сеть представлена мелкими несудоходными речками притоками р. Васюган. Река Васюган от п. Новый Васюган и вниз до впадения ее в р. Обь (район поселка Каргаска) является судоходной. Расстояние от Нового Васюгана до Томска (областного центра) - 715 км по прямой и 1195 км по воде. Сообщение между месторождением и с. Новый-Васюган возможно лишь по зимнику, а также вертолетами.

Большая часть Каргасокского района расположена в подзонах средней и южной тайги и только северо–восточная часть является переходной полосой от подтайги к тайге. Леса состоят из кедра, сосны, ели, реже – пихты с примесью березы, иногда встречается лиственница. В подзоне тайги распространены смешанные леса, состоящие из  сосны с примесью березы, ели, осины. Водно-болотная растительность – сфагновый мох, осока, хвощ, рогоз, белокрыльник болотный, осока пупырчатая.

Большое количество атмосферных осадков и слабое их испарение приводят к постоянному переувлажнению и заболоченности почв, ведущих к широкому развитию болот. Заболоченность составляет 21,7 % от общей площади района. Это в основном верховые болота и торфяники, поверхность которых, как правило, приподнята и покрыта угнетённым лесом.

Климат рассматриваемого района резко континентальный, c тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.

Инженерно-геодезические изыскания

Изыскания выполнены с целью получения исходных топографо-геодезических материалов необходимых для выполнения рабочей документации в объемах и видах, изложенных в задании заказчика и в соответствии с нормативными документами по инженерным изысканиям в области строительства. Для этого были произведены следующие виды работ: полевые изыскания и камеральная обработка комплекса геодезических работ.

В составе комплекса полевых изысканий выполнены следующие виды работ:

- создание пунктов плановой и высотной опорной геодезической сети;

- нивелирование по трассам нефтегазосборного трубопровода, автомобильным дорогам, ВЛ-6 кВ;

- закрепление трасс автомобильных дорог, нефтесборного трубопровода;

- закрепление кустовой площадки №4, вагон-городка;

- тахеометрическая съемка;

- привязка геологических выработок.

Вычислительные работы по предварительной обработке полученных данных выполнены в экспедиционных условиях.

Окончательная обработка полевых материалов выполнена камеральной группой ООО “Север” в условиях стационара.

Полевые топографо-геодезические изыскания выполнены в Государственной 1995 года системе координат и Балтийской системе высот 1977 года. Отчетные топографо-геодезические материалы выданы в местной системе координат.

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнены с целью предварительного изучения геологического строения, гидрогеологических условий и определение физико-механических свойств грунтов на исследуемом участке, получение исходных данных для разработки рабочей документации.

Полевые работы включали рекогносцировочное обследование исследуемой территории, буровые работы с опробованием грунтов, гидрогеологические наблюдения в скважинах.

Полевые работы выполнены в феврале 2017 года.

Буровые работы выполнялись для установления литологического состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания подземных вод, отбора проб грунта и воды.

Виды и объемы бурения, расстояния между выработками и их глубины приняты в соответствии с требованиями действующих документов СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 с учетом нормального и повышенного уровня ответственности на участке изысканий III (сложная) категории сложности инженерно-геологических условий.

Согласно СП 11-105-97 (Часть I) инженерно-геологические условия участка изысканий относятся ко II (средней сложности) категории сложности. Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности  зданий и сооружений» сооружения относится к нормальному уровню ответственности.

Экзогенные процессы на территории объекта  делятся на:

- морозное пучение грунтов;

- подтопление;

-техногенные процессы (возведение насыпей, создание котлованов и прочие строительные работы).

Согласно СНиП 22-01-95 категория опасности процессов подтопления оценивается как весьма опасная, потенциальная площадная протяжённость территории процессам подтопления составляет более 75%.

Подтопление усиливает морозное пучение, грунтовую коррозию, отрицательно влияет на фундаменты сооружений.

Техногенные процессы могут проявиться в процессе строительства в виде образования заболачиваемых  и подтопленных участков вдоль насыпи на трассе строительства водопровода высокого давления из-за искусственного перекрытия стока воды.

Засоленности и наличия иных опасных инженерно-геологических процессов на участке работ не обнаружено.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проведены для комплексного изучения гидрометеорологических условий района проектируемого объекта строительства и прогноза возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.

В гидрологическом отношении водотоки района изысканий изучены недостаточно. Гидрологическая изученность района представлена данными наблюдений на гидрологических постах ГУ «Томский ЦГМС», которые располагаются преимущественно на крупных и средних реках исследуемой территории– р. Васюган, р.Чузик, Нюролька и других.

Ближайшие действующие гидрологические посты располагается на р. Васюган, р.Чузик.

Проектируемый участок изысканий расположен на заболоченной водораздельной поверхности рек Малый  Карай и Ай-саз - притоков р. Чертала. Территория характеризуется пологоволнистым рельефом. Максимальная абсолютная высота района работ –122 м, минимальная – 120 м, амплитуда высот составляет около 2 м.

Территория участка изысканий характеризуется пологоволнистым рельефом.  Направление стока в сторону реки Ай-саз.

Коридор коммуникаций на кустовую площадку № 4, включающий нефтегазосборный трубопровод, автомобильную дорогу на кустовую площадку №4, трассы ВЛ-6 кВ на кустовую площадку №4 (2 цепи) водных объектов не пересекает, находится за пределами ВОЗ ближайших водотоков.

Инженерно-экологические изыскания

Целью проведения инженерно-экологических изысканий (далее – ИЭИ) является определение современного состояния окружающей среды на участке проведения намечаемых работ и   прогноза возможных изменений её состояния под влиянием ожидаемой антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических последствий, связанных с особенностями изысканий.

Полевые и лабораторные работы ИЭИ проводились в 2017 году.

В результате проведенных инженерно-экологических изысканий установлено:

В административном отношении объект изысканий расположен на территории Карайского нефтяного месторождения Каргасокского района Томской области.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой среднеобскую низменность плоскогорий, со слабо расчлененным, главным образом, вблизи речных долин рельефом. Изыскания проводятся в лесной зоне, где изменения рельефа протекают медленно.

При бурении в октябре 2016 года до глубины 15,0 м вскрыты подземные воды, представленные грунтовыми водами.

Подземные воды представлены грунтовыми, приуроченными к зонам ослабления в  суглинках мягкопластичной консистенции. Уровень появления и установления зафиксирован на площадке куста на глубине 1,8- 2,8 м, в коридоре коммуникаций на глубине 0,0-2,8 м. В период весенних паводков и снеготаяния, обильных дождей в летне-осеннее время, базис дренирования поднимается и, как следствие повышается уровень грунтовых вод.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы подземной воды и почво-грунтов для химического, санитарно-бактериологического, а также  радиологического обследования на площадке изысканий и линейных объектов Карайского нефтяного месторождения.

Также, по данным исследований в районе изысканий можно сделать следующие выводы:

В связи с тем, что территория проведения инженерно-экологических изысканий находится вдали от населенных пунктов и объектов нефтегазопромыслов, данный участок не подвержен загрязнению атмосферного воздуха. Но на время разработки и эксплуатации объектов изысканий Карайского нефтяного месторождения следует проводить производственный контроль над атмосферным воздухом.

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, при изучении почвенного покрова были выявлены почвы гидроморфного ряда. На территории проектируемых объектов под строительство отмечены следующий тип почв - дерново-подзолистый и болотно-подзолистый.

Химическое состояние почво-грунтов на площадке изысканий и линейных объектах Карайского нефтяного месторождения соответствует природной геохимической обстановке региона; загрязнение тяжелыми металлами отсутствует. Мероприятий, связанных со снятием природного слоя при строительстве объекта изысканий, не требуется.

Данные радиационных исследований показали, что территория объекта изысканий Карайского нефтяного месторождения относится к категории радиационно-чистых объектов. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) на исследуемой территории не превышает 0,10 мкЗв/ч. Эффективная удельная активность (Аэфф) ЕРН в обследованном образце почво-грунта соответствует 1 классу радиационного качества и могут быть использованы во всех видах строительства. Критерии радиационной безопасности для застройки участка производственными зданиями – среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы ˂ 80 мБк/(м2*с). Среднее значение плотности потока радона на земельном участке не превышает уровень 80 мБк/(м2*с). Противорадоновые мероприятия не требуются.

Исследуемая территория не представляет опасности по природной и техногенной составляющим радиационного фактора экологического риска.

По данным санитарно-паразитологическим исследованиям почво-грунтов, загрязнения площадки изысканий не обнаружено.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка №4»  составляет 13,1174 га.

Размер зоны планируемого размещения для строительства нефтегазосборного трубопровода определен в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размер зоны планируемого размещения для размещения автомобильной дороги определен в соответствии с постановлением Правительства РФ № 717 от 02.09.09 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».  При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дорог.

Размер зоны планируемого размещения для строительства ВЛ определен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

- Обоснование планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 4, в том числе переустраиваемая

ВЛ-6 кВ;

- нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка №4 – УПСВ»;

- автомобильная дорога к кустовой площадке № 4;

- автомобильная дорога к вагон-городку.

Строительство автомобильной дороги к  кустовой площадке № 4 предусмотрено для обеспечения транспортной связи кустовой площадки № 4 с объектами обустройства Карайского нефтяного месторождения.

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьи 9 и 18 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооржений».

Начало автомобильной дороги на кустовую площадку №4 пикет (далее – ПК) 0+00,00 соответствует, ПК 03+57,32, существующей автомобильной дороге к кустовой площадке №2. Конец трассы соответствует. Конец автомобильной дороги ПК17+62,96, расположен на кустовой площадке № 4. Протяженность дороги составила 1762,96 м.

Начало временной автомобильной дороги к вагон-городку, ПК 0+00,00, соответствует ПК 07+19,30 проектируемой автомобильной дороги на кустовую площадку № 4. Конец дороги, ПК 0+59,53, расположен на площадке вагон-городка. Протяженность дороги составила 59,53 м. Автомобильная дорога к вагон-городку является временной и устраивается на период бурения.

На ПК 0+00,00 проектируемых дорог предусмотрено устройство  примыканий. Примыкания запроектированы в одном уровне согласно п. 7.6.1 свода правил (далее – СП) 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Радиусы кривых при сопряжении дорог в местах примыканий приняты 30 м – для автомобильной дороги на кустовую площадку № 4 и 15 м – для автомобильной дороги к вагон-городку, согласно п. 7.6.2 СП 37.13330.2012.

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей на дороге к кустовой площадке   № 4 предусмотрены остановочные площадки шириной 3,5 м, длиной 35 м, длина отгонов для заезда и выезда с площадки - 17,5 м, расстояние между площадками принимается равным расстоянию видимости встречного транспорта, но не более 500 м согласно п. 7.5.7 СП 37.13330.2012.

Плановое положение временной дороги к вагон-городку обусловлено расположением площадки вагон-городка.

Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 4 – гребенка УПСВ» предназначен для транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа от скважин кустовой площадки № 4 Карайского месторождения до гребенки УПСВ Карайского месторождения, далее транспорт продукции скважин кустовой площадки № 4 осуществляется по существующему нефтегазосборному трубопроводу на УПСВ к. 36 Иголько-Талового месторождения.

Технические решения обеспечивают уровень приемлемого риска и достаточную безопасность производства.

Способ прокладки трубопровода подземный за исключением надземных участков на подключении к запорной арматуре.

Трасса проектируемого трубопровода проходит в общем коридоре с другими проектируемыми линейными коммуникациями (с автодорогой и линиями электропередачи). Имеются пересечения с существующими подземными коммуникациями, технологическим проездом, автодорогой, переход через болото I типа.

Расстояние от оси проектируемого трубопровода до оси автодороги, линии электропередачи принято согласно действующим строительным нормам, с учетом безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Трубопровод проложен на расстоянии не менее 10 м до подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги (в соответствии с требованиями СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»), не менее 10 м до ВЛ-6 кВ (в соответствии с требованиями ПУЭ).

При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между поверхностями трубопроводов в свету принято не менее 350 мм. Пересечение с инженерными коммуникациями (трубопроводы) выполнено под углом не менее 60°.

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы принята согласно требованиям СП 34-116-97 и расчета на прочность и устойчивость не менее 0,8 м.

На надземных участках расстояние от уровня земли до низа трубы составляет не менее 0,5 м.

На нефтегазосборном трубопроводе установлена задвижка № 1, расположенная в начале трассы на выходе с измерительной установки (ИУ) кустовой площадки № 4.

Согласно пп. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» проектом предусмотрена возможность дистанционного отключения куста скважин от общей нефтегазосборной сети месторождения. Функцию отключающей запорной арматуры несет задвижка с электроприводом № 1.

Для электроснабжения проектируемой кустовой площадки № 4 предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ в габаритах ВЛ-6 кВ.

Воздушная линия электропередачи ВЛ-6  кВ является сооружением нормального уровня ответственности. Категория сложности инженерно-геологических условий на участке проектируемых сооружений согласно Федеральному закону № 384-ФЗ статья 6 и приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» - II (средняя).

Проектируемая ВЛ-6 кВ проходит по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная эффективная  длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ.

Электроснабжение кустовой площадки  № 4 выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи.

- Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

  - механическом повреждении;

  - старении (коррозии) металла;

  - возникновении микротрещин;

  - температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

  - целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

  - загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

  - загазованность атмосферы парами углеводородов;

  - взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

  - горение разлитой нефти.

Нормальная эксплуатация проектируемого объекта заключается в поддержании всех параметров работы системы добычи, сбора и транспортировки продукции скважин.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- на наружных установках осуществлять периодический контроль довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с установленным графиком;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

- помещения технологических блоков ИУ, БГ-1, БГ-2 оснащены сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрено включение вентиляции. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электротокоприемников.

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории кустовой площадки, так и по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

У устьев добывающих скважин предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Диаметры, толщина стенки и материал трубопроводов выбраны на основании результатов гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а так же с учетом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блоков технологических измерительных установок используются емкости подземные.

С целью обеспечения ликвидации аварий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в
ОАО «Томскнефть» ВНК создано аттестованное профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее – ПАСФ), функционирование которого регламентировано «Положением о профессиональном аварийно-спасательном формировании (ПАСФ) ОАО «Томскнефть» ВНК по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов». В состав ПАСФ входят:  начальник ПАСФ и его заместители; региональные аварийно-спасательные базы, сформированные из персонала цехов управления эксплуатации трубопроводов (далее – УЭТ), с привязкой к месторождениям. Местом дислокации персонала ПАСФ является помещение цеха текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий № 3 (далее - ЦТОРТиЛПА-3) на территории вахтового поселка Карайского месторождения. Персонал ПАСФ несет круглосуточное дежурство.

- Локализация аварийного разлива нефтесодержащей жидкости производится посредством оперативных действий по предотвращению поступления рабочего продукта в трубопровод (вплоть до остановки куста скважин), отключения аварийного участка – закрытием арматуры в начале и в конце участка, а также срочным сооружением препятствия (обвалования) для дальнейшего растекания жидкости по поверхности грунта

- Доставка и размещение технических средств в зону ЧС для локализации и сбора аварийного разлива нефти должно производиться с учетом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время. В первую очередь доставляются технические средства для локализации аварийного разлива и сбора водонефтяной смеси, средства для ее временного хранения и транспортировки, а также вспомогательные технические средства, необходимые для проведения указанных работ. Производственный персонал доставляется к месту аварии совместно с техникой (в кабинах транспортных средств).

В случае аварии производственному персоналу дежурной смены во главе с инженерно-техническими работниками (далее – ИТР) необходимо принять все меры для ее оперативной локализации. Все работы должны проводиться с обязательным соблюдением требований безопасности.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Бригады по обслуживанию куста скважин, промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «Томскнефть» ВНК создано персональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ ГО).

ПАСФ ГО представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и обучение ПАСФ ГО регламентированы Положением ОАО «Томскнефть» ВНК «О нештатных аварийно-спасательных формированиях гражданской обороны».

Ремонтные работы на промысловом трубопроводе (замена аварийных участков, устранение отказов) осуществляет персонал бригады по комплексному обслуживанию трубопроводов и ремонту нефтепромыслового оборудования (далее - НПО) ЦТОРТиЛПА-3.

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их производственному персоналу цеха добычи нефти и газа № 9 (далее - ЦДНГ-9), электротехническому персоналу, ЦТОРТиЛПА-3 возлагается на дежурного смены центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) ОАО «Томскнефть» ВНК и региональной инженерно-технологической службы (далее – РИТС).

Предусмотрена передача сигнала в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте до единой дежурно-диспетчерской службы г. Стрежевой. Передача сигнала возложена на руководителя штаба ГО посредством телефонной связи.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору и транспорту продукции скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов нефтедобывающих скважин, по распоряжению начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из измерительной установки (далее – ИУ).

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-3 бригада по обслуживанию промысловых трубопроводов закрывает задвижки в начале и в конце участков трубопровода. Остановка промыслового трубопровода должна быть согласована с цехами, обслуживающими площадочные объекты (площадка куста скважин № 4, УПСВ Игольско-Талового месторождения). При остановке нефтегазосборного трубопровода должна быть прекращена подача рабочего продукта в трубопровод – остановлены добывающие скважины куста № 4.

В ОАО «Томскнефть» ВНК установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций. Аварийный запас материалов для ликвидации аварий на кустовой площадке хранится на складе расположенном на базе ЦТОРТиЛПА-3.

Согласно Положению ОАО «Томскнефть» ВНК «Организация и ведение гражданской обороны» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации ОАО «Томскнефть» ВНК.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Основные технологические сооружения проектируемого объекта по характеру свойств веществ, обращаемых на них, относятся к взрывопожароопасным.

Проектной документацией приняты следующие меры пожарной безопасности:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на дыхательном трубопроводе емкости подземной (далее – ЕП) (поз. по схеме ЕП) предусмотрен предохранитель огневой;

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- помещения технологических блоков ИУ, БГ-1, БГ-2 оснащены сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. При концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного предела распределения пламени (далее – НКПР) предусмотрено включение вентиляции. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электротокоприемников;

- контроль загазованности кустовой площадки, трассы нефтегазосборного сетей предусматривается периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- объем контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора и измерения дебита добывающих скважин, измерения и подачи воды в нагнетательные скважины.

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе; внутриплощадочные автодороги обеспечивают подъезд пожарных автомобилей ко всем технологическим сооружениям.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

По данным письма из Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в границах лицензионного участка Карайский могут быть встречены занесенные в Красную книгу Томской области виды растений и виды редких и исчезающих животных. При проведении инженерно-экологических изысканий на участке расположения проектируемых объектов краснокнижные виды растений и животных не обнаружены.

Также по данным инженерно-экологических изысканий на участке не отмечены дикоросы, имеющие промысловое значение (ягоды, орехи, лекарственные растения), т.е. промышленных заготовок дикорастущих пищевых и лекарственных растений не производится.

Однако в случае обнаружения гнезд птиц обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустового основания;

- при отсыпке насыпи дороги;

- при устройстве траншеи под трубопровод;

- при отсыпке площадки под узел запорной арматуры.

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей площадок и дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов насыпей площадок и дорог посевом многолетних трав. При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

По окончании нормативного срока действия договора аренды и демонтажа технологических сооружений созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации источниками загрязнения атмосферы являются:

- на кустовой площадке: дренажная емкость, фланцевые соединения технологических трубопроводов и технологического оборудования;

- по трассе  нефтегазосборного трубопровода фланцевые соединения узла запорной арматуры.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, бутан, гексан, пентан, метан, изобутан, этан, бенз(а)пирен, метанол, формальдегид, керосин, масло минеральное нефтяное, углеводороды C12 –C19.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов;

- постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений, уборку строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- чистовая планировка;

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

Мониторинг. В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ.

- контроль за состоянием почв и растительности на территории, прилегающей к проектируемой кустовой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемых объектов. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемых объектов предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтегазосборном трубопроводе сведен к контролю почв и растительности.