«Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р» (на территории Каргасокского района) ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОМСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДЕН:

№_____________

от  «_______»  «______________» 20____г.

«Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р»

(на территории Каргасокского района)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1 1 Общие положения	4

1.1.2 Размещение объекта в границах Каргасокского района Томской области	5

1.1 3 Функциональное зонирование территории	6

1.1.4Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	7

1.1 5 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков для размещения проектируемого объекта……………………………………………………………………………..11

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	14

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	17

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	22

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	24

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	26

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	28

3. ПРИЛОЖЕНИЯ:

3.1.Графические ПРИЛОЖЕНИЯ 3.1.1 Топографическая карта планировочной структуры межселенной территории Карасокскогог района ............................................................................................................36 3.1.2 Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта..................42 3.1.3 Схема расположения линейного объекта в границах Каргасокского района.........49 3.2 ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3.2.2 Ответ Администрации Каргасокского района Томской области от 16.11.2016 №312.....50 3.2.3 Ответ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 27.04.2016 №2504……………………………………………………………………………….51 3.2.3 Ответ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.04.2016 №61-05-0502……………………………………………………………………………………………………………..….52 3.2.4 Ответ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 04.10.2016 № 48-01-0849………………………………………………………………………………………54

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

    - Общие положения

Участок производства работ находится в Каргасокском районе (конец трассы), а начало трассы в Парабельском районе Томской области в 415 км к северо-западу от г. Томска.

Данный Проект планировки и межевания территории (далее - Проект) разработан для строительства линейных объектов «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р» на территории Каргасокского района на основании:

- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

- ГОСТР Р 55990-2014 «Промысловые трубопроводы».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Администрации Каргасокского района № 312 от 16.11.2016 «О разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р»;

- материалов инженерных изысканий, представленных в виде топографической карты;

- материалов проектной документации по объекту.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено формирование земельных участков под объекты:

-	Газопровод ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа (Парабельский район, Каргасокский район);

-	Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод «КНГМ-СОНМ-МГКМ» (Каргасокский район).

На трассе Газопровода ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа размещены площадки:

- Узел запорной арматуры №1;

- Узел запорной арматуры №2;

- Узел запорной арматуры №3;

- Охранный кран №1;

- Технологический блок узла учета и редуцирования газа.

На трассе Газопровода Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод «КНГМ-СОНМ-МГКМ» размещены площадки:

- Охранный кран №2;

- Узел подключения.

Цель Проекта  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства линейных трубопроводов, для транспорта попутного нефтяного газа (ПНГ) и свободного газа (СГ) с Урмано-Арчинской группы компании ООО «Газпромнефть-Восток» к точке врезке в газопровод «Казанское НГКМ – Северо-Останинское НМ – Мыльджинское ГКМ», а также для обеспечения устойчивого развития территории Каргасокского района Томской области.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Шингинского, Урманского, Южно-Урманского, Южно-Тамбаевского, Западно-Лугинецкого  нефтяных месторождений общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Восток» (далее - ООО «Газпромнефть-Восток») в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района Томской области;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров,  планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Каргасокского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Каргасокского района Томской области.

    - Размещение объекта в границах Каргасокского района Томской области

Проектируемые объекты строительства расположены в Томской области в Каргасокском районе на землях лесного фонда Каргасокского лесничества, Чижапского участкового лесничества, урочища «Чижапское» в границах участка лицензирования - Шингинское.

Район работ относится к малообжитым с плохо развитой дорожной сетью. Передвижение возможно по автозимнику. Ближайшая дорога с твердым покрытием соединяет Лугинецкое и Западно-Лугинецкое месторождения.

На территории месторождений основными видами транспорта для доставки грузов служат в зимнее время – автотранспорт (доставка по зимнику на вездеходной технике, связывающему г. Кедровый с месторождениями), а также – авиатранспорт, обеспечивающий доставку срочных грузов и вахтовых смен. В летний период - водным путем. Ближайший разгрузочный причал на территории Каргасокского района расположен в пос. Средний Васюган на р. Васюган.

Трасса проектируемого трубопровода проходит вне населенных пунктов. В зоне производства работ особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального и регионального значения отсутствуют. Населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельно стоящих зданий вблизи трассы трубопровода нет.

Населенные пункты в районе работ немногочисленны. Ближайшие населенные пункты пос. Средний Васюган.

Поселок Средний Васюган расположен в 120 км на север от Шингинского, в 167 км от Западно-Лугинецкого и в 150 км от Лугинецкого месторождений.

Территория района имеет низкий уровень инфраструктуры. Нефтедобывающая отрасль является основной в районе намечаемого строительства. Кроме нефтедобывающей отрасли существенное развитие получили так же газодобывающая, заготовка, переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Рельеф местности в районе проектируемых объектов представляет собой плоскую, заболоченную поверхность с незначительными уклонами к водотокам. Углы наклона поверхности не превышают 2°. Абсолютные отметки местности изменяются в пределах от 85,17 до 131,13 м.

    - Функциональное зонирование территории

Состав земель межселенных территорий представлен землями следующих категорий:

- земли водного фонда;

- земли лесного фонда;

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Статьей 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ установлены следующие категории и виды особо охраняемых природных территорий:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты

Согласно письму Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России от 16.09.2015 №12-47/22457 на территории Каргасокского района  ООПТ федерального значения и их охранные зоны отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области  от 09.06.2016 №2504 в районе проектируемых объектов особо охраняемые природные территории областного (регионального) значения отсутствуют.

Согласно письму администрации Каргасокского района № 04-01-142/13-0 от 23.03.2013 на территории проектируемого объекта официально образованные ООПТ местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.05.2016 № 714-01-26, письму Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области  «Об объектах культурного наследия» от 04.10.2016 № 48-01-0849 объектов культурного наследия на территории, отводимой под строительство объектов  «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р», не выявлено.

В соответствии с п.1 ст. 15 Закона Томской области от 12.12.2006г № 304 – ОЗ перед проведением землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных работ проводятся мероприятия по выявлению объектов обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со статьей 30, пунктом 3 статьи 31, а также статьей 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ на испрашиваемой территории проведена историко-культурная экспертиза путем археологической разведки. Согласно отчету о НИР по теме: «Историко-культурные исследования земельного участка по объекту: Развитие инфраструктуры по повышению уровня использования попутного нефтяного газа Урманского, Арчинского и месторождений 105 лицензионного блока. Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р». Томск, 2016, объекты культурного наследия на отводимой территории не выявлены.

При реализации проекта необходимо учитывать, что в ходе земляных и строительных работ могут быть выявлены отдельные предметы (случайные находки), имеющие историко-культурную ценность. В случае обнаружения объектов культурного наследия в ходе строительства и эксплуатации, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ, работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть приостановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В соответствии с письмом администрации Каргасокского района № 04-01-142/13-0 от 23.03.2016 на территории образования «Каргасокский район» в районе, отводимом под объект: «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р», официально образованных особо охраняемых природных территорий, в том числе территорий традиционного природопользования коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовых угодий, нет.

Территории водоохранных зон  и прибрежных защитных полос

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории, отводимой под строительство объектов, относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых должны быть нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Трасса проектируемого газопровода «Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод "КНГМ-СОНМ-МГКМ"» (ПК0-ПК12+86,3) – водотоков не пересекает.

    - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект межевания территории разработан с целью установления и дальнейшего предоставления границ частей земельных участков в краткосрочную и долгосрочную аренду для строительства и эксплуатации объекта «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р», расположенного на межселенной территории Каргасокского района Томской области, на территории Шингинского нефтяного месторождения. Основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов согласно п.п. 20 п. 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ является предоставление земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю. В данном случае работы проводятся в рамках освоения лицензий ТОМ 14911 НЭ, ТОМ 14989 НР.

Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решений исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, за некоторым исключением, на основании заявления заинтересованного лица о предоставлении земельного участка.

Части земельных участков будут образованы в виде части земельного участка с кадастровым номером 70:06:0000000:26, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское».

Земельные участи будут образованы путем раздела с сохранением исходного в измененных границах земельных участков 70:06:0100026, 70:06:0100026:10467.

Вид разрешенного использования установлен в соответствии с Приказом № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» от 01.09.2014г. (с изменениями на 30.09.2015г.), код № 7.5 Трубопроводный транспорт.

Вид использования лесов установлен в соответствии с ч. 1 п. 13 ст. 25 Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ, лесохозяйственным регламентом Каргасокского лесничества (утв. приказом Департамента лесного хозяйства Томской области от 31.07.2014 № 69): строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, совпадают с границей отвода, необходимой для строительства объекта.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков, ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим способом.

Таблица 1.1

Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые для строительства объектов

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Площадь по земельным участкам, используемым на основании соглашения об установлении сервитута, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р» (Каргасокский район) | 12,4663 | 17,7667 | 1,5534 | 31,7864 |

Арендованные земельные участки находятся в собственности РФ, переданы во временное пользование ООО «Газпромнефть-Восток» на основании договоров аренды частей лесного участка №№ 123/09/14 от 24.06.2014г, 112/09/14 от 20.05.2014г, 194/05/13 от 08.11.2013г, 76/09/16 от 10.03.2016г, 84/04/07 от 09.11.07г, 32/05/08 от 8.02.2008г, 247/05/13 от 18.12.2013г, № 260/05/13 от 27.12.2013г.

Соглашение об установлении сервитута от 20.01.2017 №154/17 заключено с ОАО «Томскгазпром», срок ограниченного пользования частями лесных участков по настоящему Соглашению устанавливается с 01.12.2016 г. по 31.10.2017.

Испрашиваемые части земельного участка под строительство объекта «Газопровод ДКС Урманского м/р – Шингинское м/р» состоят из частей лесных участков с кадастровыми номерами 70:06:0000000:26, 70:06:0100026:10467.

Таблица 1.2

Площади испрашиваемых частей лесных участков

| Номер образуемого земельного участка/части земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 70:06:0000000:26/чзу1 | 0,1024 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, части выделов 13, 40 |
| 70:06:0000000:26/чзу2 | 0,2526 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 20,21 |
| 70:06:0000000:26/чзу3 | 0,4659 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, части выделов 13,14 |
| 70:06:0000000:26/чзу4 | 0,4722 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703 части выделов 13, 20 |
| 70:06:0000000:26/чзу5 | 1,1304 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, части выделов 14,39,40 |
| 70:06:0000000:26/чзу6 | 1,5920 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, части выделов 13,14,18,39 |
| 70:06:0000000:26/чзу7 | 1,7348 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 20,22,35 |
| 70:06:0000000:26/чзу8 | 1,5674 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, части выделов 16,17,18,20,21 |
| 70:06:0000000:26/чзу9 | 0,0042 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, часть выдела 20 |
| 70:06:0000000:26/чзу10 | 2,7112 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 22,24,35, квартал 705, части выделов 20,22,25 |
| 70:06:0000000:26/чзу11 | 0,1275 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, часть выдела 13 |
| 70:06:0000000:26/чзу12 | 0,4335 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, часть выдела 14 |
| 70:06:0000000:26/чзу13 | 0,0309 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, часть выдела 13 |
| 70:06:0000000:26/чзу14 | 1,5623 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703 часть выдела 18 |
| 70:06:0100026:ЗУ1 | 0,0385 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, часть выдела 20 |
| 70:06:0100026:ЗУ2 | 0,0093 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 21,35 |
| 70:06:0100026:ЗУ3 | 0,1557 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 20,21 |
| 70:06:0100026:ЗУ4 | 0,0037 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 703, часть выдела 13 |
| 70:06:0100026:10467:ЗУ1 | 0,0203 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, часть выдела 20 |
| 70:06:0100026:10467:ЗУ2 | 0,0196 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 22,24 |
| 70:06:0100026:10467:ЗУ3 | 0,0319 | Земли лесного фонда | Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Чижапское участковое лесничество, урочище «Чижапское», квартал 704, части выделов 23,24 |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70, зона-2.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Линейные трубопроводы запроектированы в соответствии с ГОСТР Р 55990-2014 «Промысловые трубопроводы». Линейная часть промысловых трубопроводов согласно СП 34-116-97 п. 6.2 (ГОСТ Р 55990 п. 9.1.9) оборудуется узлами пуска и приема средств очистки и диагностики в начале и в конце трасы. По трассе выполнено размещение узлов запорной арматуры в соответствии СП 34-116-97 п.6.4 (ГОСТ Р 55990 п. 9.2.1).

Предусматривается преимущественно подземная прокладка трубопроводов.

В районе ГКС Шингинского месторождения запроектирован Технологический блок для подготовки, редуцирования  и коммерческого учета транспортируемого газа, от Технологического блока трубопровод транспорта газа DN250/DN300 PN10 направляется к узлу подключения КНГКМ-СОНМ-МГКМ (Каргасокский район).

Технико-экономические показатели:

1. Сведения о проектной мощности представлены в таблице 2.1;

2. Рабочая среда – Смесь: попутный нефтяной газ + свободный газ + конденсат;

3. Режим работы трубопровода – круглосуточный, круглогодичный (365 дней, 8760 часов);

4.Температура перекачиваемой среды в начале трубопровода (ДКС Урманское) – +30 °С.

Линейная часть промысловых трубопроводов согласно п.9.1.9 ГОСТ Р 55990-2014 оборудуется узлами пуска и приема средств очистки и диагностики в начале и в конце трасы. По трассе выполнено размещение узлов запорной арматуры в соответствии п.9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014.

Узлы запуска и приема на линейной части служат для проведения следующих мероприятий:

1.	Периодическая очистка полости трубопровода от механических примесей;

2.	Заполнение продукта перед вводом в эксплуатацию;

2.	Вытеснение продукта перед выводом из эксплуатации;

3.	Диагностическое обследование трубопровода с помощью дефектоскопов и калибровочных снарядов.

Максимальная проектная мощность проектируемого газопровода составляет 500 млн.нм3/год.

Таблица 2.1

Сведения о проектной мощности

| Наименование трубопровода, начальные и конечные точки | Диаметр, толщина стенки, мм | Производительность проектная, млн. нм3/год | Максимальная проектная мощность, млн. нм3/год | Протя-женность трубо-провода, км | Макси-мальное рабочее давление, МПа | Транспортируемая среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопроводе ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа | 273х13 | 400 | 400(+25%)=500 | 97,0529 | 15,0 | попутный нефтяной газ + свободный газ + конденсат |
| Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод "КНГМ-СОНМ-МГКМ" | 273х10 | 400 | 400(+25%)=500 | 0,2533 | 10,0 | попутный нефтяной газ + свободный газ |
|  | 325х11 | 550 | 400(+25%)+150=650 | 1,0330 | 10,0 |  |

Таблица 2.2

Параметры газопровода, условия прокладки, расчетные режимы

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| - Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод "КНГМ-СОНМ-МГКМ" |  |
| Диаметр проектируемого газопровода, мм | 273 |
| Толщина стенки, мм | 10 |
| Длина трубопровода | 0,25 км |
| Диаметр проектируемого газопровода, мм | 325 |
| Толщина стенки, мм | 11 |
| Длина трубопровода | 1,03 км |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 10 |
| Тепловая изоляция, мм | отсутствует |
| Антикоррозионная изоляция (наружная) | Да |
| Глубина заложения трубопровода, м | Не менее 0,8 |
| Наименование | Показатель |
| - Газопровод ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа |  |
| Диаметр проектируемого газопровода, мм | 273 |
| Толщина стенки, мм | 13 |
| Длина трубопровода | 97,05 км |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 15 |

В состав линейной части газопровода входят:

-	Газопровод ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа (Парабельский район, Каргасокский район);

-	Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод «КНГМ-СОНМ-МГКМ» (Каргасокский район).

На трассе Газопровода ДКС Урманского м/р - Технологический блок узла учета и редуцирования газа размещены площадки:

- Узел запорной арматуры №1;

- Узел запорной арматуры №2;

- Узел запорной арматуры №3;

- Охранный кран №1;

- Технологический блок узла учета и редуцирования газа.

На трассе Газопровода Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод «КНГМ-СОНМ-МГКМ» размещены площадки:

- Охранный кран №2;

- Узел подключения.

Камера запуска СОД устанавливается в начале проектируемой трассы промыслового трубопровода и служит для запуска диагностических и очистных снарядов.

Камера запуска устанавливается на фундаменты и закрепляется фундаментными болтами. Территория камеры выполнена в ограждении.

Крановые узлы с отключающей запорной арматурой на промысловом газопроводе запроектированы в соответствии ГОСТ Р 55990-2014 п.9.2 на расстоянии не более 30 км друг от друга.

На крановом узле предусмотрена установка отключающего крана с 3-х крановой байпасно-свечной обвязкой DN 100 мм, с обеих сторон крана предусмотрена установка стояков отбора для подключения к ним показывающих устройств давления (манометров).

С обеих сторон запорной арматуры предусмотрена продувка на свечу. Продувочная свеча DN 100 мм установлена на расстоянии не менее 100м (с учетом рассеивания) от запорной арматуры. Диаметр продувочной свечи определен из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой не более 3,0 ч.

Охранный кран №1 на 95 км с отключающей запорной арматурой на промысловом газопроводе на входе в технологический блок и охранный кран №2 на 96 км с отключающей запорной арматурой на промысловом газопроводе на выходе из технологического блока запроектированы в соответствии ГОСТ Р 55990-2014 п.9.2.1 б) (СП 34-116-97 п. 6.4).

На охранном кране №1 предусмотрена установка отключающего крана с односторонней свечной обвязкой DN 100 мм (со стороны Технологического блока). Со стороны Технологического блока предусмотрена установка стояка отбора для подключения к ним устройств КИПиА: давление и температура. На охранном кране предусмотрена установка отключающего крана с двусторонней свечной обвязкой DN 100 мм (участок от Технологического блока и участок до узла подключения). На узле предусмотрены стояки отбора для подключения к ним устройств КИПиА: давление и температура.

В конце проектируемого газопровода ДКС Урманское - т.вр Шингинское м/р предусматривается узел подключения DN300 PN10МПа на 98 км в газопровод КНГКМ-СОНМ-КГКМ (Каргасокский район).

На узле подключения предусматривается:

•	Установка отключающей электроприводной запорной арматуры DN 300 PN10 МПа №97.2 с дистанционным управлением на врезке газопровода от ДКС Урманское - т.вр Шингинское м/р.

•	Установка отключающего ручного дуюлирующего крана DN 300 PN10 МПа №97.1.

•	Установка между отсечными кранами устанавливается обратный клапан №ОК-1 для предотвращения перетока газа. «До» и «после» кранов с дистанционным управлением выполнена установка манометров для местного контроля параметров давления на газопроводе СОНМ-КГКМ и ДКС Урманского м/р –т.вр. В точке врезке предусматривается контроль параметров газа (давление и температура) и с выдачей данных на пульт оператора.

Покрытие на автомобильных подъездах и разворотных площадках узлов запорной арматуры принято переходного типа в соответствии со СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.05.07-91*, ТСК 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования» и ВСН 84-89.

Конструкция покрытия:

- нижний слой, щебень фракционированный (фр. 40-70), по ГОСТ 8267-93-0,15 м.

- верхний слой, щебень фракционированный (фр. 40-70), уложенный по способу заклинки мелким щебнем (фр. 10-20 мм, фр. 5-10 мм) по ГОСТ 8267-93 - 0,15 м.

В ограждении узла запуска СОД и на территории узла приема СОД в местах въезда автотранспортных средств, а также на проездах на территории площадки технологического блока узла учета и редуцирования газа предусмотрено покрытие из сборных железобетонных плит.

Тупиковые подъезды обеспечивают возможность установки и разворота пожарной техники на площадках 15 х15м в соответствии с п.8.13, СП 4.13130.2013.

Трасса проложена по кратчайшему расстоянию в одном коридоре с существующими коммуникациями.

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная. Минимальная глубина заложения от поверхности земли до верхней образующей трубопровода на участках подземной прокладки согласно п.6.8 СП 34-116-97 составляет 0,8 метров.

При параллельной прокладке расстояние от существующих трубопроводов до газопровода ДКС Урманского м/р составляет 11 м согласно требованиям СП 34-116-97, п. 7.18 табл.8 СП 36.13330.2012.

Расстояние от продувочной свечи, установленной на узле запуска СОД, узлах запорной арматуры, узле приема СОД, до узла принято 15 м согласно требованиям п. 6.6 СП 34-116-97.

Строительство трубопровода выполняется в одну нитку, пересекая инженерные коммуникации. На участке производства работ проектируемый газопровод пересекает существующие трубопроводы (газопровод, нефтепровод).

Пересечения с искусственными преградами, инженерными коммуникациями, запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, СП 34-116-97, РД 39-132-94 и техническими условиями, полученными от владельцев. Ведомость подземных коммуникаций, пересекаемых трассой трубопровода представлена в табл. 2.3. Наземные коммуникации трасса трубопровода (Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод «КНГМ-СОНМ-МГКМ») не пересекает.

В проектной документации приняты следующие условия взаимного расположения коммуникаций:

1. При пересечении с газопроводами, нефтепроводами, в том числе высокого давления:

а) минимальное расстояние между взаимно пересекаемыми трубопроводами в свету принято 0,5м, нормативное составляет не менее 0,35м. (п.9.1.4 СП 36.13330.2012, п.6.11 СП 34-116-97).

б) угол пересечения проектируемого газопровода с существующими трубопроводами предусматривается не менее 60º (п.9.1.4 СП 36.13330.2012, п.6.11 СП 34-116-97).

Пересечение проектируемого газопровода с существующими трубопроводами выполняется под углом не менее 60 градусов. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций должны производиться вручную без применения ударных инструментов.

Таблица 2.3

Ведомость подземных коммуникаций пересекаемых трассой трубопровода

| № п/п |  | Наименование коммуникации |  | Пикет | Плюсовка |  |  | Техническая характеристика | Глубина заложения до верхней образующей, м |  | Марка (сечение), диаметр, мм |  | Угол пересечения, градусы |  |  | Владелец, адрес, телефон, факс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод Технологический блок узла учета и редуцирования газа - точка врезки в газопровод "КНГМ-СОНМ-МГКМ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепровод |  | 2 |  |  | 8,8 | сталь |  |  | 1,2 |  | 219 |  | 88 | ООО «Газпромнефть-Восток» 634009, г. Томск ул. Большая Подгорная, д. 73 Тел: (+7 3822) 61-21-00, (+7 3822) 61-21-01 Факс: (+7 3822) 40-69-44 |  |
| 2 | Газопровод |  | 12 |  |  | 86,3 | сталь |  |  | 1 |  | 325 |  | 89 |  |  |

## 2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Район относится к малообжитым с плохо развитой дорожной сетью. Передвижение возможно по автозимнику. Ближайшая дорога с твердым покрытием соединяет Лугинецкое и Западно-Лугинецкое месторождения. От Западно-Лугинецкого месторождения до Шингинского месторождения передвижение возможно по автозимнику, протяженность трассы составляет примерно 80 км.

На территории месторождений основными видами транспорта для доставки грузов служат в зимнее время – автотранспорт (доставка по зимнику, связывающему г. Кедровый с месторождениями), а также – авиатранспорт, обеспечивающий доставку срочных грузов и вахтовых смен.

Минимальное расстояние до существующей притрассовой дороги, предназначенной только для обслуживания трубопроводов по СП 34-116-97 – 10 м. Фактическое расстояние до автодороги – 13м.

Для обеспечения круглогодичного подъезда (пожарного обслуживания проектируемых объектов, проведения ремонтных работ) к площадкам пуска (приема) СОД, узлам запорной арматуры, к площадке Технологического блока узла учета предусматривается эксплуатация автомобильных дорог существующей транспортной сети.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии Лесным кодексом Российской Федерации  от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.

Проектируемые объекты являются опасными производственными объектами (далее ОПО), согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

С целью повышения технического уровня эксплуатации и предотвращения аварийных ситуаций необходим постоянный контроль состояния трассы автодороги и ее охранных зон.

При эксплуатации проектируемого объекта охрана окружающей среды достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории.

Противопожарные мероприятия при эксплуатации:

### Статья 53 Лесного Кодекса РФ предусматривает следующие меры пожарной безопасности в лесах:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г № 417 просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19.09.1998 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является не категорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Согласно исходным данным объекты запроектированы вне зон возможной опасности, указанных в СНиП 2.01.51-90:

- вне зоны возможных разрушений города, отнесенного к группе по ГО;

- вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) города, отнесенного к группе по ГО;

- вне зоны светомаскировки (проектируемый объект находится в Каргасокском районе Томской области, и в соответствии с п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 не относится к зоне светомаскировки).

Проектируемые объекты в зоны возможного разрушения и возможных катастрофических затоплений не попадают.

С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в ООО «Газпромнефть-Восток» созданы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны (НАСФ ГО).

В состав  НАСФ ГО входят:

- руководитель аварийно-спасательных работ (АСР);

- оперативная группа и комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению  пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Общества;

- начальник НАСФ ГО(его заместители);

- звенья спасателей НАСФ ГО, сформированные из персонала цехов УЭТ под руководством мастера – командира звена НАСФ ГО, с привязкой к месторождениям  (зонам действия НАСФ ГО).

Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий, спецодежда, СИЗ хранятся на специально отведенном складе.

При производстве работ по ликвидации последствий ЧС привлекается оборудование из различных источников: собственное оборудование Общества, подразделений Общества; оборудование подрядных сервисных организаций; ресурсы КЧС Томской области и Главным управлением МЧС России по Томской области. В целях повышения уровня безопасности при ликвидации ЧС на площадных объектах создан аварийный неснижаемый запас инструментов, материалов, приборов и средств индивидуальной защиты.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средства связи и оповещения.

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. Специально оборудованный защищенный пункт управления технологическими процессами в случае аварии на объекте не предусматривается.

Управление технологическим процессом в случае возникновения аварийной ситуации осуществляется на основе использования системы телемеханики.

Системы связи, используемые на объекте обустройства, позволяют решать задачи управления технологическим процессом. Связь через диспетчера промысла является одновременно аварийной связью с органами ГО и ЧС, правоохранительными органами, ближайшими подразделениями МЧС России, районными администрациями.

Согласно Стандарту ООО «Газпромнефть-Восток»  «О гражданской обороне» предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации
ООО «Газпромнефть-Восток».

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

- Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 года № 417 при проведении комплекса противопожарных мероприятий  необходимо учесть,  что горимость лесов значительно повышается  в весенне-летний период с образованием сухого напочвенного покрова, особенно  в засушливые годы. Поэтому в пожароопасный сезон необходимо  уделять большее внимание разъяснительной работе.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований законодательства, а также о способах тушения лесных пожаров.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Проезд пожарной техники предусматривается по существующей грунтовой дороге, расположенной вдоль водовода.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается следующими способами:

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- выполнением требований действующих строительных норм, правил и стандартов.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами:

- применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага (противопожарные преграды, ограждения резервуаров и площадки слива);

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара и установок, систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение первичных средств пожаротушения. Объекты обеспечиваются первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданием (ст. 60 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.). Выбор первичных средств пожаротушения должен производиться с учетом требований СП 9.13130.2009, ГОСТ 12.4.009.

При производстве работ на территории участка  необходимо выполнять требования следующих документов: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», «Отраслевая инструкция ПБ при производстве электро-, газосварочных и других огневых работ на объектах ПБ», «Единые правила безопасности на топографо-геодезических работах».

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении работ возлагается на руководителя полевых работ. Ответственность за пожарную безопасность на участке работ возлагается на производителя работ, который наряду с выполнением общих требований пожарной безопасности обязан:

- обеспечить обучение рабочих пожарной безопасности на их рабочих местах;

- руководить действиями по тушению пожаров;

- обеспечить исправность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасности в местах проведения работ;

- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии;

- одновременно приступить к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами пожаротушения.

Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на узлах обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным письма  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области  №2504 от 09.06.2016 на территории проектируемых объектов  исследования на предмет наличия редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Томской области Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» не проводились. При проведении инженерно-экологических изысканий в районе проектируемых объектов животных, занесенных в Красную книгу, а также путей их миграции не встречено.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август, включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Рельеф в зоне воздействия проектируемого объекта в результате промышленного освоения территории претерпел изменения. Техногенные формы рельефа являются результатом строительства и эксплуатации промысла.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта будет сопровождаться следующими негативными воздействиями на почвенный покров территории строительства:

- полное или частичное уничтожение почвенно-растительного покрова в границах отвода;

- изменение гидрологического режима и сезонного промерзания-протаивания, в результате нарушения почвенно-растительного покрова;

- химические изменения вследствие загрязнения природной среды, что также может приводить к полному разрушению природных систем (либо их частичной трансформации).

При осуществлении хозяйственной деятельности должны соблюдаться следующие общие требования:

- не допускать отступлений от проектных решений на этапе строительства объектов и неукоснительно выполнять полный объем всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

- обеспечить эффективный контроль за соблюдением технологического режима выполнения работ.

- складировать оборудование и материалы, организовывать стоянки автомобилей и техники в период строительных работ только в специально отведенных для этого местах в соответствии с проектом организации строительства.

- соблюдать определенные проектными решениями и согласованные с природоохранными органами технологические режимы эксплуатации объектов.

- обеспечивать надежную и эффективную работу сооружений по сбору, отведению и утилизации ливневых, производственных и хозяйственно-бытовых стоков.

- обеспечить экологически безопасную систему сбора, транспортировки и утилизации твердых производственных и бытовых отходов.

- восстанавливать временно занимаемые земли на период строительства проектируемых объектов для возврата собственнику в состоянии, пригодном для их использования по основному целевому назначению.

- своевременно представлять в вышестоящую организацию и природоохранные органы достоверную информацию о деятельности предприятия по защите окружающей среды в штатных условиях, в аварийных ситуациях, в случаях стихийных бедствий, а также о принимаемых мерах по ликвидации последствий возможных аварий.

Необходимые для минимизации намечаемого воздействия природоохранные мероприятия должны иметь комплексный характер и учитывать все компоненты природной среды (приземный слой атмосферы, гидросферу, почву, недра, растительный и животный мир), а также и социально-культурные особенности данной территории и имеющиеся экологические ограничения.

Для соблюдения предельно-допустимых нагрузок на окружающую среду, в соответствии с ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ, необходимо:

- использовать надежные и эффективные меры предупреждения загрязнения природных сред вредными выбросами, сбросами и отходами;

- производить обезвреживание и утилизацию отходов;

- применять ресурсосберегающие, малоотходные и безотходные технологии;

- обеспечить рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;

- способствовать оздоровлению окружающей природной среды;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий.

В целях снижения воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух следует в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов учитывать требования по охране атмосферного воздуха Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

Для минимизации объема выбросов вредных веществ в атмосферу необходимо:

- обеспечить комплектацию парка техники строительными машинами с установками, имеющими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ;

- организовать движение транспорта по запланированной схеме, исключить неконтролируемые внеплановые поездки.

При ведении хозяйственной деятельности необходимо соблюдать требования Закона Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Все виды отходов, образующиеся при строительстве объектов подлежат переработке, обезвреживанию или захоронению.

Для обеспечения минимального негативного воздействия на окружающую природную среду отходов производства и потребления в результате намечаемой хозяйственной деятельности система обращения с отходами должна быть организована в соответствии с нормативными требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации с учетом их агрегатного состояния, состава, физико-химических свойств и класса опасности.

Отходы строительных работ, не подлежащие какому-либо дальнейшему использованию, подлежат регулярному вывозу в специально согласованные места и пункты приема отходов, согласно заключенным договорам с лицензированными сервисными компаниями.

Хозяйственная деятельность на участке должна осуществляться в соответствии с Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.

Приступать к производству работ или иному пользованию земельным участком на участке до установления землеустроительными органами границ этого участка в натуре (на местности) и выдачи документа, удостоверяющего право пользования землей, запрещается. Обустройство площадок под строительство должно производиться в соответствии с утвержденными рабочими проектами, строительными нормами и правилами, отраслевыми и региональными нормативно-методическими документами, включая природоохранные законодательные акты и инструкции (СП 11-101-95, РД 39-133-94).

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды, соглашения об установлении сервитута.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

В связи с удаленностью населенных пунктов от территории проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

При строительстве осуществляется контроль над объемом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборку строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование почв в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений и извести;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ООО «Газпромнефть-Восток»  за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль над радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоемов.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводе сведен к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.

- ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ