Обложка

Титул

# Содержание

| ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Введение | 1 |
|  | 2 | Краткая характеристика территории, зоны с особыми условиями использования | 2 |
|  | 3 | Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты | 4 |
|  | 3.1 | Описание проектируемого линейного объекта – напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» | 4 |
|  | 3.2 | Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории | 5 |
|  | 4 | Красные линии и линии регулирования застройки | 6 |
|  | 5 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 6 |
|  | 6 | Действующая система землепользования | 6 |
|  | 7 | Анализ сложившейся застройки | 6 |
|  | 8 | Сервитуты и иные обременения | 6 |
|  | 9 | Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 |
|  | 10 | Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории | 7 |
|  | 11 | Порядок формирования границ земельных участков | 7 |
|  | 12 | Формирование земельных участков объектов инженерной инфраструктуры | 7 |
|  | 13 | Правовой статус объекта планирования | 7 |
|  | 14 | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 7 |
| ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| Приложение 1 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 9 |
| Приложение 2 |  | Чертеж проекта межевания территории. Масштаб 1:5000 | 10 |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

- Введение

Документация по межеванию территории - «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПин 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта межевания являются:

- Техническое задание ООО «Томская нефть», г. Томск на проектирование объекта «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»;

- материалы технического отчета о комплексных инженерных изысканиях, выполненные ОАО «ТомскТИСИз» в 2014г.

В качестве исходных материалов использованы:

- топографическая съемка территории в масштабе 1:5000 в цифровом виде в местной системе координат;

- материалы утвержденной градостроительной документации.

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка, необходимого для строительства линейных объектов (напорного нефтепровода);

- установление границ земельного участка для возможного размещения проектируемого объекта.

Подготовка проекта осуществляется в составе проекта планировки линейного объекта и учитывает фактическое землепользование, градостроительные и иные нормативы.

- Краткая характеристика территории, зоны с особыми условиями использования

В административном отношении участок работ расположен в северо-западной части Каргасокского района Томской области.

Каргасокский район находится на стадии промышленного освоения и характеризуется значительным обустройством территории. Территория района имеет низкий уровень инфраструктуры. Нефтедобывающая отрасль является основной в районе намечаемого строительства. Дорожная сеть развита удовлетворительно. Круглогодичное передвижение возможно по дороге с бетонным покрытием г. Томск – с. Бакчар. От Бакчара в 20 км находится с. Панычево с вертолетной площадкой. От Панычево перелет на вертолете до ДНС «Гураринское».

Ближайшие от района строительства населенные пункты - поселок Каргасок, находится на расстоянии примерно 100 км на северо-восток, п. Кедровый в 90 км на юг и Усть-Чижапка в 60 км на север.

В геоморфологическом отношении трасса напорного нефтепровода от Гураринского до Соболиного нефтяных месторождений находится на местном водоразделе рек Нюролька - Чижапка.

По трассе нефтепроводом пересекается один водоток - ручей на ПК 47+79.30 правый приток р. Чижапка.

Климат рассматриваемого района континентальный, c тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.

Согласно карте зон влажности по СНиП 23-01-99* территория строительства относится к нормальной, а по климатическому районированию для строительства - к подрайону I В.

По характеру водного режима водотоки района работ относятся к рекам с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года. Наименьший сток за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре. Зимняя межень устанавливается в конце октября – начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды наблюдаются в конце периода.

Технологические площадки Гураринского и Соболиного нефтяных месторождений не затапливаются поверхностными водами и находятся вне водоохранной зоны ближайшего водотока.

Климат района отличается продолжительной суровой зимой и коротким, но теплым летом. В течение года наблюдаются значительные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 1,5 С. Самый холодный месяц года – январь при средней минимальной температуре воздуха минус 24,7 С. Самый теплый месяц года – июль при средней максимальной температуре воздуха плюс 23,7 С. Амплитуда среднемесячной температуры между январем и июлем составляет 38,1 С.

Географическое положение обуславливает большую изменчивость температуры воздуха от суток к суткам, а также в течение суток. Практическое значение имеет учет числа дней с переходом температуры воздуха 0 С, так как в этот период происходит изменение фазового состояния воды в течение суток. Число дней с таким переходом наибольшее в начале и конце зимы, а максимального значения достигает в апреле и в октябре. Частые переходы температуры через 0 С вызывает разрушение строительных конструкций и материалов.

Средняя продолжительность безморозного периода по данным метеостанции Средний Васюган составляет 112 дней (с 25 мая по 15 сентября). Устойчивые морозы в среднем наступают 1 ноября, прекращаются 24 марта. Общая продолжительность устойчивых морозов составляет 144 дня.

Относительная влажность воздуха за период наблюдений составляет: в зимний период с ноября по март 71-83 %, за период с апреля по октябрь с 62 до 81 %. Согласно карте зон влажности по СНиП 23-01-99* в соответствии с комплексным показателем к= 5-9, территория относится к нормальной.

По количеству осадков район работ относится к зоне достаточного увлажнения.

Число дней с осадками по данным метеостанции Средний Васюган равно 190, из них: с твердыми осадками - 102 дня, с дождями - 78 дней, со смешанными осадками - 10 дней. Для осадков характерно, что они выпадают неравномерно, а периодами, причем, длительные засушливые периоды сменяются днями, которым свойственны обильные дожди.

Максимальная высота снежного покрова составляет 73 см.

Территория проектируемого строительства относится к ветровому району II, где W0 = 500 Па.

Рельеф района полого-волнистый с частыми западинами, расчленён многочисленными ручьями и руслами рек, являющимися притоками р. Чижапка. По берегам рек и ручьёв действует боковая эрозия, происходит блуждание рек в пределах своей долины с образованием стариц. Местность от водоразделов постепенно и медленно понижается к речным долинам, и в пределах долин обрывается несколькими ступенями, имеющими широкие террасы. Развитие рельефа в пределах климата умеренного пояса протекает в зависимости от колебаний температур, количества осадков, особенностей почвы и растительного покрова.

По геоморфологическому районированию работы проводятся в лесной зоне, где изменения рельефа протекают медленно. Для лесной зоны характерно преобладание слабодренированных плоских равнин, занятых обширными труднопроходимыми болотами и бесчисленным множеством озёр.

Процесс болотообразования и торфонакопления происходит преимущественно в низинах, на местах континентальных озёр. По области питания преобладают болота верхового и переходного типов, насыщенные водой. Верховые болота распространены большей частью на водораздельной поверхности.

По ботанико-географическому районированию выделяется растительность различных геоморфологических единиц: пойм, террас и водоразделов. Широко распространена на пойме кустарниковая растительность, преимущественно, ива, шиповник, бузина.

Растительность на болотах представлена главным образом зелёным гипновым и белым сфагновым мхами, кочкарником, осокой. Среди мхов изредка встречаются кустарники и болотная карликовая сосна. Интенсивное развитие мхов на участках верховых болот способствует формированию выпуклой поверхности.

На сухих участках и гривах растительность представлена густым смешанным лесом с подлеском: сосной, берёзой, елью, осиной.

- Планируемые к размещению линейные объекты

3.1  Описание проектируемого линейного объекта –  напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»

Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» относится к III классу, III категории в соответствии с п.2.6 и табл.7 СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов». Исходя из условий прохождения трассы нефтепровода, наличия естественных и искусственных препятствий, имеются участки трубопровода, которые согласно табл.8 СП 34-116-97 отнесены к II категории:

- переходы через болота II типа;

- пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации;

- трубопроводы на участках подхода к НС в пределах 250 м от ограждения.

Основные исходные данные для проектирования приняты согласно п/п 10, 12 задания на проектирование по объекту «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»: диаметр труб нефтепровода - 159 мм, толщина стенки труб – 8 мм, конечное давление – 0,8 МПа, максимальное рабочее давление – 4,0 МПа.

Протяжённость трассы по проекту составляет 5571 м, из них:

- линейная часть (подземная) – 5503 м;

- технологическая часть на площадках ДНС и УПН (надземная) – 44 + 24 = 68 м.

Пропускная способность напорного нефтепровода определена согласно требованиям Заказчика, расчётом и с учётом ограничений по скорости в напорном нефтепроводе составляет:

- по жидкости - 1001,3 м3/сут. (312,9 тыс. т/год);

- по нефти – 1000 м3/сут. (312,44 тыс. т/год).

В начале трассы на технологической площадке ДНС «Гураринское» напорный нефтепровод подключается к существующей запорной задвижке №67 на выходе ДНС.

В конце трассы на технологической площадке УПН «Соболиное» нефтепровод подключается к существующей технологической задвижке узла приёма нефти №105.

На линейной части трассы нефтепровода не предусматривается линейная запорная арматура

  - Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными  инженерными сетями и сооружениями.

Проектируемый нефтепровод пересекает ряд инженерных коммуникаций.

Пересечения трассы нефтепровода с ВЛ-6 кВ наблюдаются в 4-х точках: ПК2+38.61, ПК54+56.34, ПК55+05.51, ПК55+13.22. Пересечения с автомобильными дорогами и подземными коммуникациями представлены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 Ведомость пересекаемых автомобильных дорог

| № п/п | ПК+ | Наименование дороги | Вид покрытия | Ширина по подошве, м | Ширина по бровке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+45.15 | Вдольтрассовый проезд | песок | 15,0 | 15,0 |
| 2 | 48+74.87 | К1 – УПН «Соболиное» | песок | 14,8 | 5,5 |
| 3 | 49+38.38 | Скв. 180 – УПН «Соболиное» | песок | 9,2 | 6,0 |

Таблица 4.2 Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций

| № п/п | Км по трассе | ПК+ | Наименование | Диаметр, мм | Глубина, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0+87.37 | нефтепровод | 108 | - | наземный |
| 2 | 4 | 43+26.13 | нефтепровод | 108 | - | наземный |
| 3 | 5 | 55+10.72 | водовод | 114 | 1.2 |  |

Существующие инженерные сети и сооружения представлены на чертежах проекта.

- Красные линии и линии регулирования застройки

Так как объект расположен вдали от застройки, красные линии проектом не определяются.

- Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В связи с тем, что осваиваемая территория характеризуется слабовыраженным бессточным рельефом со сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, проектом предусматриваются следующие основные мероприятия по инженерной подготовке территории:

- разбивка и закрепление пикетажа;

- расчистка строительной полосы от мелколесья;

- срезка плодородного слоя грунта в отвал для дальнейшего использования при рекультивации;

- планировка строительной полосы.

Прокладку напорного нефтепровода предусмотрено произвести подземной.

- Действующая система землепользования

Территория межевания под строительство  напорного нефтепровода ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» ограничена по трассе ранее образованными земельными участками с присвоенными им кадастровыми номерами.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет  11,1155 га

- Анализ сложившейся застройки

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена  в северо-западной части Каргасокского района Томской области на территории Гураринского и Соболиного нефтяных месторождений.

Границы проектируемого участка напорного нефтепровода определены заказчиком.

- Сервитуты и иные обременения

На территории проектирования не установлено сервитутов.

Обременениями земельного участка в границах проектирования являются существующие объекты инженерной инфраструктуры: ВЛ – 6кВ, автомобильные дороги, нефтепроводы, водоводы.

- Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта – напорного нефтепровода ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»,  необходимо соблюдение условий установленных нормативной документацией для охранных зон трубопроводов.

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена за счет существующих дорог и проездов и не предусматривает устройство новых проездов.

- Порядок формирования границ земельных участков

Под строительство напорного нефтепровода формируется один земельный участок. Граница участка формируется с учетом необходимости организации строительства нефтепровода. Основываясь на данном принципе, формирование земельного участка позволяет выделить в общей системе объектов землеустройства территорию линейного объекта, которая  в свою очередь будет являться связующим звеном транспортировки нефти по сложившейся и свободной от построек территории.

- Формирование земельных участков объектов инженерной инфраструктуры

Проектом предусматривается формирование земельных участков для строительства объекта: «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное».

- Правовой статус объектов планирования

На период подготовки проекта межевания часть территории имеет обременения. Проектируемый нефтепровод пересекает ряд инженерных коммуникаций и сооружений.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| №п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 11,1155 |
| 2 | Площадь охранной зоны нефтепровода | 56,5200 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение 1

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий