«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Обустройство Игольско-Талового нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 72»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

3953

Томск, 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

| УТВЕРЖДЕН: |  |
| --- | --- |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

«Обустройство Игольско-Талового нефтяного месторождения.

Кустовая площадка № 72»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

3953

Томск, 2016г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1.1 Общие положения	3

1.1.2 Размещение объекта в границах Каргасокского района Томской области	3

1.1.3 Функциональное зонирование территории	4

1.1.4 Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории	4

1.1.5 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	6

1.1.6 Вопросы планировки территории	6

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков	8

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети	14

2.1.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	14

2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

2.2.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны	17

2.2.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	18

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21

|  | Перечень графических материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Приложения |  | Наименование | Примечание |  |
| Приложение 1 |  | План границ зоны планируемого размещения линейного объекта |  |  |
| Приложение 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
| Приложение 3 |  | Схема границ территорий объектов культурного наследия в границах Каргасокского района Томской области |  |  |
| Приложение 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |  |
| Приложение 5 |  | Схема организации улично-дорожной сети. |  |  |
| Приложение 6 |  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – Продольный профиль автомобильной дороги |  |  |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

# Общие положения

Проект планировки территории (далее - Проект)  для линейных объектов «Обустройство Игольско -Талового нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 72» разработан  на основании:

- постановления Администрации Каргасокского района № 179 от 21.06.2016 года «О разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Игольско-Талового нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 72»;

- задания на проектирование от 16 июня 2015 года;

- материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- автомобильной дороги на кустовую площадку № 72, протяженностью 2656,22 метра;

- автомобильной дороги к вагон-городку, протяженностью 46,93 метра;

- нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка № 72 – врезка кустовой площадки № 72» , протяженностью 3006 метров;

- водовода высокого давления «врезка кустовой площадки №72 – кустовая площадка № 72», протяженностью 3179 метров;

- воздушной линии электропередач (далее – ВЛ) 6-кВ на кустовую площадку      № 72, протяженностью 5653  метра;

- переустройство существующих ВЛ-6 кВ протяженностью 239 метров.

Цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Игольско-Талового нефтяного месторождения Открытого акционерного общества «Томскнефть» ВНК (далее - ОАО «Томскнефть» ВНК) на Игольско-Таловом лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Каргасокского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Каргасокского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Каргасокского района Томской области (далее - ТО).

## Размещение объекта в границах Каргасокского района Томской области

В административном отношении проектируемый объект расположен в Каргасокском районе (юго - западная часть).

Каргасокский район в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004г. № 210-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района» (в редакции Закона Томской области от 19 июня 2014 года № 76-ОЗ) является муниципальным образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района.

Ближайший населенный пункт от участка работ п. Игол находится около 20 км на северо-восток.

    - Функциональное зонирование  территории

Проектируемый объект расположен на межселенной территории на землях лесного фонда (Васюганское лесничество, Васюганское участковое лесничество, урочище «Черталинское»).

    - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/28083 от 08.12.2014 г. на территории земельных участков, отводимых под линейные объекты,  ООПТ федерального значения и их охранные зоны, отсутствуют.

Согласно письму Областного Государственного Бюджетного Учреждения «Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования» №616 от 07.06.2016г. в границах земельного участка проектируемого объекта ООПТ федерального и областного (регионального) значения.

Согласно письму администрации Каргасокского района № 04-01-1807/16-0 от 10.06.2016г. в районе проведения работ ООПТ местного значения отсутствуют.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской области  № 48-01-0075  от 26.01.2016 г. объекты культурного наследия на территории, отводимой под размещение проектируемого объекта отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Российской Федерации

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Российской Федерации.

В соответствии с письмом Министерства Культуры Российской Федерации            № 8665-01-64-АЖ от 16.06.2015г. территории традиционного природопользования федерального значения в Томской области не создавались.

Согласно письму ОГБУ «Департамента по культуре и туризму» № 61-05-0842 от  28.06.2016г. на земельном участке проектируемого объекта территории традиционного природопользования (родовые угодья) малочисленных народов Севера отсутствуют.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Игольско-Талового месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее ВК РФ).

Водные объекты, включая их ВОЗ и ПЗП, проектируемые линейные объекты не пересекают.

Сведения об охранных зонах

В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ - в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями,   отстоящими   по   обе  стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в пределах общего коридора коммуникаций  на расстоянии 10 м, для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями землепользования.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны для проектируемых трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

    - Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых: трубопроводов, автомобильных дорог и ВЛ производится с учетом действующих норм отвода земель и из условий строительства объектов.

Ширина полосы отвода земель, испрашиваемая во временное краткосрочное пользование для строительства подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 метров.

Размеры земельных участков под узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии со сводом правил (далее - СП) 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил Строительными нормами и правилами (далее – СНиП)  II-89-80* и с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Ширина полосы отвода для размещения автомобильных дорог определена в соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». При этом значение ширины полосы отвода складывается из ширины земляного полотна по подошве с учетом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств и дополнительных полос шириной не менее 1,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию дорог.

Ширина полосы отвода для строительства ВЛ определена в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам существующей инфраструктуры и на свободной от застройки территории.

Вид разрешенного использования земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов – выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых (п. 11,ч. 1, ст. 25 ЛК РФ).

# Вопросы планировки территории

Согласно п. 2, ст. 43 ГК РФ проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. В данном проекте такие земельные участки отсутствуют и поэтому проект межевания не выполняется.

В проекте планировки территории не показаны красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, т.к. проектируемые объекты расположены на межселенной территории.

Объекты капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории и характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в данном проекте не указываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории.

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта приведена в приложении 5

Таблица 1.1.6.1 - Площади земельных участков, необходимые  для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете, и представленным к аренде под проектируемый объект, га |  | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | под линейные объекты | под площадо-чные объекты |  |  |
| Обустройство Игольско - Талового нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 72 | 27,7566 | 1,1783 | 0,6303 | 29,5652 |

Размещение проектируемых объектов предусмотрено на земельных участках (частях земельных участков), предоставленных в аренду по договорам  аренды № 39/09/14 от 18.02.2014г., № 349/05/12 от 05.12.2012г., № 14/1 от 31.08.2007г., № 28/09/15 от 13.05.2015г., № 243/05/08  от  11.09.2008г., а также на частях лесных (земельных) участков, проектная документация которых утверждена распоряжениями Департамента лесного хозяйства Томской области от  №№ 1067 от 09.08.16, № 1068 от 09.08.2016, № 1071 от 10.08.2016,  № 1076 от 11.08.2016,  № 1077 от 11.08.2016,  № 1078 от 11.08.2016  с целью дальнейшего предоставления в аренду.

В настоящем проекте необходимости в образовании земельных участков под линейный объект нет.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат МСК-70.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1.1	 Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации линейных участков

Автомобильные дороги

Для обеспечения транспортной связи кустовой площадки № 72 с объектами обустройства Игольско-Талового месторождения предусмотрено строительство автомобильной дороги. Необходимость строительства дороги вызвана ростом объемов добычи нефти за счет расширения месторождения в границах лицензионного участка и ввода в эксплуатацию новых кустов скважин.

Таблица 2.1.1.1

Основные технические показатели дорог

| № п/п | Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Длина, м | Кол-во углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога на кустовую площадку № 72 | IV-в | 7,5 | 5,5 | 2656,22 | 2 |
| 2 | Автомобильная дорога к вагон-городку | IV-в | 6,0 | 4,0 | 46,93 | - |

Основные характеристики

Принятые решения обеспечивают требуемую прочность, устойчивость и стабильность сооружения в соответствии с требованиями статьей 9, 18 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - ФЗ № 384-ФЗ).

Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны с применением региональных типовых конструктивно-технологических решений в соответствии Ведомственными строительными нормами 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири» (далее – ВСН 26-90).

При назначении конструкции земляного полотна учтены категория дороги, тип дорожной одежды, высота насыпи, свойства используемых грунтов, характер и условия залегания грунтов основания, наличие подземных и поверхностных вод, условия производства работ.

Предусмотрен один типа поперечного профиля:

- тип 1 - насыпь на глинистых грунтах;

Верх земляного полотна имеет двускатный поперечный профиль с уклоном по проезжей части 20 ‰ (промилле)  по обочинам 50 ‰. Заложение откосов насыпи принято 1:2. Автомобильная дорога на всем протяжении запроектированы в насыпи.

Основные конструктивные решения по строительству автомобильных дорог

Начало автомобильной дороги на кустовую площадку № 72, пикет (далее – ПК) 0+00,00, соответствует км 0+291 существующей дороги на кустовую  площадку №32, конец автомобильной дороги, ПК 26+56,22, расположен на кустовой площадке № 72.

Протяженность автомобильной дороги составляет 2656,22 м. Дорога имеет два угла поворота в плане, обусловленный примыканием к существующей автомобильной дороге, прокладкой трассы в коридоре коммуникаций с соблюдением норм приближения и заходом на кустовую площадку № 72.

Начало временной автомобильной дороги к вагон - городку, ПК 0+00,00, соответствует ПК 24+65,91 проектируемой автомобильной дороги на кустовую площадку № 72. Конец дороги, ПК 0+46,93, расположен на площадке вагон - городка. Протяженность дороги составила 46,93 м. Автомобильная дорога  к вагон - городку является временной  и устраивается на период  бурения.

С внутренней стороны кривых в плане предусмотрено устройство уширения проезжей части и земляного полотна согласно Приложению Е Свода правил 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (далее - СП 37.13330.2012).

Для возможности эпизодического разъезда автомобилей на однополосных автомобильных дорогах IV-в категории предусмотрены остановочные площадки шириной 4,8 м, длиной 35 м, длина переходного участка 17,5 м. Расстояние между площадками приняты равным расстоянию видимости встречного транспорта, но не более 500 м. Параметры приняты согласно п. 7.5.7 СП 37.13330.2012. Конструкция дорожной одежды на площадках для разъезда автомобилей принята аналогично конструкции дорожной одежды основной дороги.

На ПК 0+00,00 проектируемой автомобильной дороги предусмотрено устройство примыканий по серии 503-0-51-89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». Радиус кривых при сопряжении дорог в месте примыкания принят 30,0 м.

Выбор местоположения дороги в плане определен технологической схемой развития месторождения с учетом расположения в наиболее благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях. При определении местоположения трассы автомобильной дороги использован принцип коридорной прокладки линейных коммуникаций в обход особо охраняемых природных территорий.

Дорога проложена во II дорожно-климатической зоне, которая характеризуется большим количеством осадков, их малой испаряемостью и незначительным поверхностным стоком.  С учетом изложенного, земляное полотно проектируемой дороги на всем протяжении предусмотрено в насыпях из песка из карьера грунта «Обустройство Игольско-Талового нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 61. Расширение гидронамывного карьера № 10».

Водоотвод с поверхности дороги обеспечен двускатным поперечным профилем. Обеспечение требуемой степени уплотнения земляного полотна, возвышение бровки над уровнем поверхностных вод, укрепление откосов насыпей и обочин исключает возникновение недопустимых деформаций земляного полотна в результате воздействия погодно-климатических факторов.

Конструкция дорожной одежды для дороги на кустовую площадку №72, принята капитального типа из сборных железобетонных плит ПДН-А V, укладываемых на монтажный слой из геотекстиля с поверхностной плотностью  400 г/м2, по грунту земляного полотна. Конструкция дорожной одежды для дороги к вагон-городку принята переходного типа из шлакового щебня, устроенного по способу заклинки толщиной 0,15 м.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом многолетних трав с внесением минеральных удобрений по глинистому грунту, слоем 0,15 м. Глину применяем из карьера грунта, запроектированного в проекте  «Расширение карьера №3 бис Игольско-Талового нефтяного месторождения».

Конструкция укрепления посевом трав и норма посева назначены согласно материалам для проектирования серии 3.503.9-78 «Конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования». Норма посева принята в соответствии с таблицей 9 серии 3.503.9-78.

В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона № 384-ФЗ проектной документацией предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств. Согласно Государственного стандарта РФ 52289-2004* «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее - ГОСТ Р 52289-2004*), для повышения безопасности и удобства движения запроектированы следующие элементы обустройства дороги:

- установка дорожных знаков;

- установка направляющих устройств.

Для визуальной идентификации объекта на въезде на кустовую площадку № 72 установлен аншлаг.

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено укрепление обочин на всю ширину, уширение проезжей части с внутренней стороны кривых в плане.

Трубопроводы

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортирования сырой нефти и попутного нефтяного газа от площадки куста скважин № 72 до врезки в общие нефтегазосборные сети, транспортирующие продукцию добывающих скважин кустов 
№№ 39, 40, 26 до установки предварительного сброса пластовой воды куста №36 (далее- УПСВ - 36).

Водовод высокого давления предназначен для транспортирования воды, подготовленной на блочной кустовой насосной станции 35 (далее - БКНС-35), от врезки в общий водовод до площадки куста скважин № 72 с целью закачки в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов приведены в таблице 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр толщина стенки, мм | Давление (изб.) в начале - в конце участка, МПа | Проектная мощность трубопровода по жидкости/ по газу, тыс м³/сут | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 72 – врезка кустовой площадки № 72» | 114х8 | 1,42-0,99 | 336/ 13,88 | 3006, из них 46 по территории кустовой площадки № 72 |
| 2 Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки № 72 – кустовая площадка № 72» | 89х8 | 19,17-18,63 | 340,81 | 3179, из них 54 по территории кустовой площадки № 72 |

Характеристика трасс проектируемых трубопроводов по категориям местности приведена в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3

Характеристика трасс трубопроводов по категориям местности

| Наименование трубопровода | Протяженность участков, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные преграды |  | Тип болота |  |  | Сухо-дол, насып-ной грунт | Всего (без учета участков по КП) |
|  | Реки, ручьи | Озера, низины запол-ненные водой | I | II | III |  |  |
| 1 Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 72 – врезка кустовой площадки № 72» | - | - | - | - | - | 2960 | 2960 |
| 2 Водовод высокого давления «врезка кустовой площадки № 72 – кустовая площадка № 72» | - | - | - | - | - | 3125 | 3125 |

Основные технические решения

Принятые технические решения обеспечивают уровень приемлемого риска и достаточную безопасность транспортирования продукции добывающих скважин куста № 72 по нефтегазосборному трубопроводу, подготовленной воды к кусту № 72 – по водоводу после пуска трубопроводов в эксплуатацию.

Трубопроводы проложены подземно, за исключением надземных участков на узлах подключения к запорной арматуре.

На нефтегазосборном трубопроводе установлены:

- задвижка № 3 на территории кустовой площадки на выходном патрубке замерной установки куста;

- задвижка № 1 в конце трассы в месте присоединения в существующий нефтегазосборный трубопровод, транспортирующий продукцию добывающих скважин кустов №№ 39, 40.

На водоводе высокого давления установлены:

- узел задвижек № 2 в начале трассы (две задвижки) в месте присоединения в существующий водовод, транспортирующий подготовленную на БКНС-35 воду к блокам гребенок (далее - БГ) кустов №№ 39, 40;

- задвижка № 4 на территории кустовой площадки на входном патрубке БГ-1 куста;

- задвижка № 5 на территории кустовой площадки на входном патрубке БГ-2 куста.

Задвижка № 3 предусмотрена с электроприводом, имеет дистанционное и автоматическое управление. Остальная арматура имеет ручное управление.

Задвижки и надземные участки трубопроводов теплоизолированы.

Контроль давления предусмотрен показывающими манометрами, которые устанавливаются с каждой стороны задвижек.

Основные конструктивные решения по прокладке промысловых трубопроводов

Трассы промысловых трубопроводов проложены в общем техническом коридоре друг с другом, и с другими коммуникациями. Расстояние между осями трубопроводов принято равным 8 м, расстояние до подошвы насыпи земляного полотна проектируемой автомобильной дороги – не менее 10 м, проектируемые линии ВЛ-6 кВ расположены по другую сторону дороги. Расстояние от опор пересекаемых ВЛ-6 кВ – не менее 6 м.

По трассам имеются переходы через автодороги, пересечение с линиями электропередачи, пересечение с подземными трубопроводами. Переходы через болота и водные преграды отсутствуют.

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода – не менее 0,8 м, водовода – не менее 1,8 м от поверхности земли до верхней образующей труб.

На углах поворотов трасс в горизонтальной плоскости, а также через каждый километр, дополнительно через каждые 450 м (согласно техническим условиям Заказчика на проектирование) предусмотрена установка опознавательных знаков в виде столбиков со щитами-указателями, высотой 1,5-2 м от поверхности земли. На щитах-указателях приводится следующая информация: наименование трубопровода, местоположение оси трубопровода, привязка знака по трассе (км и пикет), направление и ширина охранной зоны, телефон и адрес организации, эксплуатирующей данный трубопровод. Опознавательные знаки оформляются совместным актом подразделений эксплуатирующей организации (ОАО «Томскнефть» ВНК) с землепользователями.

На местах и участках, являющихся временно опасными, следует устанавливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными материалами сигнальных цветов.

В соответствии с правилами по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов 39-132-94 (далее - РД 39-132-94)  для промыслового трубопровода устанавливаются охранные зоны для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений трубопровода:

- вдоль трасс трубопроводов в виде участков земли, ограниченных условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны.

Повороты трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом  сваренных ниток трубопровода и крутоизогнутыми отводами радиусом 1,5 DN. Радиус изгиба трубопроводов принят равным 400 м.

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводимой во временное пользование.

ВЛ

Для электроснабжения проектируемой кустовой площадки № 72 предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ в габаритах 6 кВ.

Таблица 2.1.1.4

Основные технические характеристики проектируемых ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 72 | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 5,653 |
| Переустраиваемые ВЛ-6 кВ (фидер5-17, фидер5-18) | 6 | АС 120/19 | Отработанные бурильные и отбракованные обсадные трубы (в габаритах 6 кВ) | Стеклянная | 0,239 |

Согласно требованиям федерального закона № 384-ФЗ статья 6 и 
Свода Правил (далее – СП) СП 20.13330.2011, воздушные линии электропередачи 6 кВ являются сооружением нормального уровня ответственности.

Категория сложности инженерно-геологических условий района строительства, согласно приложения Б части II СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (средняя).

Проектируемые ВЛ-6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы ВЛ-6 кВ по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно правилам устройства электроустановок) (далее – ПУЭ). Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ).

Электроснабжение кустовой площадки № 72 Игольско-Талового нефтяного месторождения на напряжение 6 кВ выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи в габаритах 6 кВ ответвлением от существующих ВЛ-6 кВ (фидер 5-17, 
фидер 5-18).

Для обеспечения требуемого расстояния от дорожного полотна проектируемой автодороги на кустовую площадку № 72 до нижних проводов ВЛ-6 кВ проектной документацией предусмотрено переустройство существующих ВЛ-6 кВ (фидер 5-17, фидер 5-18).

Проектируемые и переустраиваемые воздушные линии электропередачи 6 кВ выполнены проводом марки АС сечением 120/19 мм2 по ГОСТ 839-80.

Сечение провода воздушных линий выбрано по экономической плотности тока с последующей проверкой по токовой нагрузке и по допустимой потере напряжения (не более 4 % от номинального), а также с учетом существующих ВЛ-6 кВ.

Изоляция и линейная арматура

Проектируемые и переустраиваемые ВЛ-6 кВ проходят по территории, не попадающей в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений. Район прохождения трассы по степени загрязнения атмосферы – 1 (согласно ПУЭ). Удельная длина пути утечки гирлянд – 1,9 см/кВ (согласно ПУЭ). Выбор изоляции проведен согласно «Инструкции по выбору изоляции электроустановок» РД 34.51.101-90 и ПУЭ.

Пересечения с инженерными сооружениями

На всех опорах ВЛ устанавливаются постоянные знаки с указанием порядкового номера опоры и номера ВЛ. Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны линии устанавливаются на опорах ВЛ через 500 м.

Просека по трасам ВЛ-6 кВ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть вывезены.

Заземление

Удельное электрическое сопротивление грунта по трассам ВЛ-6 кВ составляет 10…20 Ом*м.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ из труб в ненаселенной местности полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (30 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ (с оборудованием) из труб на подходе к кустовой площадке дополнительно заземляются посредством присоединением к заземляющему контуру КТП сталью полосовой оцинкованной 4х40 мм.

Металлические сваи опор ВЛ-6 кВ из труб на протяжении 200 м подхода к КТП кустовой площадки полностью обеспечивают необходимое сопротивление заземляющего устройства (10 Ом) и дополнительных заземляющих устройств не требуется.

2.1.2	 Мероприятия по организации дорожной сети

Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий следующего характера:

- к площадкам узлов запорной арматуры предусмотрены подъезды;

- при пересечениях с ранее запроектированными автодорогами, разворотными площадками узлов запорной арматуры,  проектируемые трубопроводы прокладываются в защитных футлярах.

Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим автозимникам.

2.1.3	 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих выведенных из эксплуатации промысловых трубопроводов.

Настоящим проектом предусматривается переустройство существующих ВЛ-6 кВ.

# 2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

## 2.2.1	 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры при:

  - механическом повреждении;

  - старении (коррозии) металла;

  - возникновении микротрещин;

  - температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

  - целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

  - загрязнение почвы нефтью, минерализованной водой;

  - загазованность атмосферы парами углеводородов;

  - взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

  - горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих водонефтяную эмульсию герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий.

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности достигается соблюдением при проектировании и эксплуатации действующих нормативных документов.

Охрана окружающей среды при эксплуатации проектируемого объекта  достигается комплексом мероприятий, направленных на соблюдение регламентного режима добычи и транспорта продукции, а также предотвращение аварий и загрязнений территории нефтесодержащей жидкостью, атмосферы – летучими углеводородами.

Нормальная эксплуатация проектируемого объекта заключается в поддержании всех параметров работы системы добычи, сбора и транспортировки продукции скважин.

Для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопроводов, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопроводов);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопроводов и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- для технологических блоков измерительной установки (далее - ИУ), БГ-1, БГ-2 предусмотрено включение вентиляции при концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного  предела  распространения пламени (далее – НКПР). При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электропотребителей.

- на наружных установках осуществлять периодический контроль до взрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, которыми оснащены бригады по обслуживанию кустовых площадок, в соответствии с установленным графиком. Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применять газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах;

- при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях на территории площадки куста скважин, так и по трассе промыслового нефтегазосборного трубопровода.

Проектные мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности приведены подробнее в п. 2.2.3.

С целью обеспечения ликвидации аварий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в с
ОАО «Томскнефть» ВНК создано аттестованное профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее – ПАСФ), функционирование которого регламентировано «Положением о профессиональном аварийно-спасательном формировании (ПАСФ) ОАО «Томскнефть» ВНК по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов». В состав ПАСФ входят: начальник ПАСФ и его заместители; региональные аварийно-спасательные базы, сформированные из персонала цехов Управления эксплуатации трубопроводов (далее – УЭТ), с привязкой к месторождениям. Местом дислокации персонала ПАСФ является помещение цеха текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий № 3 (далее - ЦТОРТиЛПА-3) на территории вахтового поселка Игольско-Талового месторождения. Персонал ПАСФ несет круглосуточное дежурство.

- Локализация аварийного разлива нефтесодержащей жидкости производится посредством оперативных действий по предотвращению поступления рабочего продукта в трубопровод (вплоть до остановки куста скважин), отключения аварийного участка – закрытием арматуры в начале и в конце участка, а также срочным сооружением препятствия (обвалования) для дальнейшего растекания жидкости по поверхности грунта.

- Доставка и размещение технических средств в зону чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) для локализации и сбора аварийного разлива нефти должно производиться с учетом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время. В первую очередь доставляются технические средства для локализации аварийного разлива и сбора водонефтяной смеси, средства для ее временного хранения и транспортировки, а также вспомогательные технические средства, необходимые для проведения указанных работ. Производственный персонал доставляется к месту аварии совместно с техникой (в кабинах транспортных средств).

- Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на кустовой площадке и промысловых трубопроводах, доставляется со склада № 42, расположенного в п. Катыльга, автомобильным транспортом. Могут быть задействованы другие склады ООО «Томскнефть-Сервис».

## 2.2.2	 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

- В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО), т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

- Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

- Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

- Бригады по обслуживанию куста скважин, промысловых трубопроводов и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, радиоактивного или иного заражения.

- С целью проведения мероприятий гражданской обороны, направленных на уменьшение рисков, связанных с обеспечением защиты работников и материальных ценностей от опасностей, возникающих в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ОАО «Томскнефть» ВНК создано персональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ ГО).

- ПАСФ ГО представляет собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе, оснащенную специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. Основные задачи, организация деятельности и комплектование, подготовка и обучение ПАСФ ГО регламентированы Положением ОАО «Томскнефть» ВНК «О нештатных аварийно-спасательных формированиях гражданской обороны».

Персонал, обнаруживший аварию, в первую очередь посредством радиотелефонной связи извещает оператора цеха добычи нефти и газа №9 (далее - ЦДНГ-9), руководство ЦТОРТиЛПА-3. Оператор ЦДНГ-9 о возможной причине, масштабе аварии информирует оператора (начальника смены) районной инженерно-технической  службы (далее – РИТС) Игольско-Талового региона. Оператор РИТС Игольско-Талового региона информирует пожарную охрану (опорный пункт пожаротушения «Крапива»), медпункт и остальные службы согласно утвержденным схемам оповещения.

При необходимости начальник смены центральной инженерно-технологической службы (далее - ЦИТС) оповещает аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части», г. Нижневартовск.

ЦИТС координирует действия подразделений управляемого общества в проведении работ по ликвидации аварий, осложнений их последствий, обеспечивает привлечения необходимых трудовых, материально-технических ресурсов и техники, в том числе сервисных организаций.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических сооружений средствами автоматического контроля и управления. Автоматизированная система управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.

Технические решения по добыче, сбору, измерению и транспорту продукции скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологического процесса при получении соответствующих сигналов ГО.

Дежурный диспетчер при получении соответствующих сигналов ГО с пульта управления, расположенного в диспетчерском пункте, производит отключение погружных насосов нефтедобывающих скважин, по распоряжению начальника смены ЦИТС выездная бригада по обслуживанию кустовой площадки закрывает задвижки на устьях скважин, на выходе из ИУ.

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-3 бригада по обслуживанию промысловых трубопровода закрывает задвижки в начале и в конце участков трубопровода. Остановка промысловых трубопроводов должна быть согласована с цехами, обслуживающими площадочные объекты (УПСВ-36, БКНС-35, кустовая площадка № 72) так как при остановке промыслового трубопровода должна быть прекращена подача в него рабочего продукта.

- Аварийный запас материалов, необходимых для локализации масштабных аварий на кустовой площадке и промысловых трубопроводах, доставляется со склада, расположенного на складе № 42 п. Катыльга, автомобильным транспортом. Могут быть задействованы другие склады ООО «Томскнефть-Сервис».

ОАО «Томскнефть» ВНК ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий гражданской обороны и ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для возмещения ущерба третьим лицам и окружающей среде планируется обеспечить полисом страхования.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации ОАО «Томскнефть» ВНК.

    - Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Основные технологические сооружения проектируемого объекта по характеру свойств веществ, обращаемых на них, относятся к взрывопожароопасным.

Проектной документацией приняты следующие меры пожарной безопасности:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на дыхательном трубопроводе емкости подземной предусмотрен предохранитель огневой;

- у насоса подземной емкости предусмотрен контроль загазованности с предупредительной и аварийной сигнализацией при достижении 10 % и 20 % от НКПР соответственно. При достижении загазованности 50 % от НКПР предусмотрено автоматическое отключение насоса, электроприемников емкости.

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- сепаратор ИУ оснащен предохранительным клапаном. Сброс от предохранительного клапана осуществляется в емкость подземную дренажную;

- для технологических блоков ИУ, БГ-1, БГ-2 предусмотрено включение вентиляции при концентрации горючих газов 10 % от НКПР. При концентрации горючих газов 20 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с отключением всех технологических электропотребителей.

- контроль загазованности площадки куста скважин, трассы нефтегазосборного сетей предусматривается периодически по установленному графику переносными газоанализаторами;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора и измерения дебита добывающих скважин, измерения и подачи воды в нагнетательные скважины.

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе;

внутриплощадочные автодороги обеспечивают подъезд пожарных автомобилей ко всем технологическим сооружениям.

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых объектов, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации п. 70, все помещения и сооружения, расположенные на территории узлов обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учетом противопожарных норм;

- отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По данным письма из Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в границах лицензионного участка Игольско-Таловый  могут быть встречены занесенные в Красную книгу Томской области виды растений и виды редких и исчезающих животных. При проведении инженерно-экологических изысканий на участке расположения проектируемых объектов краснокнижные виды растений и животных не обнаружены.

Также по данным инженерно-экологических изысканий на участке не отмечены лесные ресурсы побочного пользования, имеющие промысловое значение (ягоды, орехи, лекарственные растения), т.е. промышленных заготовок дикорастущих пищевых и лекарственных растений не производится.

Однако в случае обнаружения гнезд обязателен их учет и охрана. Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнезд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнезд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечет за собой изменение естественного рельефа местности на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при отсыпке кустового основания;

- при отсыпке насыпи дороги;

- при устройстве траншей под трубопроводы;

- при отсыпке площадок под узлы запорной арматуры.

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей площадок и дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов насыпей площадок и дорог посевом многолетних трав. При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

По окончании нормативного срока действия договора аренды и демонтажа технологических сооружений созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации источниками загрязнения атмосферы являются:

- на кустовой площадке: дренажная емкость, фланцевые соединения технологических трубопроводов и технологического оборудования;

- по трассе  нефтегазосборного трубопровода фланцевые соединения узлов запорной арматуры.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: бутан, гексан, пентан, метан, изобутан, этан.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора 
по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удаленностью населенных пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определенных проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объемом и рациональным использованием земельных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена  ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений, уборку строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

- Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны.

Биологический этап рекультивации земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

Мониторинг. В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязненных земель естественным путем или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ.

- контроль за состоянием почв и растительности на территории, прилегающей к проектируемой кустовой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю со стороны ОАО «Томскнефть» ВНК за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учетом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемых объектов. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемых объектов предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водотока.

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтесборном трубопроводе сведен к контролю почв и растительности.