Обложка

Титул

# Содержание

| ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |  | 1 |
| 1.1 |  | Положение о размещении линейных объектов |  | 1 |
|  | 1.1.1 | Исходно-разрешительная документация |  | 1 |
|  | 1.1.2 | Сведения о климатических, географических и инженерно-геологических характеристиках планируемой территории |  | 1 |
|  | 1.1.3 | Описание маршрута прохождения линейного объекта и обоснование выбранного варианта трассы |  | 2 |
|  | 1.1.4 | Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта |  | 2 |
|  | 1.1.5 | Сведения о земельных участках |  | 2 |
|  | 1.1.6 | Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект |  | 3 |
|  | 1.1.7 | Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта |  | 3 |
|  | 1.1.8 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  | 3 |
| 2 |  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  | 5 |
| 2.1 |  | Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  | 5 |
|  | 2.1.1 | Сведения о линейном объекте |  | 5 |
|  | 2.1.2 | Технико-экономическая характеристика линейного объекта |  | 6 |
|  | 2.1.3 | Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта |  | 6 |
|  | 2.1.4 | Мероприятия по организации дорожной сети |  | 8 |
|  | 2.1.5 | Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории |  | 8 |
| 2.2 |  | Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданоской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  | 9 |
| 2.3 |  | Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта |  | 13 |
|  | 2.3.1 | Охрана атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации |  | 13 |
|  | 2.3.2 | Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды |  | 14 |
|  | 2.3.3 | Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов при строительстве площадных объектов |  | 14 |
|  | 2.3.4 | Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения |  | 15 |
|  | 2.3.5 | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания |  | 15 |
|  | 2.3.6 | Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения |  | 17 |
|  | 2.3.7 | Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий |  | 17 |
|  | 2.3.8 | Показатели проекта планировки территории |  | 18 |
| графическая ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Приложение 1 |  |  | Схема расположения линейного объекта | 20 |
| Приложение 2 |  |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории под линейный объект: «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» | 22 |
| Приложение 3 |  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 22 |
| Приложение 4 |  |  | Чертеж проекта планировки территории. Масштаб 1:5000 | 23 |

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1.1  Положение о размещении линейных объектов

1.1.1  Исходно-разрешительная документация

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- Техническое задание ООО «Томская нефть», г. Томск на проектирование объекта «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»;

- материалы технического отчета о комплексных инженерных изысканиях, выполненные ОАО «ТомскТИСИз» в 2014г.

1.1.2 Сведения о климатических, географических и инженерно-геологических характеристиках планируемой территории

Климат рассматриваемого района континентальный, c тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резким изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени, зависящие от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.

Согласно карте зон влажности по СНиП 23-01-99* территория строительства относится к нормальной, а по климатическому районированию для строительства - к подрайону I В.

В геоморфологическом отношении трасса напорного нефтепровода от Гураринского до Соболиного нефтяных месторождений находится на местном водоразделе рек Нюролька - Чижапка.

По трассе нефтепроводом пересекается один водоток - ручей на ПК 47+79.30 правый приток р. Чижапка.

По характеру водного режима водотоки района работ относятся к рекам с весенне-летним половодьем и дождевыми паводками в теплое время года. Наименьший сток за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре. Зимняя межень устанавливается в конце октября – начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды наблюдаются в конце периода.

Технологические площадки Гураринского и Соболиного нефтяных месторождений не затапливаются поверхностными водами и находятся вне водоохранной зоны ближайшего водотока.

Климат района отличается продолжительной суровой зимой и коротким, но теплым летом. В течение года наблюдаются значительные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 1,5 С. Самый холодный месяц года – январь при средней минимальной температуре воздуха минус 24,7 С. Самый теплый месяц года – июль при средней максимальной температуре воздуха плюс 23,7 С. Амплитуда среднемесячной температуры между январем и июлем составляет 38,1 С.

Географическое положение обуславливает большую изменчивость температуры воздуха от суток к суткам, а также в течение суток. Практическое значение имеет учет числа дней с переходом температуры воздуха 0 С, так как в этот период происходит изменение фазового состояния воды в течение суток. Число дней с таким переходом наибольшее в начале и конце зимы, а максимального значения достигает в апреле и в октябре. Частые переходы температуры через 0 С вызывает разрушение строительных конструкций и материалов.

1.1.3 Описание маршрута прохождения линейного объекта и обоснование выбранного варианта трассы

Размещение линейного объекта условлено географическим размещением объектов обустройства Гураринского и Соболиного месторождений. В начале трассы на технологической площадке ДНС «Гураринское» напорный нефтепровод подключается к запорной задвижке №67 на выходе ДНС.

В конце трассы на технологической площадке УПН «Соболиное» нефтепровод подключается к существующей технологической задвижке узла приёма нефти №105.

Расположение проектируемого линейного объекта в одном коридоре с существующими и ранее запроектированными сооружениями позволит наиболее рационально использовать земельные ресурсы, сократить площадь вырубки леса, максимально сохранить окружающую среду в естественном состоянии.

1.1.4 Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта

Протяжённость трассы нефтепровода составляет 5571 м.

Учитывая результаты предварительного согласования, природно-климатических условий и условий безопасного функционирования и эксплуатации объекта, предложенный вариант отвечает всем требованиям и поэтому может быть рассмотрен как основной.

1.1.5 Сведения о земельных участках

Строительство осуществляется только в пределах отведенной территории, поэтому нет необходимости в использовании для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства.

Полоса отвода для строительства нефтепровода согласована с муниципальными органами власти района, арендаторами т собственниками земельных участков.

1.1.6 Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда Каргасокского лесничества Чижапского участкового лесничества (кварталы 566, 567 и 607).

При проектировании использовались Договоры аренды, Градостроительные планы земельных участков и Распоряжения о формировании частей лесного участка.

1.1.7 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Общая площадь занимаемых земель для строительства объекта составляет 11,1155 га (табл.1.1).

Согласно требованиям СН 452-73 во временное пользование на период строительства изымается полоса отвода шириной 20 м. Площадь отвода земель на период строительства составила 11,1140 га.

Поскольку по трассе нефтепровода не предусмотрено узлов линейной запорной арматуры и камер запуска-приёма СОД, то в постоянное пользование отводятся только земли под знаки обозначения трассы: 29х0,5 = 15,0 м2 или 0,0015 га.

Таблица 1.1 - Потребности в землях

| Наименование | Площадь, га |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Долгосрочная аренда | Краткосрочная аренда |  |
| «Напорный нефтепровод ДНС«Гураринское» - УПН «Соболиное» | 0.0015 | 11.1140 | 11.1155 |

1.1.8 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территории называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Водоохранные зоны

Трасса напорного нефтепровода «ДНС «Гураринское – УПН «Соболиное»  пересекает одну водную преграду – ручей без названия на ПК 47+79,30 шириной 0,4 м и глубиной 0,2 м. Ширина его водоохранной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Охранные зоны

Согласно РД 39-132-94, п. 7.4.1, охранная зона промысловых нефтепроводов устанавливается вдоль их трассы в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Зоны охраны объектов культурно наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, трассой напорного нефтепровода не пресекаются.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1.1 Сведения о линейном объекте

В административном отношении участок работ расположен в северо-западной части Каргасокского района Томской области.

Ближайшие от района строительства населенные пункты - поселок Каргасок, находится на расстоянии примерно 100 км на северо-восток, п. Кедровый в 90 км на юг и п. Усть-Чижапка в 60 км на север.

Проектируемый объект -  напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное».

Основные исходные данные для проектирования приняты согласно п/п 10, 12 задания на проектирование по объекту «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное»: диаметр труб нефтепровода - 159 мм, толщина стенки труб – 8 мм, конечное давление – 0,8 МПа, максимальное рабочее давление – 4,0 МПа.

Протяжённость трассы по проекту составляет 5571 м, из них:

- линейная часть (подземная) – 5503 м;

- технологическая часть на площадках ДНС и УПН (надземная) – 44 + 24 = 68 м.

Пропускная способность напорного нефтепровода определена согласно требованиям Заказчика, расчётам и с учётом ограничений по скорости в напорном нефтепроводе составляет:

- по жидкости - 1001,3 м3/сут. (312,9 тыс. т/год);

- по нефти – 1000 м3/сут. (312,44 тыс. т/год).

В начале трассы на технологической площадке ДНС «Гураринское» напорный нефтепровод подключается к существующей запорной задвижке №67 на выходе ДНС.

В конце трассы на технологической площадке УПН «Соболиное» нефтепровод подключается к существующей технологической задвижке узла приёма нефти №105.

На линейной части трассы нефтепровода не предусматривается линейная запорная арматура

2.1.2 Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства напорного нефтепровода ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное», составляет 20 м.

Охранная зона промысловых нефтепроводов устанавливается вдоль их трассы в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

2.1.3 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта

Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» - УПН «Соболиное» относится к III классу, III категории в соответствии с п.2.6 и табл.7 СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов». Исходя из условий прохождения трассы нефтепровода, наличия естественных и искусственных препятствий, имеются участки трубопровода, которые согласно табл.8 СП 34-116-97 отнесены к II категории:

- переходы через болота II типа;

- пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации;

- трубопроводы на участках подхода к НС в пределах 250 м от ограждения

При прокладке напорного нефтепровода на болотах и обводненных участках из труб диаметром 159х8 мм дополнительной балластировки не требуется, так как трубопровод имеет отрицательную плавучесть.

Защитные футляры из трубы диаметром 426х8 мм, запроектированные при пересечениях напорного нефтепровода с автодорогами и подземными коммуникациями на ПК0+82.37 – ПК0+92.37, ПК5+36.65 – ПК5+57.65, ПК43+21.3 – ПК43+31.13, ПК48+64.87 – ПК48+84.87, ПК49+28.38 – ПК49+48.38, ПК55+5.72 – ПК55+15.72, расположены на суходолах, на глинистом основании вне зон подтопления и заболачивания и поэтому также не требуют дополнительной балластировки.

Специальные мероприятия для исключения возможности проявления недопустимых деформаций оснований под трубопроводами на участках, сложенных талыми пучинистыми грунтами, предусматриваются в соответствии с п. 3.15 СНиП 2.05.06-85* при прокладке трубопроводов, транспортирующих продукт с температурой ниже 0 0С. Согласно п. 6.31 СП 34-116-97 при пересечении участков пучинистых грунтов расчет «холодных» (с температурой < 0 0С) трубопроводов должен производиться путем определения зоны промерзания вокруг трубопровода, параметров пучения в зависимости от положения фронта промерзания и оценки прочности и устойчивости трубопровода вследствие его взаимодействия с грунтом.

Минимальная температура стенки напорного нефтепровода в соответствии с гидравлическим и тепловым расчетами составляет более 19ОС. При этом в расчёт закладывалась минимальная температура защищённого грунта на глубине заложения нефтепровода (в проекте не менее 0,8 м до верха трубы), которая согласно инженерным изысканиям и данным Справочника по климату СССР «Температура воздуха и почвы» (выпуск 20) составляет для Томской области (Васюганский регион) плюс 0,10С. Поэтому дополнительных противопучинистых мероприятий при прокладке напорного нефтепровода не требуется.

При прокладке трубопровода в зимний период предусмотрена подсыпка под и присыпка  над трубопроводом измельченным мёрзлым грунтом (или торфом).

При работе в зимнее время с учётом расчётов трубопровода на прочность и устойчивость температура наружного воздуха при замыкании его участков не должна быть ниже минус 20ОС.

Очистку полости, испытание на прочность и проверку на герметичность нефтепровода необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ВСН 005-88, ВСН 011-88. Испытания следует производить после завершения строительно-монтажных работ и засыпки трубопровода.

Согласно требованиям СП 34-116-97, табл. 43, п. 9, до укладки в траншею необходимо предварительно испытать участки напорного нефтепровода на пересечениях с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации гидравлическим способом на давление 1,5хРрабмакс =6,0 МПа в течение 6 часов.

Предварительному испытанию не подвергать участки трубопровода на пересечениях с болотами (болота II типа), ВЛ (напряжение менее 500 кВ – ВСН 005-88, табл. 4, п.4) и автодорогами (категория автодорог не выше IV-в согласно табл. 7.1 СП 37.13330.2012 “Промышленный транспорт”. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*).

В соответствии с требованиями ВСН 005-88, таблица 4 и примечанием 7 к таблице 4, нефтепровод на прочность необходимо испытать пневматическим способом в течение 12 часов воздухом давлением 1,1хРрабмакс = 4,4 МПа или гидравлическим способом в течение 24 часов на давление в верхней точке 1,25хРрабмакс = 5,0 МПа.

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего (4,0 МПа), принимаемого по проекту, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

Для безаварийной эксплуатации системы добычи, сбора, транспорта и сдачи нефти на промплощадке Соболиного месторождения предусматривается операторная для передачи необходимой информации и управления процессом, из которой осуществляется управление технологическим процессом добычи нефти, её транспортировки, подготовки на УПН и перекачки на ПСП «Лугинецкое».

2.1.4 Мероприятия по организации дорожной сети

- Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок.

- Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса.

- Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по существующим внутрипромысловым автодорогам, автозимникам.

2.1.5 Предложения  по  развитию  систем  инженерно-технического  обеспечения территории

- Настоящим проектом не предусматривается демонтаж недействующих, выведенных из эксплуатации линейных объектов.

- 2.2  Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданоской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Основные причины возникновения аварий на нефтяных объектах - это отказ в работе технологического и электрооборудования, устройств контроля, управления и защиты; несоблюдение правил эксплуатации и ошибочные действия обслуживающего персонала; нарушение технологического режима; несоблюдение правил техники безопасности при выполнении сварочных работ, работ с пожароопасными и взрывоопасными материалами; повреждение трубопровода или запорной арматуры.

При эксплуатации проектируемых объектов возможны аварии:

- открытое фонтанирование нефти из скважин;

- порывы трубопроводов, разгерметизация оборудования.

Для предотвращения аварийных ситуаций выполняются следующие мероприятия:

- применение усиленной изоляции трубопроводов и оборудования от атмосферной или почвенной коррозии;

- содержание трубопроводов в строгом соответствии с нормативами по обеспечению безопасности;

- осуществление постоянного нормативного контроля за качеством строительных и сварочных работ на экологически опасных объектах;

- применение наиболее современных систем выявления и прекращения утечек углеводородов из трубопроводов;

- постоянный мониторинг за состоянием трубопроводов;

- разработка специальных мер по предотвращению случайного повреждения трубопроводов при проведении строительных работ и использовании транспортных средств;

- принятие эффективных мер по предотвращению разгерметизации труб, разливов нефти и пожаров.

Для предотвращения развития аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации негативных последствий предусматривается:

- разработка и при необходимости реализация специальных планов мероприятий по устранению последствий аварий, в том числе с привязкой к конкретным природным и промышленным объектам, при тесном взаимодействии с местными органами власти и организациями, имеющими отношение к подобным проблемам;

- обеспечение локализации аварийного разлива на ограниченном пространстве;

- сооружение аварийных амбаров с усиленной изоляцией;

- обеспечение всех площадных объектов оборудованием и транспортными средствами при ликвидации аварий;

- создание емкостей и специальных систем для приема, хранения и утилизации загрязненных нефтью вод и почв;

- использование специализированных рекультивационных и восстановительных работ, в том числе различных бактериологических препаратов;

- обучение персонала правилам поведения в случае возникновения аварийной ситуации, в том числе проведение практических занятий, учебных тревог и других подобных мероприятий.

- разработка и обеспечение наличия на каждом из объектов промысла комплексного плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий на всех участках и рабочих местах, а также регламентов по оповещению и организации аварийно-спасательных на объекте работ;

- обеспечение каждого потенциально опасного объекта необходимым количеством штатных средств, оборудованием и средствами связи для ликвидации возможной аварии и ее последствий;

- постоянное обучение и контроль уровня подготовки членов аварийно-спасательных служб и обслуживающего персонала.

Обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется комплексом мероприятий:

- по предотвращению пожара;

- по обеспечению безопасности людей;

- организационно-технического характера.

Проектные решения по предотвращению пожара направлены на решение задач по предотвращению образования горючей среды и (или) предотвращению образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания (ст.49 ФЗ №123-ФЗ).

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается:

- ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов в технологическом процессе и безопасным способом их транспортирования;

- применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ наружу (трубы стальные бесшовные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости из стали 13ХФА класса прочности К-52 по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с двухсторонним антикоррозионным покрытием: наружным заводским трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-004-32256008-03 и внутренним эпоксидным покрытием по ТУ 1381-012-00154341-02).

Предотвращение образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания, которое обеспечивается следующими способами:

- изоляция горючей среды от источников возможного зажигания (применения стальных труб для перемещения горючих жидкостей).

- применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- применением искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.

- проведение огневых и других работ с применением открытого огня в соответствии с требованиями норм и правил по пожарной безопасности (ППР; и др.)

Система предотвращения распространения пожара соответствует требованиям ст. 59 ФЗ № 123-ФЗ (предусмотрены узлы задвижек, позволяющие отключать аварийные участки при пожаре).

Проектные решения по противопожарной защите направлены на решение задач, которые предусматривают (ст.5 ФЗ №123):

- защиту людей от опасных факторов пожара;

- технические мероприятия по ограничению распространения пожаров и продуктов горения, использованию систем противопожарной защиты для своевременного обнаружения, локализации и ликвидации пожаров.

Проектные решения по реализации задач организационно-технического характера предусматривают:

- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения пожарной безопасности;

- разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и грамотных действиях при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации, предупреждающих, предписывающих и запрещающих знаков по пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и организации эвакуации людей;

- создание пожарной охраны на объекте;

- обеспечение соответствующей необходимой пожарной техникой, первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты;

- обучение работающих правилам пожарной безопасности на производстве;

- определение порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объектах по условиям безопасности их при пожаре определяется «Типовой структурой и нормативами численности руководителей, специалистов и служащих нефтегазодобывающих управлений нефтяной промышленности»;

- допуск к работам на технологическом оборудовании только лица, прошедшие специальную подготовку в специализированных учебных центрах и имеющие опыт и навыки работы по обслуживанию нефтепроводов;

- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденной в установленном порядке.

2.3 Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта

2.3.1 Охрана  атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха при строительстве предлагаются следующие:

- все строительные работы выполняются строго в пределах отведенной площадки с использованием исправного оборудования и механизмов

-ремонт оборудования и строительных механизмов на площадке исключается

- все объемы работ проводятся строго в соответствии с «Проектом организации строительства», привлечение дополнительных механизмов и материалов – исключается

-по мере возможности производится рассредоточение источников по строительной площадке, загрузка строительных машин и механизмов выполняется равномерно.

- исключается длительный простой техники работающей на «холостом ходу».

Охрана атмосферного воздуха на территории проектируемого объекта при эксплуатации обеспечивается мероприятиями, направленными на сокращение потерь углеводородов, повышение надежности оборудования.

Источниками выделения взрывопожароопасных паров могут послужить утечки через неплотности при нарушении герметичности технологических узлов и коммуникаций.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение воздействия объектов на окружающую среду:

- приняты герметичные схемы добычи и подготовки нефти, газа и воды, закачки рабочего агента в пласт, приема и отпуска нефтепродуктов;

- площадки скважин выполнены в обвалованиях;

- применение автоматического регулирования технологических процессов;

- оснащение технологического оборудования под давлением предохранительными устройствами;

- сброс содержимого оборудования в аварийных ситуациях в специальные емкости с последующим возвращением жидких продуктов в технологический процесс.

2.3.2 Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры по обращению с отходами производства и потребления. Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья работающих, а в частности:

- осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на предприятие по переработке и вывозу на полигон для захоронения;

- соблюдение условий временного хранения отходов с участка проведения работ, а также соблюдение условий передачи их на другие объекты для переработки или для захоронения;

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов.

2.3.3 Мероприятия по  рациональному использованию земельных ресурсов при строительстве площадных объектов

Снижение негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

-    проектом установлены твердые границы участков земель, необходимых для производства строительных работ, что обязывает не допускать их использование за пределами отвода;

-     выполнение правил пожарной безопасности при работе;

- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмотрена своевременная уборка мусора и отходов, накопление отходов на специально отведенных  площадках;

- в основных технических решениях по строительству и эксплуатации объектов предусмотрены меры, обеспечивающие достаточную степень надежности для предотвращения прорывов  трубопроводов;

-    в целях снижения негативного воздействия на почвенный покров в период реализации хозяйственной деятельности, все работы следует выполнять только исправными механизмами, исключая проведение на данной территории ремонта техники, связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов.

- территория планируется с уклоном, обеспечивающим быстрый сток дождевых вод;

- выполняются технологические и биологические мероприятия по рекультивации нарушенных земель после окончания работ.

В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с загрязнением почвенного покрова, выполняется комплекс мероприятий направленный на локализацию загрязнения (отключение поврежденного участка трубопровода, запрет на несанкционированный доступ на данную территорию),

2.3.4 Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

В целях обеспечения охраны водных ресурсов предусматриваются следующие мероприятия:

- выполнение подготовительного комплекса работ предусматривается в пределах отведенной полосы в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров и максимального сохранения естественного поверхностного стока;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотрено оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов;

- исключение ремонта строительной техники, связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов. Заправка техники топливом будет производиться с помощью автозаправщика;

- проведение планировочных работ, что обеспечит восстановление поверхностного стока;

- выполнение работ по рекультивации испрашиваемой территории по окончании строительства.

## 2.3.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В целях снижения негативного воздействия на почвенный покров в период реализации хозяйственной деятельности, все работы следует выполнять только исправными механизмами, исключая проведение на данной территории ремонта техники, связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов. При строительных работах будет работать автозаправщик, оборудованный металлическим поддоном, во избежание загрязнения растительно-почвенного покрова нефтепродуктами в случае их утечки.

Воздействие на редкие и исчезающие виды растительности не произойдет в связи с отсутствием их на рассматриваемой территории и вблизи ее.

В качестве мероприятий, направленных на охрану объектов растительного мира, следует отметить следующее:

- в целях сохранения лесной растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах отвода земель;

- выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах;

- проезд строительной техники разрешается только в пределах ширины полосы отвода земель;

- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмотрена своевременная уборка мусора и отходов, накопление отходов в специальных местах.

Вырубка при подготовке территории строительства сооружений создает дискомфорт животным. Потревоженные животные перемещаются в соседние угодья.

В течение нескольких месяцев после завершения работ по строительству объектов обустройства на животный мир территории могут оказывать воздействие измененный ландшафт.

В течение 1-2 сезонов значение этих факторов исчезает, так как, во-первых, животные привыкают к новому ландшафту, а во-вторых – начинается процесс естественного восстановления территории в новых условиях.

В числе факторов влияния на животный мир территории могут быть беспокойство животных транспортными средствами и персоналом во время обслуживания, а также выделение в атмосферу  загрязняющих веществ механизмами и оборудованием.

Сведений о наличии животных, занесенных в Красную книгу, на рассматриваемой территории не имеется.

В качестве мероприятий, направленных на охрану объектов животного мира, предусматриваются следующее:

- проведение работ строго в границах, определенных нормативными документами;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- выполнение работ по рекультивации нарушенных площадей, по окончании строительных работ.

Наряду с принятыми мероприятиям, в качестве дополнительных мер охраны животных  необходимо:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий промысла;

- запрет на содержании без привязи охотничьих собак;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

- с персоналом проводится разъяснительно-образовательная работа по видам растений и животных, занесенных в Красную Книгу Томской области. В случае обнаружения особо-охраняемых видов подается извещение в Департамент охраны окружающей среды Томской области. Решается вопрос о дополнительных охранных мероприятиях.

2.3.6 Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

В целях обеспечения охраны водных ресурсов предусматриваются следующие мероприятия:

- выполнение подготовительного комплекса работ предусматривается в пределах отведенной полосы в зимний период года для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров и максимального сохранения естественного поверхностного стока;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотрено оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов;

- исключение ремонта строительной техники, связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов. Заправка техники топливом будет производиться с помощью автозаправщика;

- проведение планировочных работ, что обеспечит восстановление поверхностного стока;

- выполнение работ по рекультивации испрашиваемой территории по окончании строительства.

2.3.7 Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий

Плата за природопользование и загрязнение природной среды формируется из компенсационных платежей за нанесенный ущерб природной среде в период строительства и капитальных затрат на природоохранные мероприятия.

Платежи в период строительства являются единовременными. Результаты расчетов сведены в таблице 2.3.1. Сметная стоимость природоохранных работ и сооружений представлена в таблице  2.3.2.

Таблица 2.3.1 - Сводная таблица компенсационных выплат за загрязнение природной среды

| Наименование платежа | Величина платежа, руб. (цены 2014г.) |
| --- | --- |
| Период строительства (единовременные платежи) |  |
| 1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха | 339,53 |
| 2. Плата за водопотребление | 39,02 |
| 3. Плата за размещение отходов | 1081,73 |
| 4. ущерб животному миру | 4920,03 |
| Итого: | 6380,31 |

Таблица 2.3.2 - Сметная стоимость природоохранных работ и сооружений

| Природоохранные работы и сооружения | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1. Рекультивация земель (технический и биологический этапы) | 44,37 |
| 2. Организация мест стоянки и временного накопления отходов | 218,19 |
| 3. Изоляционные работы, обеспечение надежности | 1171,23 |
| Итого: | 1433,79 |

2.3.8 Показатели проекта планировки территории

Общая площадь отвода земельного участка – 11,1155 га.

Всего по линейному объекту постоянный отвод земельных участков  составит – 0,0015 га,  временный отвод земельных участков – 11,1140 га.

Протяжённость трассы по проекту составляет 5571 м, из них:

- линейная часть (подземная) – 5503 м;

- технологическая часть на площадках ДНС и УПН (надземная) – 44 + 24 = 68 м.

Общая продолжительность строительства - 1,6 мес.

Компенсационные выплаты за загрязнение природной среды – 6380,31 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ – 7864,52 тыс.руб.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение 1

Схема расположения линейного объекта

Условные обозначения:

участок работ

Приложение 2

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории под линейный объект: «Напорный нефтепровод ДНС «Гураринское» -  УПН «Соболиное»

Условные обозначения:

размещение линейного объекта

Приложение 3

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий