МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОЮГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016                                                                                                  	№ 4

с. Новоюгино

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района Томской области на 2016-2025 годы, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение».

Глава Администрации

Новоюгинского с/поселения                                О.А. Клейнфельдер

Утверждена Постановлением

Администрации Новоюгинского

Сельского поселения от 25.01.2016 №4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение»

Каргасокского района Томской области

на 2016-2025 годы

Паспорт

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района Томской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение Администрация «Новоюгинского сельского поселения» |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение Администрация Новоюгинского сельского поселения |
| Цель программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Новоюгинского сельского поселения» - улучшение экологической ситуации на территории Новоюгинского сельского поселения; |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; - осуществить замену изношенных фондов для сокращения уровня аварийности; - улучшить состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития поселения, создать благоприятные условия для проживания сельчан. |
| Сроки реализации программы | 2016-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего: 38 450,00 тыс. рублей В том числе: 2016 год – 450 тыс. рублей 2017 год – 2550 тыс.рублей 2018 год – 21800 тыс. рублей 2019 год – 8950 тыс. рублей 2020 год – 950 тыс.рублей 2021 год – 1650 тыс.рублей 2022 год – 600 тыс. рублей 2023 год – 550 тыс. рублей 2024 год – 500 тыс. рублей 2025 год – 450 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная программа (далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г , указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2026 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса Новоюгинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2026 года;

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Новоюгинское сельское поселение располагается в центральной части района и непосредственно с восточной стороны граничит с Каргасокским поселением. В составе поселения имеется четыре населённых пункта: с. Новоюгино, с. Большая Грива, с. Наунак, с. Староюгино. Административный центр поселения – с. Новоюгино – удалено от райцентра на 20 км, транспортная связь с ним поддерживается по автодороге. Следует отметить, что до с. Большая Грива также имеется автодорога, однако с. Наунак и с. Староюгино, вследствие расположения на другом берегу р. Васюган, устойчивая транспортная связь имеется только в зимнее время года.

На территории Новоюгинского сельского поселения   с 2004 года работает Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб», учредителем которого является Администрация муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение». Это единственное предприятие ЖКХ муниципального образования, оказывающее услуги теплоснабжения и частично электроснабжения (с. Наунак).

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Теплоэнергоснаб») Новоюгинского сельского поселения, является убыточным по виду оказываемых услуг. Доля расходов предприятий на оплату коммунальных услуг от общего бюджета предприятия составляет в среднем 30%. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

4. Развитие системы водоснабжения.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2016-2025 годы.

5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

5.1. подпрограмма модернизации и развития теплоснабжения.

5.2. подпрограмма модернизации и развития электроснабжения.

5.3. подпрограмма модернизации и развития утилизации ТБО.

5.4. подпрограмма развития системы водоснабжения.

5.1. Подпрограмма модернизации развития теплоснабжения

5.1.1.Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Теплохозяйство Новоюгинского сельского поселения включает в себя 3 котельных, имеющих 7 котлов, работающих на твердом топливе (уголь, дрова)  и 0,838 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении.

Теплоснабжение жилищного фонда Новоюгинского сельского поселения осуществляется автономно (печное отопление).

Котельная «Школьная» с. Новоюгино.

Котельная «Школьная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Новоюгино, работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,64 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,295 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления – 0,248 км.

Здание котельной кирпичное, одноэтажное 1974 года постройки: объем здания 230 м³. Фундамент – бетонный ленточный, кровля – кровельное железо на деревянной обрешетке, односкатная.

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЖО-0,5 | 2005 | 0,43 | 2 | Дрова |
| КВ-0,25КБ | 2012 | 0,21 | 1 |  |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производительность, м³/с | Мощность двигателя, кВт | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос ТР 50-190/2 | Сетевой | 34 | 3,5 | 2 |
| Малыш | Подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

Котельная «Центральная» с. Новоюгино

Котельная «Центральная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Новоюгино, работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,42 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,108 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети – 0,209 км.

Здание котельной – деревянное, одноэтажное 2004 года постройки. Объем здания 230 м³. Фундамент – бетонный ленточный, кровля – шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,25КБ | 2014 | 0,21х2 = 0,42 | 2 | Дрова |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производительность, м³/с | Мощность двигателя, кВт | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос ТР 50-190/2 | Сетевой | 34 | 3,5 | 1 |
| УПС 40-185 ф | Сетевой | 30 | 3,5 | 1 |
| Малыш | Подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

Котельная «Центральная» с. Староюгино.

Котельная «Центральная» осуществляет теплоснабжение организаций с. Староюгино, работает на комбинированном топливе (уголь + дрова). Общая установленная мощность – 0,43 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,155 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети – 0,381 км.

Здание котельной – деревянное, одноэтажное 2004 г. постройки. Объем здания – 230 м³. Фундамент – бетонный  ленточный, кровля  - шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,6КБ | 2014 | 0,43 | 1 | Дрова, уголь |
| КВ-0,25КБ | 2014 | 0,21 | 1 |  |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производительность, м³/с | Мощность двигателя, кВт | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос ТР 50-190/2 | Сетевой | 49,1 | 5,5 | 1 |
| УПС 40-185 ф | Сетевой | 34 | 3,3 | 1 |
| Малыш | Подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

Частичная замена сетей теплоснабжения в Новоюгинском сельском поселении последний раз производилась в 2012 году. Износ теплотрасс составляет 75%.

Температурный график утверждённый - 95/70 ºС, Схема теплоснабжения комбинированная. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Предусмотрено резервное электроснабжение в котельной. Для определения объёма потребления электроэнергии установлен электросчётчик. Учёт по воде и отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Низкая надежность системы, вследствие уровня износа отдельных участков тепловых сетей и отсутствия эффективного резервирования внешнего ресурсоснабжения котельной;

- Моральный и физический износ оборудования;

- Значительные тепловые потери в сетях вследствие износа отдельных участков тепловых сетей;

- Отсутствие учета тепловой энергии в котельной.

5.1.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию систем теплоснабжения

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Системой подпрограммных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция существующих котельных с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение необходимым котельным оборудованием;

- Реконструкция изношенных участков тепловой сети с приведением высокоэффективной технологии теплоизоляции (а именно: Замена (капитальный ремонт) теплотрассы котельной «Центральная» с. Староюгино  протяженностью  0,4 км в двухтрубном исполнении);

- Реконструкция дымовых труб (котельные с. Новоюгино, котельная с. Староюгино);

- Для более точного учета и контроля тепловой энергии  требуется установка приборов учета тепловой энергии в котельных МУП «Теплоэнергоснаб».

- Замена котлов котельной «Школьная» с. Новоюгино.

- Установка водоподготовительной установки во всех котельных. Качественная водоподготовка для котлов является гарантией эффективного и безаварийного функционирования всего оборудования в течение отопительного сезона.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммных мероприятий по теплоснабжению представлен в Таблице 5.3.

Таблица. 5.3 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, (цены 2015 г.), тыс.руб. | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция котельных: (Замена дымососов Замена электропроводки), шт | 3 | 300 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Замена дымовых труб, шт. | 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Замена котлов котельной «Школьная» с. Новоюгино, шт | 3 | 1200 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии, шт. | 3 | 450 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы с.Староюгино, км | 0,4 | 200 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоподготовительной установки, шт | 3 | 750 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 3200 | 100 | 100 | 350 | 500 | 500 | 1200 | 150 | 100 | 100 | 100 |

Объем финансирования муниципальной подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению

5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Реализация запланированных мероприятий  обеспечит надежность теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие, уменьшение объемов потребляемого топлива.

5.2. Подпрограмма модернизации развития электроснабжения

5.2.1.Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

- определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов.

5.2.1. Состояние и направления развития электроснабжения

Выработка электроэнергии осуществляется дизельной электростанцией, которая находится в п. Наунак, данные объекты в хозяйственном ведении предприятия и являются собственностью поселения.

Основными потребителями электроэнергии является население поселка, которое состоит из 20 дворов.

Учет электроэнергии на предприятии по потребителям ведется с помощью приборов учета в количестве:

Однофазный прямого включения 2,0 класс, индукционный		1 шт.

Однофазный прямого включения 1,0 класс, электронный		19 шт.

Протяженность  электрических сетей ВЛ 0,4 кВ 				1,5 км.

Техническая характеристика дизель – генераторов представлена в таблице 5.8

| Марка дизель-генератора | Норма расхода дизельного топлива при номинальной мощности по паспорту | КПД генератора по паспорту | Электрическая мощность по паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г/кВт ч | % | кВт |
| ДЭУ-12 | 228 | 80 | 21,5 |
| ДЭУ-15 | 230 | 80 | 23 |
| ДЭУ-16 | 5,4 кг/час | 83,9 | 27,2 |

За 2015г выработано 29,29 тыс. кВт.ч.

полезный отпуск  25,50 тыс. кВт.ч.

потреблено населением  24,85 тыс. кВт.ч

объем потерь ЭЭ при передаче по распределительным сетям 2,54 кВт.ч.

Расход топлива 19,25 т

Средневзвешенный тариф на ЭЭ с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 121,95 руб./кВт.ч., с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 122,34 руб/кВт.ч. тариф утвержден Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2015 №6-386/9(349).

5.2.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию систем электроснабжения

Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения:

- Отключение дизель - генераторов большей мощности в режимах малых нагрузок

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ

Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения:

- Использование тепловой энергии, выделяемой дизель - генераторами, для отопления помещений дизельных станций

- Замена проводов в воздушных линиях электропередач

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов:

- Организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива

Таким образом,  модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации системы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммных мероприятий по электроснабжению представлен в таблице 5.8.

| Таблица. 5.8 – Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения Новоюгинского сельского поселения Мероприятия | Кол-во | Затраты, (цены 2015 г.), тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Замена электросетей, км | 1,5 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |
| Местный бюджет |  | 750 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  |

Объем финансирования муниципальной подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению

5.2.5. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

5.3. Подпрограмма модернизации развития санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Новоюгинского сельского поселения:

- исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных условий для работающего на территории поселения персонала;

- размещение отходов 4-5 классов опасности на санкционированных свалках.

5.3.2. Состояние и направления развития санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Характеристика

В Новоюгинском сельском поселении образуются отходы, которые относятся к отходам 2-5 класса опасности.

Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора  от 18.07.2014 г №445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО.

Вывозимые отходы размещаются на свалке ТБО общей площадью 0,25 га.   Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельского поселения.

5.3.3. Мероприятия подпрограммы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО):

- Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами;

- Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, мер по обращению с отходами;

- Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды;

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО):

- Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии;

- Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

| Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ликвидации несанкционированных свалок | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обустройство санкционир. Объектов размещения ТБО | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Местный бюджет | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Объем финансирования муниципальной подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению

5.2.5. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий

Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также безопасных условий для населения.

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать прилегающую территорию в чистоте.

5.4. Подпрограмма развития системы водоснабжения

5.4.1.Целевые установки и задачи  развития системы водоснабжения

Основной целью реализации данной подпрограммы является:

- Обеспечение населения Новоюгинского сельского поселения чистой водой.

5.4.2. Характеристика  текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Особенностью водопотребления в Новоюгинском сельском поселении является использование для питьевого водоснабжения подземных вод. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений. Подземные воды достаточно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. Однако по качеству они не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В подземных водах наблюдается превышающее предельно-допустимые концентрации содержание железа в 17,33 раз, аммиака в 1,1 раз.

5.4.3. Мероприятия подпрограммы по развитию системы водоснабжения

- Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области

- Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области. Мощность станции  50 м³, протяженность сетей  5 км.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

| Мероприятия | Затраты | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Новоюгино Каргасокского р-на Томской обл. | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | 29000,0 |  |  | 21000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 24300,9 |  | 1567,8 | 16461,9 | 6271,2 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 6699,1 |  | 432,2 | 4538,1 | 1728,8 |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования муниципальной подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению

5.4.5. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий

В результате проведенных мероприятий  населения  будет обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными в санитарно-эпидемиологических правилах.

6.Управление программой

Администрация Новоюгинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно. План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в программе. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей.